„III/36215 Sulíkov“

Stavba :		III/36215 Sulíkov

Investor :		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby :	silnice III/36215 v úseku od vyústění ze silnice III/36213 po konec silnice III/36215

Povrch silnice III/36215 v km 0,000 – 0,450 vykazuje nerovnosti vlivem opakovaného provádění lokálních vysprávek, obrusná vrstva je narušena výtluky a ztrátou pojiva.

V místech napojení na silnici III/36213 (začátek úpravy), napojení na MK v km 0,450 (konec úpravy) a v místech napojení MK a vjezdů bude provedeno frézování  v š. 1,00 m a tl. 50 mm (kubatura frézování 6,00 m3). V místě křižovatky se sil. III/36213 bude provedena rekonstrukce kanalizační šachty (nové prefabrikované díly + kanalizační poklop – náhrada stávající nestandardní mříže). Dále bude provedena výšková úprava kanalizačních dešťových vpustí v počtu 13 ks. V celé ploše bude provedeno vyrovnání stávajícího profilu asfaltovým betonem a po aplikaci spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu ACO 11 v tl. 50 mm.  V závěru bude provedeno ošetření pracovních spar – ZÚ, KÚ, napojení MK a vjezdů v celkové délce 115 m v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

V prostoru křižovatky silnic III/36215 a III/36213 bude realizováno VDZ pro zajištění bezpečného provozu autobusů v rámci IDS JMK.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírky a objížďky je součástí dodávky zhotovitele.

Termín realizace stavby :

zahájení – září 2015 (zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení)

ukončení – listopad 2015

V Blansku 10.9.2015 					Ing. Miloš  B a ž a n t

vedoucí oblasti Blansko SÚS JmK