DOPLŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PDPS (změny oproti DÚR)

Akce: II/408 Suchohrdly u Zn. – Přímětice – I/38 (průtahy)

Stavba 02 Přímětice – průtah

- Některé stavební objekty samostatné investiční akce města „Chodník PEGAS“  budou včleněny do PDPS průtahu takto (podkladem je pouze verze ve form. PDF):

- Chodník jako nový samostatný objekt SO 107  (investor město Znojmo)

- Kanalizaci v km 0,0-0,025 části 2. jako součást objektu SO 302 (investor SÚS + město Znojmo)

- Kanalizaci v km 0,31-0,42 části 2. jako nový samostatný objekt SO 305 (investor město)

- Přeložku STL plynovodu v km 0,135-0,18 jako nový samostatný objekt SO 502 (investor SÚS)

- konstrukce vozovky bude upravena tak, aby odpovídala diagnostice vozovky nebo zhotovitel zajistí od zpracovatele diagnostiky vozovky doplňující vyjádření, že skladba navržená v DÚR je v souladu s diagnostikou

- doplňte sanaci podloží celoplošně v úseku 1 a v úseku 2 pod rozšířením a před křižovatkou

část 1

- navrhněte opevnění svahu potoka v km 0,100-0,250 – např. kamenná rovnanina, odláždění, …

- dělící čočka Přímětice se zdá špatně průjezdná ve směru od mostu na Plenkovice, prověřte, příp upravte tvar

část 2

- doplňte plnou kce vozovky v místech rozšíření silnice na navrhovanou kategorii, doplňte i v prostoru před křižovatkou s II/361 (cca 50m)

- zakreslete zásah do II/361 dešťovou kanalizací

- zapracovat nový sjezd do sběrného dvora v km cca 0,240 vlevo

- propustky pod sjezdy od km 0,380 vpravo nedělat – nejspíš bychom se nevešli na pozemek SÚS

Stavba 04 Kuchařovice - průtah

- nebudou realizovány zpomalovací vjezdové brány  a  další objekty s nimi související  (SO  301, SO 401, SO 402 a SO 403) – zůstane pouze vozovka

- konstrukce vozovky vč. sanací bude provedena dle diagnostiky vozovky

Stavba 06 Suchohrdly – průtah

- bude zmenšena zpomalovací vjezdová brána tak, aby nezasahovala na pozemek p.č. 2342, nebude-li možné zmenšení, bude vj. brána úplně vypuštěna vč. vypuštění veř. osvětlení (délka úpravy zůstane)

- vyprojektovat samostatný objekt SO 107 Přechodový úsek II/413, který bude zahrnovat výměnu obrusné vrstvy silnice II/413 v úseku od konce objektu SO 101 po konce obce směrem na Těšetice (cca 135 m)

- součástí zakázky na zpracování PDPS je i geodetické zaměření daného úseku

- konstrukce vozovky bude upravena tak, aby odpovídala diagnostice vozovky nebo zhotovitel zajistí od zpracovatele diagnostiky vozovky doplňující vyjádření, že skladba navržená v DÚR je v souladu s diagnostikou

- bude vyprojektován bezbariérový přístup do obecního úřadu

- u okružní křižovatky budou na všech větvích navrženy přechody pro chodce vč. nasvětlení

- bude doplněn přechod pro chodce na silnici II/408 v místě vyústění ulice Pálavská

- bude doplněn sjezd na p.č. 489/2

- bude vypuštěn chodník mezi obecním úřadem a prodejnou potravin

- sanaci podloží doplňte celoplošně

- SO 103 úprava ploch u obchodu udělejte jinou barvou než chodníky

- navrhujeme nedělit SO 101 na části (1-4), projektové staničení vést plynule přes okružní křižovatku  jak pro silnici II/408, tak pro silnici II/413

- navrhujeme sjednotit kanalizaci do 1 objektu, rozčlenit na větve (klasické dělení)

- doplnit horskou vpust na konec příkopu vlevo od Kuchařovic

- doložit výkres obalových křivek - projet OK největším možným návěsem nebo autem s přívěsem a kloubovým autobusem z každého směru do všech  větví

- vedle obecního úřadu na silnici II/413 navrhněte podélná parkovací stání

- vodovodní přípojka do OK vč. napojovací šachty – samostatný objekt obce SO 306.2

- nástupní hrana zastávek bude výšky 160 mm (použijte Kasselské obrubníky)

- dláždění středového prstence dejte z dlažby 160x160

- dvouřádek ze žulových kostek kolem prstence a na vnějším okraji okružní křižovatky nedávejte

Úprava vybraných úseků objízdných tras

- na podkladě geodetického zaměření se zpracuje PDPS pro úpravu 2 vybraných úseků objízdných tras

A)  Pro stavbu Přímětice – průtah (SO 106) by se jednalo o úsek silnice II/399 od konce úpravy mimoúrovňové křižovatky budované v rámci obchvatu Znojma po okružní křižovatku se silnicí II/408. Celková délka cca 630 m. Předpokládaná technologie – frézování tl. 50 mm, pokládka asf. vrstev v tl. 50 + 50 mm. Na mostě ev.č. 399-11 nadbetonování říms a osazení zábradelního svodidla.

B)  Pro stavbu Suchohrdly – průtah (SO 104) by se jednalo o úsek silnice III/41316 od konce úpravy provedené v r. 2014 po silnici III/41317 v průtahu obcí Bantice. Celková délka cca 350 m. Předpokládaná technologie – recyklace za studena, pokládka asf. vrstvy 40 mm se zachováním stávající nivelety.

- rozsah příloh. TZ, Přehl. situace, Koordi. situace na podkladě kat. mapy, Vz. př. řez, Příčné řezy, Výkres úpravy mostu ev.č. 399-11

Společné požadavky pro všechny stavby

- všechny sjezdy označit odkazem v ose – staničení, popis zda je tam stávající propustek, DN, v případě  nového propustku popsat „nový propustek“ DN, materiál a délku propustku, okótovat délku a šířku sjezdů

- doplnit sklony sjezdů – dodržet normový (jinak zajistit souhlas vlastníka); v případě sklonu sjezdu ve směru od vozovky k nemovitosti doplnit před vjezdem acodrain s napojením do dešťové kanalizace (nebo přípojky svodu) – součástí objektu sjezdů

- zpracovat  vzorový výkres propustku pod sjezdy – půdorys, řezy, doplnit odláždění vtoku a výtoku propustků kamenem do  betonu

- v rámci objektu dešťové kanalizace bude zpracován „odvodňovací elaborát“ = grafické a výpočtové doložení poměru odváděných vod mezi Obcí a SÚS, na základě kterého se dělí finanční náklady

- přehled objektů, správců a investorů v TZ udělat v přehledné tabulce (příp. vzor dodá SÚS)

- terénní úpravy (příkop, násypy, ohumusování, osetí) – do PD dát k příslušnému objektu (za chodníkem k chodníku, za silniční obrubou k silnici, ….)

- před vyústěním místních komunikací na silnici II/408 osadit uliční vpusti nebo příčný rošt, tak by voda netekla na silnici

- v rámci rekonstrukce navrhnout kompletní výměnu  SDZ – samostatný výkres (vč. VDZ)

- v situacích jednotlivých objektů vybarvit (zvýraznit) jen to, co je předmětem objektu

- situace všech objektů (vč. přeložek) budou podloženy přehlednou, jednoznačnou a barevně odlišenou katastrální mapou

- pro DSP, DZS ověřit aktuální polohu inž. sítí  (např. nový vodovod)

- kromě klasických vyjádření (viz. doklady k DÚR) získat k DSP, DZS vyjádření ostatních správců inž. sítí, abychom na někoho nezapomněli (VUSS, GTS, SELF, SITEL, OPTOCON, VIDEON, T-MOBILE, VODAFON, TELEMATIKA, VEGACOM, UPC, KARNEVAL, …… + vyjádření KrÚ,odb. dopravy a NIPI

- pro navrženou skladbu musí být doložena správnost návrhu = soulad s TP 170

- vzorový řez – doplnit kategorii

- DIO + ZOV

- v rámci POV a DIO zpracovat podrobný návrh etapizace výstavby, tak aby byla zajištěna dopravní obslužnosti okolních obcí, podnikatelských subjektů a vlastníků nemovitostí a ke každé etapě zpracovat návrh příslušných objízdných tras

- pro každou etapu navrhnou podrobně provizorní dopravní značení (zvlášť pro oba úseky s úpravou objízdné trasy)

- vše nechat odsouhlasit Policií, KrÚ JMK odborem rozvoje doprava a MěÚ ZN odborem dopravy

- zpracovat jednoduchý přehledný harmonogram prací zvlášť pro jednotlivé stavby