MASARYKOVA  1059,   698  01  VESELÍ  NAD  MORAVOU

IČO:  42293456

DIČ:  CZ42293456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TELEFON:  518 324 188

FAX:           518 326 684

MAIL: trendis@mybox.cz

A.Průvodní zpráva

B.Souhrnná technická zpráva

Vypracoval :	       Ježová

Koordinoval :	Ing. Minařík

Firma    :         Trendis, spol. s r.o., Masarykova 1059, Veselí n/Mor.

Investor :       	SÚS  Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Stavba   :         SÚS Jmk, Brněnská 3254, Hodonín

RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

Obsah   :       Průvodní a souhrnná technická zpráva

Stupeň PD :    DÚR+DSP

Datum        :	06/2015

Zak. čís.      :	1214 002

Arch. čís.    :	TZ 2893

OBSAH:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ...................................................................... 3

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ............................................ 9

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY..........................19

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

A.1.1  Údaje o stavbě

Název stavby:               RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

Místo stavby :	     SÚS Jmk, Brněnská 3254, Hodonín, p.č. 2040/3

Předmět PD :                Dokumentace pro územní řízení a stavební povolení

A.1.2  Údaje o žadateli

SÚS  Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70935281, DIČ : CZ 70935281

A.1.3  Údaje o zpracovateli společné dokumentace

inženýrská kancelář TRENDIS spol. s r.o.

Masarykova 1059, 698 01 Veselí nad Moravou

tel.: 00420 518 324 188  M: 00420 607 520 347

E-mail : mailto:Trendis@mybox.cz

Hlavní projektant :

Ing. František Nejezchleba, pozemní stavby, ČKAIT : 130 1000

IČO 42293456, autorizovaná osoba číslo 16444

Projektant  stavebně konstrukčního řešení :

Ing. Vladimír Šimůnek, inženýrské konstrukce, CKAIT 130 0042

Vypracoval : Ježová

A.2  Seznam vstupních podkladů

Při zpracovávání dokumentace byly použity tyto podklady:

1.	Situace s polohopisem a výškopisem

2.	Část mapy katastrálního území města Hodonín

3.	Doporučení technické standardy DOST, soubor 4, vydané ČKAIT v r. 2001.

4.	Vlastní prohlídka staveniště

A.3  Údaje o území

a)  rozsah řešeného území

Stavba bude umístěna  v průmyslové části města, v oploceném areálu firmy SÚS JmK Hodonín, vedle budovy garáží, na parcele  č. 2040/3, v místě, kde je dnes travnatá plocha.

*  2040/3   manipulační plocha   Jihomoravský kraj,  Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří ,       601 82 Brno

b)	dosavadní využití a zastavěnost území

V současné době se v areálu firmy se na parcele č.2040/3 mezi budovami  garáží a přístavkem pro mechanismy poblíž budoucí stavby, nachází stávající ocelová rampa pro mytí aut. Pod rampou je sice betonová plocha, ale není odkanalizována, takže voda volně vsakuje do okolního terénu.

c)	údaje o ochraně území podle jiných právních před

Stavba se nenachází v záplavovém území ani v  chráněné přírodní nebo památkové rezervaci.

d)  údaje o odtokových poměrech

Místo pro stavbu má rovinatý charakter. Jedná se travnatou plochu podél budovy stávajících garáží. Stávající přilehlé zpevněné plochy a dešťové vody ze střech  jsou odvodněny do dešťové kanalizace.

e)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Dané území stavby je určeno jako průmyslová zóna.

Zde jsou definovány funkce a zařízení, které jsou hlavní, dominantní, charakteristické.

V území plošně a významově nepřevládají.

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.

Stavba je navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, především v souladu s vyhl. 350/2012 novely stavebního zákona č.183/2006 Sb., Vyhl. č.268/2009 o technických požadavcích na stavby a Vyhl. č.269/2009, kterou se mění Vyhl. č.501/2006 o obecných požadavcích na využívání území Obecné požadavky na využití území budou dodrženy.

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Oprávněné požadavky a připomínky dotčených orgánů budou zapracovány do

dokumentace před podáním žádosti o stavební povolení.  Vyjádření k projektové dokumentaci budou součástí této dokumentace.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení.

Výjimky ani úlevová řešení nejsou požadována.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Před započetím stavby je nutno provést demontáž a odklizení  odpadu z ocelové mycí rampy a betonové plochy pod ní.

j)    Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby     (podle KN)

Sousední pozemky:

2040/2               Lesy české republiky, s.p. Přemyslova 1106/19 Nový Hradec Králové,

500 08  Hradec Králové

2040/22             Jihomoravský kraj,  Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří , 601 82 Brno

2040/22             Jihomoravský kraj,  Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří , 601 82 Brno

2458                VISTA car, s.r.o. Brněnská 3955/71, 695 01 Hodonín

A.4  Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

nová stavba

b) účel užívání stavby

provozní objekt

c) trvalá nebo dočasná stavba

trvalá stavba

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

netýká se této stavby

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků    zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Stavba je navržena v souladu s požadavky Vyhlášky 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavbu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 491/2006 Sb. a č. 502/2006 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky a připomínky dotčených orgánů ke stavbě budou zapracovány do dokumentace pro stavební řízení .

g) seznam a výjimek a úlevových řešení

Není znám.

h) navrhované kapacity stavby

Zastavěná plocha mycí linky+ kalové jímky            :   70,80   m2

Obestavěný prostor mycí linky                                :  340,75  m3

Plocha komunikace                                                 :    82,90  m2

Počet zaměstnanců obsluhy : není trvalé pracoviště. Obsluhu vykonává řidič vozidla při údržbě.

i) základní bilance stavby  (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.)

DEŠŤOVÁ VODA :

Dešťové vody ze střechy přístavku i ze  stávající střechy  jsou odváděny pomocí dešťových svodů DS do stávající dešťové kanalizace v areálu SÚS .

Střecha je odvodněna pomocí 2  ks střešních vtoků a svislých svodů ø 125 mm.

Dešťové odpadní vody

- součinitel odtoku pro dlažby zpevněné plochy k1 = 0,5

Stávající stav - v místě, kde se předpokládá přístavba ruční myčky  o rozměru 6,7x 9,5 metrů je stávající zpevněná plocha.

- plocha zpevněných ploch (stávající udusana kamenno písková zemina) A1 = 64  m2 = 0,0064 ha

- intenzita deště (pro dobu trvání deště 15 min.) i = 161 l/s/ha

Množství dešťových OV dopadajících na pozemek …Q 1= (k1 x A1) x i = (0,5 x 0,0064) x 161 = 0,52 l/s

Stávající likvidace dešťových OV –venkovní podlahové vpustě se zaústěním do stávající dešťové kanalizace DN 300.

Nový stav - na stávající zpevněné ploše se postaví ruční myčka o  rozměru 6,7x9,5 metrů .

- plocha střech  A2 =  64 m2 = 0,0064 ha,  součinitel odtoku pro střechy  k2 = 0,9

Množství dešťových OV odváděných z nové střechy…Q 2= (k2 x A2) x i = (0,9 x 0,0064) x 161= 0,92  l/s

Navýšení  dešťových vod  výstavbou ruční myčky je  0,92 l/s což představuje 3,312  m3/hod

Přebytečné dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací.

SPLAŠKOVÁ VODA :

Odpadní voda od ČOV  je  napojena přes odbočku DN 75 připojovacím potrubím HT do ležatého potrubí KG, které ústí do nově budované ležaté kanalizace , která je napojena na stávající kanalizační síť v areálu závodu přes stávající revizmí šachtu. Spád ležatého kanalizačního potrubí je2%. Hloubka uložení potrubí 0,8 m - 0,9 m.

PITNÁ VODA :

Rozvod vody je  napojen na stávající rozvody v sousedním objektu provozní budovy ve vzdálenosti cca. 32m. Od místa napojení bude veden v zemi v polyetylénovém potrubí HDPE 32 x 4,4 . až dopřístavku ČOV  , kde vystoupá na úroveň podlahy kde bude ukončen přechodkou a kulovým ventilem DN 20 .

POŽÁRNÍ VODA :

Venkovní odběrná místa požární vody jsou zabezpečena stávajícímy hydrantovými systémy v ulici Brněnská.

Vnitřní odběrné místa požární vody nejsou požadována.

VYTÁPĚNÍ :

Celkový požadovaný  topný výkon systému je 5,0  kW

Vytápění bude zabezpečeno pomocí otopného tělesa v prostoru technické místnosti

ČOV .  Teplovodní rozvod bude napojen v sousední provozní budově na stávající rozvody ÚT a bude dále veden předizolovaným potrubím v zemi k objektu ruční myčky kde bude napojen na otopné těleso v technické místnosti ČOV.

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE :			   45 kW

Připojení bude z rozvodny v sousední stávající hale .

SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU :

Zemní plyn není požadován .

SPOTŘEBA STLAČENÉHO VZDUCHU :		  50 m3/hod

Napojení bude ze stávajícího rozvodu v sousední hale.

PLYNNÉ ODPADY :

nevyskytují se

TUHÉ ODPADY :

Opotřebené pomůcky, obaly, režijní materiál bude shromažďován v kontejnerech a spolu s ostatním komunálním odpadem z podniku bude likvidován tak, aby nebyl v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb. a návaznými opatřeními.

Odpady vznikající na jednotlivých pracovištích:

železo a ocel       					             17 04 05

Textilie znečištěné ropnými látkami                                15 01 10 N

zářivka s obsahem rtuti                                                  20 01 21 N

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek,

nebo obaly těmito látkami znečištěné			15 01 10 *

S odpady, které vzniknou během výkopových prací a při další stavební činnosti, bude nakládáno podle jejich skutečných vlastností.

Při shromažďování odpadů budou důkladně odděleny odpady s nebezpečnými vlastnostmi, s ohledem na výskyt míst kontaminovaných PAU, C10-C40.

Investor v rámci staveniště vytvoří podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, etapizace)

Předpokládaná doba výstavby: 12 měsíců. S etapizací se neuvažuje

k)	orientační náklady stavby

Předpokládané náklady na stavby:		2.400.000,- Kč

A.5  Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba bude mít dva stavební objekty :

SO 01  Ruční myčka nákladních aut

SO 02  Přípojky

1.   Přípojka vody

2.   Přípojka  kanalizace

3.   Přípojka vytápění

B.SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1  Popis  území stavby

a)   Charakteristika stavebního pozemku

Stavba bude umístěna  v průmyslové části města, v oploceném areálu firmy SÚS JmK Hodonín, vedle budovy garáží, na parcele  č. 2040/3, v místě, kde je dnes travnatá plocha. Pozemek je rovinatý a je zasíťován inženýrskými sítěmi.

b)	Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum atd.)

V dané lokalitě nebyl proveden žádný průzkum.

c)	Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Staveniště se nenachází v záplavovém území ani v  chráněné přírodní nebo památkové rezervaci.

d)	Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Stavba se nenachází v záplavovém, ani poddolovaném území .

e)	Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Stavba bude mít vliv na životní prostředí pouze v průběhu její realizace. Hluk   a prašnost budou omezeny na minimální možnou úroveň.

Vliv stavby na odtokové poměry v území je zanedbatelný.

f)	Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Před započetím stavby bude nutno odstranit ocelovou konstrukci staré mycí rampy a v nezbytném rozsahu vybourat betonovou konstrukci zpevněné plochy kolem ní.  Rovněž bude nutno přemístit stožár VO.

g)	Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné, trvalé)

Stavba nemá nároky  na zábor a vynětí pozemků ze ZPF.

h)	Územně technické podmínky ( zejména možnost napojení na stávadopravní a technickou infrastrukturu).

Stavba myčky bude napojena na stávající rozvody inženýrských sítí  a dopravní infrastrukturu uvnitř výrobního areálu.

i)	Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Před započetím stavby bude nutno odstranit ocelovou konstrukci staré mycí rampy a v nezbytném rozsahu vybourat betonovou konstrukci zpevněné plochy kolem ní.  Rovněž bude nutno přemístit stožár VO.

B.2      Celkový popis stavby

B.2.1   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem projektu je návrh na vybudování myčky nákladních vozidel údržby SÚS v areálu cestmístrovství v Hodoníně ve  formě, která by měla přijatelné požadavky  pro obsluhu a splňovala  podmínky pro hygienu a neměla negativní vliv na životního prostředí.

Popis stávajícího stavu

V současné době se v areálu firmy se na parcele č.2040/3  na volném prostranství mezi budovami  garáží a přístavkem pro mechanismy nachází stávající ocelová rampa pro mytí aut. Pod rampou je sice betonová plocha, ale není odkanalizována, takže voda volně vsakuje do okolního terénu.

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)	 urbanismus-územní regulace, kompozice prostorového řešení

Územní regulace a prostorové řešení stavby  zohledňuje podmínky platné pro dané území.

Navržená stavba myčky nákladních aut bude umístěna  v oploceném výrobním areálu. Vlastní stavba bude mít půdorysný rozměr  6,50 x 9,20m a bude podélnou stranou přiražena k západní obvodové zdi stávajících garáží. Objekt bude mít pultovou střechu ve sklonu 12° se spádem od garáží. Od jižního průčelí stávajících garáží bude stavby myčky odsunuta o 173cm. Objekt bude mít ocelovou konstrukci a bude opláštěn a zastřešen sendvičovými panely s povrchovou úpravou. Objekt bude průjezdný a bude oboustranně uzavřen vraty. Uvnitř stavby bude vlastní místo pro mytí. Vedle navrženého objektu myčky bude v zemi osazena a obetonována sedimentační plastová jímka . Čistící zařízení vody bude umístěno v technické místnosti, která bude provedena jako vestavek do prostoru stávajících garáží.

Před vjezdem do myčky bude vybudována zpevněná plocha s živičným  povrchem. Za výjezdem z myčky bude vybudována komunikace široká 4,5m.

b)	architektonické řešení–kompozice tvarového řešení, materiálového a barevného řešení

Navržená stavba myčky bude mít půdorysný rozměr  6,50 x 9,20m a bude podélnou stranou přiražena k západní obvodové zdi stávajících garáží. Objekt bude mít pultovou střechu ve sklonu 12° se spádem od garáží. Nosnou konstrukci objektu tvoří tři ocelové rámy z válcovaných profilů HEA. Světlá výška v nejnižší části  bude +3,60m. Opláštění a střecha haly budou provedeny z vertikálně členěných panelů šedé barvy.  Opláštění haly naváže na betonový sokl vysoký 70cm, který bude proveden po obvodu stavby. Myčka bude prosvětlena pásem oken v podélné fasádě a prosvětlovacími panely ve střešním plášti. Vrata na vjezdu a výjezdu z myčky  budou mít rozměr  4,2x3,8m. Vestavěná  technická místnost, v níž bude umístěna technologie čističky a mycí stroj  bude přirozeně osvětlena stávajícím oknem. Technická místnost bude vestavěná do prostoru stávajících garáží a bude mít půdorysný rozměr 4,4 x 2,5m. Její výška bude 4m. Stěny vestavku budou provedeny ze sádrokartonu. Strop bude samonosný, rovněž ze sádrokartonu. Technická místnost bude přístupná z vnějšího prostoru dveřmi, které budou umístěny na místě zrušených vrat  v jižní fasádě stávajících garáží.

Svým výtvarným řešením je stavba v souladu se stávající průmyslovou architekturou v areálu firmy.

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Návrh technického řešení

Nově je navržena technologie vysokotlaké ruční myčky s čistírenskou technologií ČOV Rebeka I. Zařízení myčky tvoří následující části :

1) Technická místnost

Pro umístění navržené technologie ČOV a vysokotlakého mycího agregátu bude nutno vytvořit místnost  4,4 x 2,5m vysokou min. 2m, která bude temperována na +10°C.  K tomuto účelu bude z objektu garáží vyčleněna  požadovaná plocha, jejíž stěny a strop budou opláštěný zateplenou oboustrannou sádrokartonovou příčkou tl.10cm. Místnost kvůli oknům bude mít výšku 4m.

2) Místo pro mytí

(železobetonová  deska pro pojezd vozidel, vyspádovaná ke středovému sběrnému žlabu, který je zakrytý ocelovým roštem a bude napojen na sedimentační jímku a na ČOV). Rozměr jímky 0,6x8,5m, hloubka 0,44m. Betonová plocha v myčce bude izolovaná  proti průsaku ropných látek.Vlastní myčka bude průjezdná a bude umístěna podél západní fasády stávajících garáží.

Místo pro mytí bude umístěno pod přístřeškem se třemi sloupy OK. Střecha bude pultová, zakrytá panely Kingspan s polyuretanovým jádrem tl.100mm.  Betonový sokl a stávající zeď garáže bude chráněna keramickým obkladem do výšky 400cm.

3) Sedimentační jímka

( pro záchyt, akumulaci a sedimentování znečištěných vod). Je navržena jímka SJ 1 o objemu 6m3.  Jímka bude umístěna mimo pojížděnou plochu a bude v zemi obetonována min.10cm tlustou vrstvou betonu.

4) Diskontinuální čistírna zaolejovaných vod

Je navržena čistírna Rebeka DJ 1, používaná v hromadných garážích, autoservisech apod.

Bude umístěna  v technické místnosti vyčleněné v prostoru objektu garáží. Nutno zajistit temperaci 10°C.

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

Ustanovení vyhl. č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou respektována.

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

Konstrukční a materiálové řešení objektu  ze stavebního hlediska splňuje požadavky na bezpečnost při jeho užívání.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

Stavba manipulační haly  má pouze jeden objekt, který obsahuje část stavební a část technologickou.

a) stavební řešení

Jedná se o jednolodní halu s pultovou střechou o rozponu 6,3m. Nosnou konstrukci haly tvoří polorám z válcovaných nosníků HEA 160.  Modulová vzdálenost sloupů v podélném směru bude 4,4m. Sklon pultové střechy bude12°. Volná strana střešní části rámů bude uložena na stávající obvodové zdi garáží. Na prostřední rámu konstrukce bude v horní části připevněno otočné rameno pro manipulaci s vodou. Ze tří stran bude myčka opláštěna sendvičovým panelem s vertikálním členěním. V obou čelních stěnách objektu budou do ocelového rámu osazena dvoukřídlová vrata rozm. 4,2x3,8m. V podélné stěně bude do opláštění osazen prosvětlovací pás. Opláštění haly naváže na betonový sokl vysoký 70cm, který bude proveden po obvodu haly. Rovněž ve střešním plášti, který bude také ze sendvičových panelů, budou osazeny prosvětlovací panely.

Odvodnění střechy zajistí podokapní žlaby a svody z titanzinkového plechu. Dešťová voda bude svedena do dešťové kanalizace, která prochází areálem.

b) konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o jednopodlažní jednolodní halu, jejíž nosnou konstrukci tvoří ocelový rám se sloupy z plnostěnných nosníků. Sloupy jsou založeny na žel.bet patkách, volná strana střešní části rámů bude uložena na stávající obvodové zdi garáží. Základové patky ze železobetonu budou vybetonovány  na podkladní mazanině a štěrkopískovém polštáři. Do patek budou zabetonovány kotevní šrouby pro upevnění kotvení ocelových sloupů. Jejich typ a poloha jsou předepsané ve statickém výpočtu OK. Na patkách bude na podlití cementovou maltou bude provedeno vlastní kotvení pro sloupy OK. Kotvení bude zabetonováno hubeným betonem. V objektu myčky bude provedena železobetonová konstrukce podlahy, která bude vyspádována do stření části, kde bude proveden betonový žlab rozm. 600x5000x440mm,jehož dno bude jednostranně spádováno. Žlab bude zakrytý pororoštem. Podlaha i žlab budou izolovány proti průniku ropných látek fólií Ekoplast 806. Podlaha i žlab budou vybetonovány na vrstvě podkladního betonu a štěrkopískového polštáře.Výkopy pro základy budou provedeny v zemině III.třídy rozpojitelnosti. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku . Po obvodě haly bude na izolaci vyzděn z betonových šalovacích tvárnic betonový sokl, jenž bude s podlahou propojen svislou výztuží, která bude v tvárnicích zalita betonovou směsí.

Mezi sloupy budou po vzdálenosti max.150cm osazeny vodorovné paždíky , které  ponesou opláštění sendvičovými panely Kingspan 1000RW. V obvodovém plášti jižní fasády bude umístěn prosvětlovací pás oken. Střecha haly bude opláštěna  střešními panely Kingspan 1000RW, které budou uloženy na vaznice Matsr C SLEEVED ( dvě rozpěry) o osové vzdálenosti 120cm. Voda ze střechy bude zachycena do podokapních žlabů a svedena svody umístěnými u ocelových sloupů, do dešťové kanalizace a zaústěna mimo výrobní a komunikační plochy. Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu. Vjezd  do haly bude vraty  širokými 4,2m,o výšce 3,8m.

Technická místnost bude vestavěná do prostoru stávajících garáží a bude mít půdorysný rozměr 4,4 x 2,5m. Její výška bude 4m. Stěny vestavku budou provedeny ze sádrokartonu. Strop bude samonosný, rovněž ze sádrokartonu. Technická místnost bude přístupná z vnějšího prostoru dveřmi, které budou umístěny na místě zrušených vrat  v jižní fasádě stávajících garáží. Vedle navrženého objektu myčky bude v zemi osazena a obetonována sedimentační plastová jímka  o rozm.4,5x1,0x2,06m.  Betonová plocha kolem jímky bude oproti okolnímu terénu zvýšena o5cm.

Na stranách vjezdu a výjezdu do objektu myčky bude vybudována příjezdová komunikace široká 4,5m mezi obrubníky, s živičným povrchem.

„C“	Navržená konstrukce zpevněné plochy má toto složení:

| Beton asfaltový ABS II ČSN736121 | 50 | mm |
| --- | --- | --- |
| Obalované kamenivo OKH III ČSN 736121 | 80 | mm |
| Postřik spojovací z asfaltu 0,7kg/m2 |  |  |
| Kamenivo KZC ČSN 736126 | 150 | mm |
| Spodní podkladní vrstva – štěrkodrť 0/63 ČSN 736126 | 200 | mm |
| Zhutněná zemní pláň Edef, 2=45MPa | - | mm |
| Celkem | 480 | mm |

Podél komunikace je navržen zvýšený betonový obrubník ABO 2-15 (100/15/25cm) do bet.lože s betonovou boční opěrou. Živičný povrch komunikace bude po obou stranách lemován pásky betonové přídlažby.

c)	mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby při splnění příslušných ČSN na provádění stavby a obecně platných technologických postupů byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita.

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení   v navrženém objektu myčky budou umývána a čištěna vozidla  pro technickou údržbu komunikací.

b) výčet technických a technologických zařízení

Vybavení ruční myčky :

-  sedimentační jímka SJ 1

-  ČOV Rebeka DJ 1,0

-   vysokotlaký agregát Neptune 8-3

-   otočné rameno

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavby – viz samostatná příloha dokumentace.

B.2.9  Zásady hospodaření energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení

Stavba je navržena v souladu s požadavky ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií

Netýká se této stavby

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby ( větrání, vytápění, osvětlení zásobování vodou, odpadů atd.)a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí ( vibrace, hluk, prašnost apod.)

Při realizaci stavby dodavatel provede opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve dnech pracovního klidu). Vodní zdroje a vodní toky nebudou během výstavby a provozu ovlivněny.

Prostor technické místnosti bude temperován na 10°C.

Prostor myčky  bude osvětlen  zářivkovými světly , umístěnými pod stropem .

B.2.11  ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)   Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Negativní účinky radonu nebyly měřeny.

b)   Ochrana před bludnými proudy

Netýká se této stavby.

c)   Ochrana před technickou seizmicitou

Netýká se této stavby.

d)   Ochrana před hlukem

Netýká se této stavby.

e)   Protipovodňová opatření

Netýká se této stavby.

f)   Ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Netýká se této stavby.

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu

a)   Napojovací místa technické infrastuktury

Místo stavby je přístupné po zpevněné ploše uvnitř areálu firmy.

Veškeré rozvody médií pro novou halu budou napojeny na stávající rozvody   v areálu firmy.

b)   Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Pro provoz strojů a zařízení v PS  jsou potřebné tyto energie:

Elektrická energie

Provozní napětí :	3 NPE AC 50 Hz , 400V/TN-S

Ochrana :	Dle ČSN 33 2000-4-41, samočinným

odpojením   od zdroje nadproudovými

prvky, zvýšená pospojováním

Provedení :	Kabely CYKY na povrchu dle

ČSN 33 2000-5-51

Instalovaný příkon            Pi    =     45,0  kW

Soudobost                                        0,85

Skutečný  výkon               Pp   =     38,3  kW

Roční potřeba el. Energie	Wa =  125 MWh/rok

Zemní plyn :

Napojení na stávající rozvod STL/NTL zemního plynu 2,0 - 10,0 kPa v areálu

Celková instalovaná max. spotřeba                             max    11 m3/hod

Stlačený vzduch

Instalovaná spotřeba kovodílna                                             50 m3/hod

Dodávka stlačeného vzduchu bude zajištěna ze stávajícího kompresoru .

Pitná voda

Instalovaná spotřeba pro soc. zařízení                                   40 m3/rok

Dodávka vody bude zajišťována ze stávající přípojky .

B.4  Dopravní řešení

a)   Popis dopravního řešení

Zásobování výrobním materiálem bude probíhat hlavním vjezdem do areálu firmy

b)   Napojení území na dopravní infrastrukturu

Vjezd do areálu firmy je ze silnice ze silnice č.431 na ulici Brněnská v průmyslové části na okraji města Hodonín.

c)   Doprava v klidu

Není předmětem projektové dokumentace

d)   Pěší a cyklistické stezky

Podél jižní fasády nové haly bude vybudován chodník pro pěší, který bude napojen na stávající komunikaci uvnitř areálu.

B.5  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a)   Terénní úpravy

Budou minimální, pouze v rozsahu nezbytném pro funkční osazení stavby.

b)   Použité vegetační prvky

Neřeší se.

c)   Biotechnická opatření

Netýká se této stavby

B.6  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)   Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

V průběhu realizace jde především o hluk, prašnost a vibrace, které souvisí s pohybem a prací stavebních strojů. Je nutné, aby dodavatel stavby minimalizoval na nejmenší možnou míru negativní vliv na obyvatele a uživatele nemovitostí v dané lokalitě. Jedná se zejména o dodržování nočního klidu, omezování prašnosti pravidelným kropením a minimalizací otřesů (není přípustné použití vibračních hutnících strojů).

V průběhu užívání stavby nebude mít stavba na životní prostředí negativní  vliv.

b)   Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Stavba je navržena s maximální snahou o ochranu zelených ploch.

c)   Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Netýká se této stavby

d)   Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení EIA

Není

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma , rozsah omezení a podmínky ochrany     podle jiných právních předpisů

Nejsou

B.7  Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Stavba ani provoz nejsou zařazeny do systému civilní ochrany.

B.8  Zásady organizace výstavby

a)   Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Energie a  voda pro stavbu bude z rozvodů uvnitř výrobního areálu.

b)   Odvodnění staveniště

Neřeší se

c)   Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infastrukturu

Staveniště navazuje na stávající zpevněnou příjezdovou plochu uvnitř areálu firmy SÚS.      Vjezd do areálu firmy je ze silnice č.431 na ulici Brněnská v průmyslové části na okraji města Hodonín.

Voda a kanalizace mycího zařízení budou napojeny na stávající rozvody   v areálu firmy.

d)  Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba během provozu ani v průběhu výstavby nebude zdrojem škodlivých emisí. Stavba bude napojena na splaškovou kanalizaci. Splaškové odpadní vody, produkované během provozu v hale v množství 365 m3/rok, budou odvedeny k vyčištění na městskou čistírnu odpadních vod.Způsob nakládání s odpady je řešeno ve smyslu ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů.

Odpady, vznikající při výstavbě, budou předány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění, předpoklad dalšího nakládání viz Metodický pokyn č. 9 odboru odpadů MŽP k nakládání s odpady ze stavební výroby a s odpady z rekonstrukcí a odstraňování staveb. Odvoz bude zajištěn prostřednictvím firmy provádějící stavební činnost, v souladu s platnými předpisy.

Odpady, které vzniknou při samotné činnosti, budou rovněž předávány oprávněné osobě k dalšímu využití nebo odstranění na základě obchodních smluv.

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice , kácení       dřevin.

Při realizaci stavby dodavatel provede opatření k minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí, zejména k omezení hlučnosti a prašnosti (např. použití mechanismů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách, resp. ve dnech pracovního klidu). Stavba, ani její  vlastní provoz po jejím dokončení nepřekročí limity znečištění předepsané příslušnými  předpisy a ČSN. Likvidace odpadu v průběhu provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, nebezpečný odpad bude likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou zabývající se likvidací nebezpečných odpadů.  Kácení stromů se nepředpokládá.

f) Maximální zábory pro staveniště

Staveniště bude situováno zhruba na stejném místě  jako byla mycí rampa,  v sousedství stávajících garáží. Staveniště bude vymezeno a ohrazeno reliéfní páskou.

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Likvidace odpadu v průběhu provádění stavby bude probíhat podle platné legislativy, nebezpečný odpad bude likvidován na skládce pro nebezpečné odpady, příp. bude likvidován oprávněnou osobou zabývající se likvidací nebezpečných odpadů.

Během výstavby budou vznikat v převážné míře odpady běžné u stavební výroby.   Třídění odpadů bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno v oddělených kontejnerech. Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné dřevěné palety od stavebního materiálu), kusy staviv, apod.

Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § I - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/200 I Sb.

| Kód odpadu | Odpad | Likvidace |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | řízená skládka |
| 15 01 02 | Plastové obaly | řízená skládka |
| 16 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené | řízená skládka |
| 17 01 01 | Beton | řízená skládka |
| 17 02 01 | Dřevo | řízená skládka |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 1703 01 | řízená skládka |
| 17 04 05 | Železo a ocel | kovošrot |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05 | řízená skládka |

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou.

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Část zeminy z výkopů pro základové patky  bude  ponechána na deponií v blízkosti stavby,  přebytečná zemina bude odvezena na určenou skládku.

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě

V průběhu realizace jde především o hluk, prašnost a vibrace, které souvisí s pohybem a prací stavebních strojů. Je nutné, aby dodavatel stavby minimalizoval na nejmenší možnou míru negativní vliv na uživatele nemovitostí v dané lokalitě. Jedná se zejména o dodržování nočního klidu, omezování prašnosti pravidelným kropením a minimalizací otřesů (není přípustné použití vibračních hutnících strojů).

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů.

Stavba bude realizována v jedné etapě.

Pracovníci zhotovitele stavby jsou povinni dodržovat při práci veškeré platné předpisy, používat prostředky na ochranu zdraví. Dodavatel, příp. subdodavatelé jsou povinni všechny své pracovníky proškolit k pravidlům a požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Dodavatel bude v průběhu stavby realizovat veškerá opatření, aby zabránil úrazům, ohrožení zdraví a života svých zaměstnanců, subdodavatelů a dalších účastníků výstavby .

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Ustanovení vyhl. č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou v projektové dokumentaci respektována.

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Neřeší se

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Zahájení stavby: 			srpen 2015

Předpokládané ukončení stavby: 	březen 2016

Předpokládaný postup prací :

1. Provedení výkopů

2. Provedení základových patek a obetonování plastové jímky

3. Provedení želbet. žlabu

4. Montáž OK

5. Provedení napojení ležaté kanalizace , vody  a ÚT

6. Provedení podklad. mazaniny a soklů

7. Provedení opláštění, střecha , klempíři

8. Provedení vestavby technické místnosti

10. Vnitřní rozvody

11. Provedení příjezdové komunikace

Plán kontrolních prohlídek

1.	Provedení výkopů

2.	Provedení armatur do základů

3.	Montáž OK

4.	Ukončení stavby

Veselí nad Moravou, květen 2015                                   Vypracoval:  Ježová