MASARYKOVA  1059,   698  01  VESELÍ  NAD  MORAVOU

IČO:  42293456

DIČ:  CZ42293456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TELEFON:  518 324 188

FAX:           518 326 684

MAIL: trendis@mybox.cz

D.1.2.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval :	       Ježová

Koordinoval :	Ing. Minařík

Firma    :         Trendis, spol. s r.o., Masarykova 1059, Veselí n/Mor.

Investor :       	SÚS  Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Stavba   :         SÚS Jmk, Brněnská 3254, Hodonín

RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

Obsah   :       TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň PD :    PP

Datum        :	08/2015

Zak. čís.      :	1215 006

Arch. čís.    :	TZ3125

TECHNICKÝ POPIS

1. BOURACÍ PRÁCE

-Před započetím stavby bude nutno odstranit ocelovou konstrukci staré mycí rampy a v nezbytném rozsahu vybourat betonovou konstrukci zpevněné plochy kolem ní.

- Rovněž bude nutno přemístit stožár VO.

- Ocelová vrata 300x330cm ve štítové zdi garáží budou vybourána.

- Tři páry větracích mřížek 30x30cm, které jsou osazeny ve zdi společné s   budovanou myčkou budou zdemontovány.

- Ve štítové zdi bude vybouráno 5ks otvorů 350x350mm pro osazení nových         větracích mřížek.

- Ve zdi mezi technickou místností bude ve výšce 400mm nad podlahou vybourán technologický  otvor o prům. 20cm

- Kvůli propojení  mycího prostoru s technickou místnosí bude nutno vybourat  ve stávající obvodové zdi garáží tlusté 450mm otvor 1100x2100mm pro dveře.

- Veškerá okna ve stávajícím objektu garáží budou demontována.

Kvůli propojení základů bude nutno vybourat v úrovni betonové desky do stávajících základů 3 x drážku 15x10cm dlouhou 60cm, do níž bude vložena výztuž, která propojí základy.

Uložení ocelového polorámu nosné konstrukce bude provedeno do kapes 300x300x250mm vysekaných do horní části zdi stávajících garáží.

2. VÝKOPY

Výkopy pro základové patky , pasy a středový kanálek  budou provedené s kolmými stěnami do nezámrzné hloubky 100cm pod budoucí upravený terén.  Výkop pro sedimentační jímku bude proveden jako pažený. Zemina z výkopů bude částečně použita na terénní úpravy. Přebytečná zemina bude odvezena a uložena na skládku.

3. ZÁKLADY

Ocelová konstrukce haly bude založena na železobetonových patkách. Základové patky budou vybetonovány  na podkladní mazanině a štěrkopískovém polštáři. Železobetonové patky pod sloupy budou ve dvou vrstvách vyztuženy svařovanou sítí. Patky budou po obvodu stavby propojeny želbet. pasem.  Kotvení sloupů OK bude čtyřmi šrouby M 24 do předvrtaných otvorů. Jejich typ a poloha jsou předepsané ve statickém výpočtu OK. Na patkách bude na podlití cementovou maltou bude provedeno vlastní kotvení pro sloupy OK. Kotvení sloupů bude zabetonováno hubeným betonem. V objektu myčky bude provedena železobetonová konstrukce podlahy, která bude vyspádována do stření části, kde bude proveden betonový žlab rozm. 600x5000x440mm,jehož dno bude jednostranně spádováno. Žlab bude zakrytý pororoštem. Podlaha i žlab budou izolovány proti průniku ropných látek fólií Ekoplast 806. Železobetonová deska podkladní mazaniny tl.150mm bude vyztužena sítí 8/150x150.

Plastová sedimentační jímka bude obetonována železobetononoou konstrukcí tl.200cm.

Na dno výkopu bude po bvodě objektu položen zemnící pásek FeZn , který bude v označených místech vyveden nad terén.

4. SVISLÉ KONSTRUKCE

- Nosnou konstrukci haly tvoří polorám z válcovaných nosníků HEA 160.  Modulová vzdálenost sloupů v podélném směru bude 4,4m. Sklon pultové střechy bude 12°. Volná strana střešní části rámů bude uložena na stávající obvodové zdi garáží. Ze tří stran bude myčka opláštěna sendvičovým panelem s vertikálním členěním tl.100m. V obou čelních stěnách objektu budou do ocelového rámu osazena vrata . V podélné stěně bude do opláštění osazen prosvětlovací pás. Opláštění haly naváže na betonový sokl vysoký 75cm, který bude proveden po obvodu haly.

-Prostor pro technickou místnost  4,4 x 2,5m  bude  ze stávajících garáží vyčleněna sádrokartonovou příčkou do vlhkého prostředí GKBI tl.150mm s tepelnou izolací tl.100mm. Výška příčky bude 4000mm.

- Plastová sedimentační jímka bude ze všech stran obetonována 100mm silnou vrstvou betonu.

- Zazdění otvoru po zrušených vratech bude provedeno z cihelného zdiva v tl.450mm.

- 6 ks otvorů  po zrušených větracích mřížkách 30x30cm ve zdi 45cm tl. bude zazděno.

- konstrukce volného konce rámu OK uložená na ocelové desky do vysekaných kapes bude rovněž obezděna.

- Veškerá ostění oken  budou vyspravena.

5.  VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Překlady nade dveřmi do technické místnosti budou prefabrikované RZP. Strop nad vestavkem sociálního zařízení bude samonosný  a bude proveden ze sádrokartonu  D 131 .

6.  KONSTRUKCE STŘECHY

Mezi střešní část konstrukce ocelových rámů haly  z HEA160 budou vevařeny ocelové vaznice U120, jejichž rozteč bude 150cm, na které budou položeny střešní panely tl.100mm s PUR jádrem. Do plochy střešního pláště budou vloženy  čtyři prosvětlovací panely o rozm. 1000x3000mm.

7.  PODLAHY  A MAZANINY

Konstrukce podlahy v myčce bude následující :

- betonová mazanina                          50mm

- želbet. konstrukce                          250mm

- fólie EKOPLAST 806

- podkladní beton. mazanina            150mm

- štěrkopískové lože                          100mm

8. VNITŘNÍ ÚPRAVY POVRCHU

- Sendvičový panel má již finální úpravu povrchu

- sádrokartonová příčka a strop budou dvojnásobně natřeny

- Zazděné otvory po vratech bude opatřen dvouvrstvou omítkou a dvojnásobně obílen, stejně jako otvory po zrušených větracích mřížkách.

9. OBKLADY A DLAŽBY

- Obvodová zeď stávajících garáží bude v prostoru myčky chráněna proti možnému poškození tlakovou vodou keramickým obkladem do výšky 4m. Betonový sokl bude rovněž obložen keramickým obkladem. Veškerá stavbou dotčená ostění otvorů budou zapravena.

10. VENKOVNÍ ÚPRAVY POVRCHU

Opláštění haly ze sendvičových panelů má finální úpravu povrchu polyuretanovou barvou.

- Zazděný otvor po vratech bude opatřen zevnitř štukovou omítkou, zvenčí fasádní  omítkou, která bude přizpůsobena stávajícímu povrchu objektu garáží ( břízolit ). Stejně tak zdivo zazděných  větracích mřížek.

11. VNITŘNÍ  VÝPLNĚ OTVORU

Do vybouraného otvoru mezi myčkou a technickou místností budou osazeny plastové dveře bile.

12. VENKOVNÍ VÝPLNĚ OTVORU

V opláštění severní fasády haly bude va výšce 2,20 m proveden prosvětlovací pás v hliníkovém rámu vysoký 140cm s výplní dvoukomůrkovým plastem, s šířkou tabulí 75cm.

Všechna stávající  okna do objektu garáží , na který stavba navazuje, budou vyměněna za nové, fixně zasklená izolačním dvojsklem.

Dveře z venkovního prostoru do technické místnosti budou plastové vstupní, barva bílá.

Vrata na vjezdu a výjezdu z myčky budou rolovací, předsazená před fasádu.

Naíjecí buben v horní části bude zakapotován. Ve štítové zdi garáží budou, jako náhrada za zrušené, osazeny oboustranné větrací mřížky 300x300mm.

13.  TEPELNÉ A  ZVUKOVÉ IZOLACE

- Tepelná izolace – PUR pěna je součástí panelů opláštění stěn a střechy.

- Sádrokartonové příčky a strop technické místnosti budou zatepleny 10cm  silnou minerální rohoží

14.  IZOLACE  PROTI VODĚ

- V podlahové konstrukci  a pod kanálkem v myčce bude proti průniku ropných  látek  izolace z fólie Ekoplast 806

- Na sádrokartonovém stropě sociálního přístavku bude pod tepelnou izolací parozábrana, na tepelné izolaci pak ochranná PE fólie

15.  STŘEŠNÍ KRYTINA

Střecha objektu myčky bude pultová, o sklonu 12°. Bude opláštěna  střešními panely tl.100mm s PUR jádrem, které budou uloženy na ocelové vaznice . Do plochy střešního pláště budou vloženy  čtyři prosvětlovací panely o rozm. 1000x3000mm.

16.  KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

Veškeré klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu.

17.  ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

Sběrná jímka v myčce bude olemována ocelovým úhelníkem a zakryta ocelovým roštem.

Větrací mřížky do garáží budou oboustranné kovové 300x300mm.

18.  MALBY A NÁTĚRY

Zámečnické výrobky a OK budou dvojnásobně natřeny syntetickou barvou  1x základní, 2x vrchní ( na fasádě v odstínu použitém na okolních stavbách).

Sádrokartonové konstrukce budou dvojnásobně natřeny. Vnitřní omítané zdivo bude dvojnásobně obíleno.

19. ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Na stranách vjezdu a výjezdu do objektu myčky bude vybudována příjezdová komunikace široká 4,5m mezi obrubníky, s živičným povrchem.

„A“	Navržená konstrukce zpevněné plochy má toto složení:

| Beton asfaltový ABS II ČSN736121 | 40 | mm |
| --- | --- | --- |
| Obalované kamenivo OKH III ČSN 736121 | 70 | mm |
| Postřik spojovací z asfaltu 0,7kg/m2 |  |  |
| Kamenivo KZC ČSN 736126 | 180 | mm |
| Spodní podkladní vrstva – štěrkodrť 0/63 ČSN 736126 | 200 | mm |
| Zhutněná zemní pláň Edef, 2=45MPa | - | mm |
| Celkem | 490 | mm |

Podél komunikace je navržen zvýšený betonový obrubník ABO 2-15 (100/15/25cm) do bet.lože s betonovou boční opěrou. Živičný povrch komunikace bude po obou stranách lemován pásky betonové přídlažby.

- Odvodnění zpevněných ploch.

- Komunikace bude mít v příčném směru spád 2%. od budovy do travnaté plochy , kde bude vsakovat.

Veselí nad Moravou, srpen 2015	                                    Vypracoval:   Ježová