Technickoobchodní specifikace

Rozvaděč R01

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plastová rozvodnice na omítku 2x18 modulů s průhlednými dveřmi, včetně PE/N svorkovnic, membránové průchodky, ACQUA+ 39036 | 1 | FAMATEL |  |
| QMH | Vypínač na DIN lištu 400V/32A, IS-32/3 | 1 | Eaton |  |
| FA1 | Jistič jednopólový 10A, char B, PL7-B10/1 | 1 | Eaton |  |
| FA2 | Motorový spouštěč 2-pólový, 0,63-1A, Z-MS-1,0/2 | 1 | Eaton |  |
| FA3 | Jistič trojpólový 10A, char C, PL7-C10/3 | 1 | Eaton |  |
| FA4 | Kombinovaný jistč/chránič 30mA/10A, char C, PFL7-10/1N/C/003 | 1 | Eaton |  |
| QF10 | Proudový chránič 4-pólový, 40A/30mA, PF7-40/4/003 | 1 | Eaton |  |
| FA11 | Jistič trojpólový 16A s odpojováním N-vodiče, char B, PL7-B16/3N | 1 | Eaton |  |
| FA12 | Jistič jednopólový 16A s odpojováním N-vodiče, char B, PL7-B16/1N | 1 | Eaton |  |
| SA2 | Přepínač 1-0-2 na DIN lištu, Z-S/WM | 1 | Eaton |  |
| HL2 | Signálka 230V, zelená, na DIN lištu , Z-EL/G230 | 1 | Eaton |  |

Polní instrumentace

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spínač řazení č.1, IP44, Praktik | 2 | ABB |  |
|  | Spínač řazení č.6, IP44, Praktik | 2 | ABB |  |
|  | Zásuvka 230V/16A, IP44, Praktik | 1 | ABB |  |
|  | Zásuvka 400V/16A/5p, IP44 | 3 | ABB |  |
|  | Svítidlo zářivkové 2x54W, IP66, PC difuzor, s el. předřadníkem, včetně světelných zdrojů FQ 54 W/840 G5, 54W, 5000lm, Ra 80K;, PRM PC FL 2x54W T5 EP | 15 | Luxart | 1476,-Kč/ks, Marek 736 611 728 |
|  | Svítidlo pro osvětlení komunikací, 2x36W, IP65, AKITA-236V | 2 | Vyrtych |  |
|  | Výložník na zeď, trn ø60mm | 2 |  |  |
|  | Svorková krabice IP54, 5 svorek | 8 |  |  |
|  | Ekvipotenciální svorkovnice EPS2 | 1 | Bečov |  |
|  | Hygrostat s releovým kontaktem, RHV-1, IP65 | 1 | Elko-EP |  |
|  | PVC trubka ø25mm, 1525KA | 16m | Kopos |  |
|  | Příchytka PVC trubky ø25mm, 5316EKB | 16 | Kopos |  |
|  | Spojka PVC trubky ø25mm, 5325KB | 3 | Kopos |  |
|  | PVC trubka ø16mm, 1516EKA | 200m | Kopos |  |
|  | Příchytka PVC trubky ø16mm, 5316EKB | 200 | Kopos |  |
|  | Spojka PVC trubky ø16mm, 0216EKB | 30 | Kopos |  |
|  | Ohebná trubka Spiroflex SF16 | 15m | Kopos |  |
|  | Ohebná trubka Spiroflex SF20 | 1m | Kopos |  |
|  | Řetízek pro zavěšení svítidel | 10m |  |  |
|  | Drátěný žlab M2 100/50 | 6m | Arkys |  |
|  | Nosník žlabu NZM100 | 6 | Arkys |  |
|  | Spojka žlabu SZM1 | 6 | Arkys |  |

Hromosvod a uzemnění

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zemnící pasovina FeZn 30x4 | 40m |  |  |
|  | Kulatina FeZn ø8mm | 30m |  |  |
|  | Kulatina FeZn ø10mm | 20m |  |  |
|  | Podpěra vedení pro ploché střechy PV21 | 14 |  |  |
|  | Svorka křížová SK | 4 |  |  |
|  | Svorka spojovací SS | 4 |  |  |
|  | Svorka okapová SO | 4 |  |  |
|  | Podpěra na svislé zdi PV1s | 4 |  |  |
|  | Podpěra na okapové svody ST | 5 |  |  |
|  | Označovací štítek | 2 |  |  |
|  | Svorka zkušební kulatina/kulatina SZ | 2 |  |  |
|  | Ochranný úhelník OU | 1 |  |  |
|  | Držák ochranného úhelníku DUS | 2 |  |  |
|  | Asfaltová emulze |  |  |  |
|  | Montážní materiál |  |  |  |

Kabely

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | H07V-K 6zž | 6 |  |  |
|  | H07V-K 4zž | 10 |  |  |
|  | CYKY-J 5x6 | 15 |  |  |
|  | CYKY-O 3x1,5 | 15 |  |  |
|  | CYKY-J 3x1,5 | 115 |  |  |
|  | CYKY-J 3x2,5 | 12 |  |  |
|  | CYKY-J 5x2,5 | 35 |  |  |
|  | H05VV-F 3X1 | 8 |  |  |

Demontáže

| Pol. | Popis | Množ. | Výrobce | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stožár osvětlení | 1 |  |  |
|  | Výbojkové svítidlo | 2 |  |  |