MASARYKOVA  1059,   698  01  VESELÍ  NAD  MORAVOU

IČO:  42293456

DIČ:  CZ42293456                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          TELEFON:  518 324 188

FAX:           518 326 684

MAIL: trendis@mybox.cz

D.1.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval :	       Ježová

Koordinoval :	Ing. Minařík

Firma    :         Trendis, spol. s r.o., Masarykova 1059, Veselí n/Mor.

Investor :       	SÚS  Jmk, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno

Stavba   :         SÚS Jmk, Brněnská 3254, Hodonín

RUČNÍ MYČKA NÁKLADNÍCH AUT

Obsah   :       TECHNICKÁ ZPRÁVA

Stupeň PD :    PP

Datum        :	08/2015

Zak. čís.      :	1215 006

Arch. čís.    :	TZ3115

a) Zásady architektonického, funkčního dispozičního a výtvarného řešení, úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu

- a) stavební řešení

Jedná se o jednolodní halu s pultovou střechou o rozponu 6,3m. Nosnou konstrukci haly tvoří polorám z válcovaných nosníků HEA 160.  Modulová vzdálenost sloupů v podélném směru bude 4,4m. Sklon pultové střechy bude12°. Volná strana střešní části rámů bude uložena na stávající obvodové zdi garáží. Na prostřední rámu konstrukce bude v horní části připevněno otočné rameno pro manipulaci s vodou. Ze tří stran bude myčka opláštěna sendvičovým panelem s vertikálním členěním. V obou čelních stěnách objektu budou do ocelového rámu osazena rolovací vrata rozm. 4,2x3,8m. Vrata budou předsazená před fasádu. Navíjecí buben vrat bude zakapotován. V podélné stěně bude do opláštění osazen prosvětlovací pás beztmelého zasklení. Opláštění haly naváže na betonový sokl vysoký 75cm, který bude proveden po obvodu haly. Ve střešním plášti, který bude také ze sendvičových panelů, budou osazeny prosvětlovací panely.

Odvodnění střechy zajistí podokapní žlaby a svody z titanzinkového plechu. Dešťová voda bude svedena do dešťové kanalizace, která prochází areálem.

b) konstrukční a materiálové řešení

Jedná se o jednopodlažní jednolodní halu, jejíž nosnou konstrukci tvoří ocelový rám se sloupy z plnostěnných nosníků. Sloupy jsou založeny na žel.bet patkách, které budou po obvodu stavby propojeny želbet. pasem. Volná strana střešní části rámů bude uložena na stávající obvodové zdi garáží. Základové patky ze železobetonu budou vybetonovány  na podkladní mazanině a štěrkopískovém polštáři. Do patek budou dovrtaných otvorů osazeny kotevní šrouby pro upevnění kotvení sloupů. Jejich typ a poloha jsou předepsané ve statickém výpočtu OK. Na patkách bude na podlití cementovou maltou bude provedeno vlastní kotvení pro sloupy OK. Kotvení bude zabetonováno hubeným betonem. V objektu myčky bude provedena železobetonová konstrukce podlahy, která bude vyspádována do stření části, kde bude proveden betonový žlab rozm. 600x5000x440mm,jehož dno bude jednostranně spádováno. Žlab bude zakrytý pororoštem. Podlaha i žlab budou izolovány proti průniku ropných látek fólií Ekoplast 806. Podlaha i žlab budou vybetonovány na vrstvě podkladního betonu a štěrkopískového polštáře.Výkopy pro základy budou provedeny v zemině III.třídy rozpojitelnosti. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku . Po obvodě haly bude na izolaci vyzděn z betonových šalovacích tvárnic betonový sokl, jenž bude s podlahou propojen svislou výztuží, která bude v tvárnicích zalita betonovou směsí.

. Nosnou konstrukci haly tvoří polorám z válcovaných nosníků HEA 160.  Modulová vzdálenost sloupů v podélném směru bude 4,4m. Sklon pultové střechy bude12°. Volná strana střešní části rámů bude uložena na stávající obvodové zdi garáží. Na prostřední rámu konstrukce bude v horní části připevněno otočné rameno pro manipulaci s vodou. Ze tří stran bude myčka opláštěna sendvičovým panelem s vertikálním členěním. V obou čelních stěnách objektu budou do ocelového uchycena předsazená rolovací vrata rozm. 4,2x3,8m. V podélné stěně bude do opláštění osazen prosvětlovací pás. Opláštění haly naváže na betonový sokl vysoký 75cm, který bude proveden po obvodu haly. Rovněž ve střešním plášti, který bude také ze sendvičových panelů, budou osazeny prosvětlovací panely.  Střecha haly bude opláštěna  střešními panely Kingspan 1000RW, které budou uloženy na vaznice z válcovaných profilů Uč.120 vevařených mezi ocelové rámy. Voda ze střechy bude zachycena do podokapních žlabů a svedena svody umístěnými u ocelových sloupů, do dešťové kanalizace a zaústěna mimo výrobní a komunikační plochy. Klempířské výrobky budou provedeny z titanzinkového plechu.

Technická místnost bude vestavěná do prostoru stávajících garáží a bude mít půdorysný rozměr 4,35 x 2,5m. Její výška bude 4m. Stěny vestavku budou provedeny ze sádrokartonu. Strop bude samonosný, rovněž ze sádrokartonu. Technická místnost bude přístupná z vnějšího prostoru dveřmi, které budou umístěny na místě zrušených vrat  v jižní fasádě stávajících garáží. Vedle navrženého objektu myčky bude v zemi osazena a obetonována sedimentační plastová jímka  o rozm.4,5x1,0x2,06m.  Betonová plocha kolem jímky bude oproti okolnímu terénu zvýšena o5cm.

Na stranách vjezdu a výjezdu do objektu myčky bude vybudována příjezdová komunikace široká 4,5m mezi obrubníky, s živičným povrchem.

- Komunikace bude mít v příčném směru spád 2%. od budovy do travnaté plochy , kde bude vsakovat.

- c)  dispoziční a provozní řešení

- Pro mytí vozidel údržby je navržena technologie vysokotlaké ruční myčky s čistírenskou   technologií ČOV Rebeka I. Zařízení myčky tvoří následující části :

1) Technická místnost

- Pro umístění navržené technologie ČOV a vysokotlakého mycího agregátu bude nutno vytvořit místnost  4,35 x 2,5m vysokou min. 2m, která bude temperována na +10°C.  K tomuto účelu bude z objektu garáží vyčleněna  požadovaná plocha, jejíž stěny a strop budou opláštěný zateplenou oboustrannou sádrokartonovou příčkou tl.10cm. Místnost kvůli oknům bude mít výšku 4m.

2) Místo pro mytí

(železobetonová  deska pro pojezd vozidel, vyspádovaná ke středovému sběrnému žlabu, který je zakrytý ocelovým roštem a bude napojen na sedimentační jímku a na ČOV). Rozměr žlabu v myčce bude 0,6x5,0m, hloubka 0,44m. Betonová plocha v myčce bude izolovaná  proti průsaku ropných látek.Vlastní myčka bude průjezdná a bude umístěna podél západní fasády stávajících garáží.

- Místo pro mytí bude umístěno pod uzavřeným přístřeškem se třemi sloupy OK. Přístřešek bude zastropen a opláštěn PUR panely tl.100mm.

3) Sedimentační jímka

- ( pro záchyt, akumulaci a sedimentování znečištěných vod). Je navržena jímka SJ 1 o objemu 6m3.  Jímka bude umístěna mimo pojížděnou plochu a bude v zemi obetonována min.10cm tlustou vrstvou vyztuženého betonu.

4) Diskontinuální čistírna zaolejovaných vod

- Je navržena čistírna Rebeka DJ 1, používaná v hromadných garážích, autoservisech apod.

Bude umístěna  v technické místnosti vyčleněné v prostoru objektu garáží. Nutno zajistit temperaci 10°C.

- d)  bezbariérové užívání stavby

Ustanovení vyhl. č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, jsou respektována.

e) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory,zastavěné plochy, orientace, osvětlení

  - statistické údaje

- Zastavěná plocha mycí linky+ kalové jímky            :   70,80   m2

- Obestavěný prostor mycí linky                                :  340,75  m3

- Plocha komunikace                                                :    82,90  m2

- Počet zaměstnanců obsluhy : není trvalé pracoviště. Obsluhu vykonává řidič sám, při údržbě.

Osvětlení objektu

Myčka bude přirozeně prosvětlena pásem oken v podélné fasádě a prosvětlovacími panely ve střešním plášti. Vestavěná  technická místnost, v níž bude umístěna technologie čističky a mycí stroj  bude přirozeně osvětlena stávajícím oknem.

Veselí nad Moravou, srpen 2015	                                    Vypracoval:   Ježová