Svislá markýza SM EL

Svislá markýza s postranním vedením bez krycí galerie pro montáž do interiéru/exteriéru.

Montážní konzola z hliníkového tlakového odlitku, univerzální pro montáž vertikálně i horizontálně.

Postranní vedení: ocelové lanko 2,8 mm povrstvenné PVC, s vypínacím úhelníkem 70/40/5 mm nebo rozetou.

Navíjecí hřídel z pozinkovaného ocelového plechu, průměr 63/78/1 mm, zátěžová trubka z protlačovaného Al profilu se zasunutým zatěžovacím železným dílem.

Barevné provedení: Montážní konzola, zátěžová trubka a napínací prvky RAL 9006.

Závěs:

Standardní markýzová textilie normy 320, 100% akryl, barva podle výběru ze vzorkovnice.

Tkanina typu screen Soltis 86/92, polyesterové vlákno povrstvené PVC, hmotnost cca 280 – 450 g/m2

Pohon trubkovým elektromotorem 230V / 50Hz, s integrovaným koncovým spínačem pro horní a spodní polohu, s tepelnou ochranou;