ARCH.Č.SÚS JMK

08/03-065

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby 		II/421 propojení II/380 a II/425, extravilány

(Terezín – Velké Pavlovice)

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		 	24. 11. 2008

## Zpracovatel 			 	ViaDesigne s.r.o.

Na Zahradách 1151/16

690 02 Břeclav

IČO 27696880

Předkládající organizace	 	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

## Základní údaje

1/ Název stavby 			II/421 propojení II/380 a II/425, extravilány

2/ Místo stavby			Terezín, Kobylí, Bořetice, Velké Pavlovice

katastrální území: Terezín u Čejče, Kobylí na Moravě, Bořetice u Hustopečí, Velké Pavlovice

č. silnice: II/421, km 0,000-14,007

parcela č. viz příloha

3/ Charakter stavby 			rekonstrukce

4/ Stavebník 				Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno, IČ: 70888337, DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/ Uživatel				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581, DIČ: CZ70932581

6/ Vlastník objektu, pozemku 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337, zřizovatel uživatele

7/ Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Zdůvodnění

Silnice II/421 je součástí silničního tahu krajského významu. Navrhovaná rekonstrukce má za úkol především zkvalitnit dopravu na propojení silnic II/380 a II/425. Silnice zde prochází přes město Velké Pavlovice a obce Bořetice, Kobylí a Terezín. Silnice spojuje celou oblast s dálničním tahem D2 a dále pak s R52. Okolí této komunikace je frekventovanou turistickou oblastí (Kraví Hora, lyžařský areál Němčičky apod.).

V současné době probíhají projekční práce na rekonstrukce intravilánových částí silnice: průtah Kobylí, Bořetice a Velké Pavlovice. Na průtahu Kobylí byla zahájena realizace rekonstrukce.

Realizací stavby teda dojde k homogenizaci této komunikace jako celku. Dle generelu dopravy je tento úsek silnice navržen v kategorii S7,5.

- vozovka v součastné době nevyhovuje provozu na ní. Nárůst automobilové dopravy má vysoké nároky na komunikace a jejich kvalitu, která je zde nedostatečná – intenzita dopravy je 2645-4078 vozidel/24hod.

- špatný stav vozovky vykazující následující poruchy: výtluky, vysprávky, olámané okraje, nepravidelné hrboly, místní poklesy, plošné deformace, hloubková koroze, síťové trhliny a poruchy odvodnění. Opravy zde byly prováděny pouze nátěrovými technologiemi.

8/ Popis stavby

Celková délka stavby je 9797 m. Stavba je rozdělena do 5 úseků:

Úsek I. Terezín průtah			sta 0,000-0,260	délka 0,260 km

Komunikace se nachází v intravilánu mezi obce Terezín a začíná v křižovatce se silnicí II/380 a končí za železničním přejezdem. Projekt řeší rekonstrukci vozovky recyklací za studena s novým živičným krytem o celkové délce 260,0 m. Minimální šířka navržené vozovky je 6,5 m. Odvodnění vozovky je stávající. Vozovka je ohraničena obrubami.

Úsek II. Terezín-Kobylí			sta 0,260-4,390	délka 4,130 km

Komunikace se nachází v extravilánu mezi obcemi Terezín a Kobylí. Projekt řeší rekonstrukci vozovky recyklací za studena včetně zesílení dvěma vrstvami asfaltového betonu o celkové délce 4188,0 m. Minimální šířka navržené vozovky je 6,5 m. Odvodnění vozovky je zajištěno silničními příkopy, které budou obnoveny. Krajnice budou zpevněny R-materiálem.

Na tomto úseku se také nachází  most ev.č.421-002. Součástí stavby bude rekonstrukce zábradlí, říms a krytu vozovky.

Úsek IV. Kobylí-Bořetice			sta 6,110-8,150	délka 2,040 km

Komunikace se nachází v extravilánu mezi obcemi Kobylí a Bořeticemi. Projekt řeší rekonstrukci vozovky recyklací za studena včetně zesílení dvěma vrstvami asfaltového betonu o celkové délce 2040,0 m. Minimální šířka navržené vozovky je 6,5 m. Odvodnění vozovky je zajištěno silničními příkopy, které budou obnoveny. Krajnice budou zpevněny R-materiálem.

Úsek VI. Bořetice-Velké Pavlovice		sta 9,470-11,820	délka 2,350 km

Komunikace se nachází v extravilánu mezi obcí Bořetice a městem Velké Pavlovice. Projekt řeší rekonstrukci vozovky recyklací za studena včetně zesílení dvěma vrstvami asfaltového betonu o celkové délce 2350,0 m. Minimální šířka navržené vozovky je 6,5 m. Odvodnění vozovky je zajištěno silničními příkopy, které budou obnoveny. Krajnice budou zpevněny R-materiálem.

Úsek VIII. Velké Pavlovice-sil. II/425	sta 12,990-14,007	délka 1,017 km

Komunikace se nachází v extravilánu mezi městem Velké Pavlovice a křižovatkou se silnicí II/425. Projekt řeší výměnu  krytu vozovky  o celkové délce 1017,0 m. Šířka vozovky je 6,5 – 8,5 m. Odvodnění vozovky je zajištěno silničními příkopy, které budou obnoveny. Krajnice budou zpevněny R-materiálem.

V tomto úseku je městem Velké Pavlovice připravována dokumentace na napojení silnice II/421 k dálnici D2. V rámci tohoto napojení se předpokládá přestavba mostu 421-008a. Tento záměr není součástí tohoto IZ.

Vzhledem k složitým majetkovým poměrům je možné ze nebude možno v plné míře dodržet uvažovaný příčný profil (šířky) komunikace (hlavně šířky krajnic a příkop). Toto bude podrobně řešeno v dalších stupech projektové dokumentace.

9/ Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Rekonstrukce komunikace bude mít pozitivní vliv na zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy.

Realizací stavby dojde k zlepšení dopravní obslužnosti této rozvíjející se průmyslové a turistické oblasti.

10/ Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč vč DPH	105 061   tis. Kč

bez DPH	  88 286   tis. Kč

11/ Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč) vč. DPH				105 061   tis. Kč

z toho:

investiční dotace 						105 061   tis. Kč

investiční fond stavebníka					                tis. Kč

jiné								                tis. Kč

# 12/ Územně technické podmínky pro přípravu území

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci a rozšíření stávajících komunikací nejsou žádné podmínky. Je však třeba dořešit majetkové aspekty stavby (výkupy pozemků).

Při stavbě budou dotčeny inženýrské sítě, přeložky bude řešit následná PD.

13/ Majetkoprávní vztahy

Výpis dotčených vlastníků a výkres dotčených parcel jsou součástí investičního záměru jako příloha č. 3.

14/ Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. O pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků.

15/ Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Stavba nemá vliv na řešení problému nezaměstnanosti.

16/ Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže podle platné legislativy (od 1.7. 2006 – zákon č. 137/2006 Sb.) – otevřené řízení dle § 27 zákona.

17/ Propočet předpokládaných nákladů akce

| p.č. | položka | cena celkem (bez DPH) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Úsek I. Terezín průtah | 2 381 500 Kč |
| 2 | Úsek II.Terezín-Kobylí | 36 640 750 Kč |
| 3 | Úsek IV.Kobylí-Bořetice | 18 001 000 Kč |
| 4 | Úsek VI.Bořetice-Velké Pavlovice | 20 821 250 Kč |
| 5 | Úsek VIII.Velké Pavlovice-II/425 | 4 676 800 Kč |
| 6 | Ostatní náklady (zaměření, rezerva …) | 5 765 000 Kč |
| CELKOVÁ CENA (bez DPH) |  | 88 286 300 Kč |
| DPH 19% |  | 16 774 397 Kč |
| CELKOVÁ CENA (vč. DPH) |  | 105 060 697 Kč |

18/ Seznam příloh

1) Situace

2) Vzorový řez

3) Výpis dotčených pozemků

4) Propočet stavby

V Břeclavi, dne  25. 11. 2008					Zpracoval: Ing. Martin Stöhr