Stavba	:                           Oprava dvorní fasády

- Střední zdravotní škola, Brno, Jaselská ulice 7/9

č. parcely 445, 446, k.ú Veveří

- Investor :	         Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

- Provozovatel, objednatel PD:

- Střední zdravotní škola, Brno, Jaselská, příspěvková organizace

- Jaselská 7/9, 602 00 Brno

IČ: 00 637 998

Stupeň:	      Dokumentace pro provedení stavby

A.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.  Identifikační údaje

A1.1. Údaje o stavbě

a) Název stavby:  Oprava dvorní fasády

b) Místo stavby:    Střední zdravotní škola, Brno, Jaselská ulice 7/9, 602 00 Brno

Katastrální území : Veveří, č. parc. 445, 446

c) Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP : 22595/7-126

d) Název památky : Název památky: fasáda hlavního průčelí objektu

Stupeň	 : Dokumentace pro provedení stavby

A1.2. Údaje o žadateli

- Investor :	         Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 449/3, Veveří, 602 00 Brno

- Provozovatel, objednatel PD:

- Střední zdravotní škola Brno, Jaselská - příspěvková organizace

- Jaselská 7/9, 602 00 Brno

IČ: 00 637 998

A1.3. Údaje o zpracovateli společné dokumentace

Zodpovědný projektant :  ing.arch. Miloš Klement - autorizovaný architekt

Osvědčení o autorizaci  ČKA 01 298

IČO: 151 88 736

DIČ: CZ 6101021344

mobil: 776 044 291

E-mail:klement@tisnovka.cz

Stavební úřad :     Stavební úřad, ÚMČ Brno – Střed, Měnínská 4, Brno 60200

Základní charakteristika stavby:

Celková rekonstrukce dvorní fasády včetně nejnutnějších oprav a výměn výplní otvorů.

Objekt  Jaselská 192/9, pozemek č.parc. 445, k.ú. Viniční je nemovitá kulturní památka .Jedná se o hodnotnou secesní architekturu z prvního desetiletí 20. století ( zvláště uliční fasáda ). Podkladem k realizaci stavby, kterou provedl Antonín Tebich, byl projekt Antonína Pfeiffera (1879-1938). Na výzdobě hlavního průčelí se podíleli sochaři Josef. V. Pekárek a Karel Novák z Prahy.

Objekt je polosuterénní se čtyřmi nadzemními podlažími, krytý sedlovou střechou s podélným hřebenem.

Objekt Jaselská 190/7, č.parc. 446 je také nemovitá kulturní památka. Dům polosuterénní se čtyřmi nadzemními podlažími, krytý sedlovou střechou s podélným hřebenem.

Ve dvorní fasádě jsou hmoty obou objektů propojeny ustoupenými spojovacími prvky – schodišťový a chodbový.

Degradace celé fasády způsobená nevhodnými disperzními – akrylátovými nátěry a v místech setkávání s terénem, nebo nad římsami zavlháním a degradací omítky. Nutnost výměny omítek je odhadnuta na 70%.

V havarijním stavu je omítka na boční SZ části fasády, krytá popínavými rostlinami.

Ze 40% je odpadaná na cihlu.

A2.  Seznam vstupních podkladů

- Zaměření fasády – Stavební podnik města Brna, ing. Brabcová - duben 1980

-     Zpráva o statigrafickém průzkumu fasády - Mgr. Zoja Matulíková , říjen 2014

-     Vlastní doměření objektu

-     Vlastní fotodokumentace

2

A3.  Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-  č. parc. st. 445 – zastavěná plocha a nádvoří – 381m2, délka fasády 28,5 mb, plocha fasády včetně výplní 814,8 m2

-  č. parc. st. 446 – zastavěná plocha a nádvoří – 771m2, délka fasády 54,9 mb, plocha fasády včetně výplní 1104,6 m2

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Druh pozemků: zastavěná plocha a nádvoří

Jedná se o stávající domy, v ulici navazující přímo na chodník. Ve dvoře sousedící s pozemkem č.parc. 447/2 – sportoviště a rekreační plocha. Objekty slouží jako střední zdravotní škola.

c) údaje o ochraně území

Objekt  Jaselská 192/9, pozemek č.parc. 445, k.ú. Veveří je nemovitá  kulturní památka vedená ÚSKP ČR pod rejstříkovým č. 47908/7 – 7221. Jedná se o hodnotnou secesní architekturu.

Objekt Jaselská 190/7, č. parc. 446, k.ú. Veveří je je nemovitá  kulturní památka vedená ÚSKP ČR pod rejstříkovým č. 47908/7 – 7221

Oba se nachází se v ochranném pásmu MPR Brno, vyhlášeném Rozhodnutím Národního výboru města Brna, odboru kultury, č.j.kult. 1492/90/ Sev ze dne 6. 4. 1990 o určení ochranného pásma pro historické jádro města Brna, prohlášené nařízením vlády ČSR Č. 54 ze dne 19. dubna 1989 za městskou památkovou rezervaci.

d) údaje o odtokových poměrech

Se nemění

e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Rekonstrukce je v souladu s ÚPlMB. Jedná se o rekonstrukci stávající dvorní fasády objektu střední zdravotnické školy. Účel a využití bude stejné.

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky jsou dodrženy

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou dodrženy

h) seznam vyjímek a úlevových řešní

Nejsou žádné

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

Není potřeba žádných souvisejících a podmiňujících investic

j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby

443

Kameníček Petr Mgr., Generála Fajtla 950/16, Neředín, 77900 Olomouc

zastavěná plocha a nádvoří

444

Kameníček Jiří Prof. RNDr. CSc., Generála Fajtla 950/16, Neředín, 77900 Olomouc

zahrada

447/2

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje:

Střední zdravotní škola Jaselská 190/7, Jaselská 190/9, Veveří, 602 00 Beno

ostatní plocha – sportoviště a rekreační plocha

448

VV invest a.s., Vinohrady 794/45, Štýřice, 639 00 Brno

zastavěná plocha a nádvoří

3

A4.  Údaje o stavbě

a)nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o opravu dvorní fasády památkově chráněného objektu – dokončené stavby.

b)účel užívání stavby

Účel a využití bude stejné.

Stavba byla a nadále bude objektem Střední zdravotnické školy.

c)trvalá nebo dočasná stavba

Stavba je trvalou stavbou.

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních  předpisů

Kulturní památka, vedená v ÚSKP ČR pod r. č. 47908/7-7221

Městská památková rezervace Brno ustanovená vládním nařízením č. 54/1989 Sb.

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavbu a obecných technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání staveb

Jedná se o stávající objekt. Budou dodrženy veškeré  technické požadavky na stavbu.

Bezbariérové řešení - není předmětem řešení.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Dle závazného stanoviska MMB OPP ze dne 16.12.2013, č.j. MMB/0400629/2013 bude dodrženo :

- Odstraněny budou pouze nesoudržné omítky, které budou nahrazeny omítkami ve stejné struktuře a provedení. Architektonické prvky výzdoby budou zachovány, případně adekvátně doplněny. V rámci obnovy bude dodrženo celkové strukturální členění fasády. Způsob provedení a barevnost budou na místě projednány s přizvaným NPÚ ÚOP v Brně.

g) seznam vyjímek a úlevových řešení

Nejsou žádné

h) navrhované kapacity stavby

Jedná se o rekonstrukci fasády –  815m2 + 1105 m2

i) základní bilance stavby

Veškerá napojení na sítě se nemění a nejsou předmětem řešení

j) základní předpoklady stavby

Časové údaje o realizaci stavby

Rekonstrukce fasády objektu etapy bude realizována ve 2.čtvrtletí 2016 – 4.čtvrtletí 2016

Z hlediska provozu a užívání nedojde k žádné změně oproti dnešnímu stavu. Stavební úpravy objektu budou prováděny za provozu, nejsou podmíněny realizací jiných staveb.

k) orientační náklady stavby

Budou určeny na základě výběru dodavatelů.

A5.  Členění stavby na objekty a  technická a technologická zařízení

Rekonstrukce dvorní fasády tvoří jeden stavební objekt

4

B.    SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1.  Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku

Jedná se o stávající objekt Střední zdravotní školy Jaselská 7/9 v Brně.

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

viz. Níže

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Bez požadavků

d) poloha vzhledem k záplavovému území,poddolovaného území

Bez požadavků.

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Bez požadavků

f) požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Bez požadavků

g) požadavky na zábor půdního a lesního fondu,

Bez požadavků

h) územně technické podmínky- napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Bez požadavků

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané, související investice

Bez požadavků

B.2.  Celkový popis stavby

B.2. 1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Celková rekonstrukce dvorní fasády–  815m2 + 1105 m2 = 1920 m2

B.2. 2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus

Beze změn.

b) architektonické řešení

Technický stav dvorní fasády lze označit vyšším stupněm degradace, zejména na boční SZ části, ve 3.patře, nad terénem a nad římsami.

Nesoudržné omítky budou odstraněny a nahrazeny omítkami ve stejné struktuře a provedení. Architektonické prvky výzdoby budou zachovány, případně adekvátně doplněny. Bude dodrženo celkové strukturální členění fasády. barevnost bude konzultována s přizvaným NPÚ ÚOP.

B.2. 3. Celkové provozní řešení, technologie výroby

Bez požadavků

B.2. 4. Bezbariérové užívání stavby

Bez požadavků

B.2. 5. Bezpečnost při užívání stavby

Bez požadavků

5

B.2. 6. Základní charakteristika objektu

a) stavební řešení

Bude nutné vybudování lešení na dvoře školy. Speciální lešení nad přízemním a dvoupodlažním přístavkem.

b) konstrukční a materiálové řešení

Viz. restaurátorské zprávy

B.2. 7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Beze změn.

b) výčet technických a technologických zařízení

Nejsou předmětem řešení

B.2. 8. Požárně bezpečnostní řešení

Bez požadavků

B.2. 9. Zásady hospodaření s energiemi

Bez požadavků

B.2. 10. Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Bez požadavků

B.2. 11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikání radonu z podloží

Bez požadavků

b) ochrana před hlukem

Bez požadavků

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu

Beze změn

B.4. Dopravní řešení

Beze změn

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Neřeší se.

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Neřeší se.

B.7. Ochrana obyvatelstva

V rámci pracovních činností je nutné počítat s průběžným úklidem staveniště a po dokončení s řádným úklidem a vyčištěním celé pracovní oblasti.

B.8. Zásady organizace výstavby

Okolní stavby ani pozemky nesmí být pracemi ovlivněny.

Nedojde k poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení .

Příprava staveniště

Kolem dvorní fasády bude zřízeno lešení, které umožní bezpečný průchod v místech vstupních dveří do dvora.

Jako příprava staveniště budou vytyčeny stávající inženýrské sítě, které se nacházejí v zájmové oblasti, zvláště pod lešením. Budou řádně a nesmazatelně vyznačeny na ploše staveniště. Zápis o převzetí stávajícího stavu inženýrských sítí bude učiněn při předání staveniště ve stavebním

6

deníku. V případě křížení těchto sítí s navrženými prvky bude provedena modifikace umístění nových prvků přímo na stavbě.

V rámci výroby jde o konstrukce vytvářené klasickými stavebními metodami. Vyžadují dostatečnou odbornost, preciznost provádění a zkušenost zhotovitele, který dokáže reagovat na nepředvídané skutečnosti v průběhu provádění a dodržovat dané technologické postupy.

Před započetím stavby doporučujeme důrazně zamezit jakémukoli provozu kolem opravovaných  ploch.

Specifické požadavky na rozsah a obsah dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby

Tato dokumentace je zpracována v podrobnosti pro stavební povolení. Ověřuje  tedy základní řešení nosné konstrukce, její stabilitu a rozměry hlavních nosných prvků. Předpokládá se vypracování projektové dokumentace, zajišťované zhotovitelem stavby a následných projekčních stupňů jakož i výrobní dokumentace  včetně lešení

Mechanická odolnost a stabilita

Bude zajištěna kvalitním provedením oprav.

Stávající statické působení stěn se nemění.

#### PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Prohlídky stavby budou prováděny na vyzvání objednatele v rámci autorského dozoru. Zejména při provedení vzorků omítek a barevnosti.

Prohlídky dokončené stavby budou prováděny pravidelně v rámci udržovacích prací, minimálně však 4x ročně.

požadavky na provÁDĚní stavby

Stavba bude prováděna odbornou stavební firmou za dodržení platných norem a bezpečnostních předpisů,

ČSN 73 81 01	Lešení. Společná ustanovení.

ČSN 74 64 01	Dřevěné dveře. Základní ustanovení.

Vyhl. 324/90 Sb.	O bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích.

Dále bude postupováno podle technologických podkladů dodavatelů jednotlivých materiálů.

V okolí stavby bude zřízeno zařízení staveniště v nezbytném rozsahu.

Zásady pro provádění zpevňovacích konstrukcí či prostupů. Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků.

Vzhledem k tomu, že se jedná o náročnou stavbu z hlediska provozního, je třeba, aby veškeré práce prováděli kvalifikovaní pracovníci pod vedením zkušených odborníků. Kvalita materiálů a předepsané postupy prací musí být přesně dodržovány. Na rozhodující práce musí být vypracovány dodavatelem technologické postupy. Při všech pracích je třeba dbát na dodržování příslušných bezpečnostních předpisů, zvláště pak Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Českého úřadu bezpečnosti práce o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích se změnou 363/2005 Sb. Požadavky na bezpečnost práce musí být zapracovány do technologických předpisů dodavatele stavby.

Při všech pracích je nutné dodržovat bezpečnostní předpisy (dané vyhláškou, interními předpisy prováděcí firmy a požadavky ze strany investora), technologické postupy, ustanovení dotčených norem a tento projekt. Pochybnosti, změny, rozpory nebo nové skutečnosti konzultujte, prosím, s projektantem. V opačném případě nelze za uplatněné řešení nést zodpovědnost.

Technologický postup pro montážní a další práce z hlediska bezpečnosti práce je povinen zpracovat dodavatel stavby dle vyhl. č. 324/1990 Sb. se změnou 363/2005 Sb.

Z hlediska výkresových příloh se nejedná výrobní nebo dílenskou dokumentaci, tato bude  zpracována v dalším projekčním stupni případně dodavatelem stavby v návaznosti na jeho technologické možnosti a zkušenosti.

Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami, majícími vliv na bezpečnost práce.

7

Stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Podmínky provádění budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám a prováděcím předpisům v době provádění stavby.

Nosné textilní lano kladky musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano je vyloučeno z používání. Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno fyzickou osobou určenou zhotovitelem.

Skladování a manipulace s materiálem :

Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení  například  oky,  háky  nebo  držadly,  musí  být vždy  vzájemně  proloženy podklady.

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Veškerá potřebná média pro stavbu budou brána ze stávajících přípojek. Během stavby budou osazena nová měření pro zajištění stavební činnosti.

b) odvodnění staveniště

Beze změn

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Beze změn

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Bez negativního vlivu.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice a kácení dřevin

Lešení bude zakryto textilií.

f) maximální zábory pro staveniště , dočasné, trvalé

Stavební činnost bude prováděna na pozemku dvora školy. Dočasný zábor pro stavbu lešení bude pruh š. 2 m, kolem celé fasády.

Doprava materiálu na stavbu bude prováděna po stávajících komunikacích a pak ručně přes vstupní halu a schodiště školy. Dočasné uložení materiálu ve dvoře – na vlastním pozemku č. parc. 447/2, k.ú. Veveří, na ploše cca 20 m2

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Po dobu oprav a následného provozu nedojde ke znečišťování životního prostředí jakýmkoli způsobem.

Na stavbě budou vznikat odpady z odstraněné degradované omítky, případně měněných okenních a dveřních výplní.

Na stavbě budou vznikat následující odpady :

- dřevěné prvky napadené cizopasnými organizmy, nutno deponovat na skládku.

- ostatní dřevěné prvky budou vyvezeny na skládku

- sutě (písek, omítka, cihly, keramické prvky, hlína) z vybourávek a čištění budou vyvezeny na skládku

Pokud dále není stanoveno jinak, lze s odpady nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady určena. Při tomto nakládání s odpady nesmí být ohroženo lidské zdraví ani ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí a nesmějí být překročeny limity znečišťování stanovené zvláštními právními předpisy (například zákon č. 309/1991 Sb., zákon č. 254/2001 Sb.).

V blízkosti se nevyskytují zdroje ani ohniska nákaz. Území není nadměrně zatěžováno znečištěním pevnými ani plynnými exhalacemi.

Užívání stavby (dáno charakterem) nebude výrazně ovlivňovat životní prostředí v okolí. Po dokončení výstavby budou stavbou užité části pozemku ohumuseny a nově zatravněny.

Množství odváděných dešťových vod zůstává beze změny.

8

S odpady bude nakládáno v souladu s ustanoveními dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.  a prováděcích vyhlášek  MŽP ČR k tomuto zákonu.

- nakládání se vzniklými odpady budou věcí dodavatele stavby a prací

- odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií

- odpady budou předány k recyklaci a následnému využití nebo odevzdány oprávněné osobě ke zneškodnění (na skládku odpadů určenou pro konkrétní kategorii odpadů)

- doklady, o způsobu odstranění nebo využití odpadu, který v rámci stavby vznikne, budou předloženy při kolaudaci

Specifikace druhů odpadů, které mohou vznikat při realizaci stavby, způsob jeho likvidace:

Zatřídění odpadů provedeno v souladu s vyhláškou ministerstva životního prostředí č. 381/2001Sb

| Kód druhu odpadu | Název druh odpadu | Kategorie odpadu | Nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 04 04 | vytvrzené lepidlo a/nebo vytvrzený těsnicí materiál/plechovky | O | Sk, Sp |
| 15 01 01 | papírový a/nebo lepenkový obal | O | R, V |
| 15 01 02 | plastový obal | O | R, V |
| 15 01 03 | dřevěný obal | O | R, V |
| 15 01 04 | kovový obal | O | R, V |
| 15 01 06 | směs obalových materiálů | O | R, V |
| 17 01 01 | beton, cihly | O | V |
| 17 01 02 | cihla | O | V |
| 17 01 03 | keramika | O | V |
| 17 02 01 | dřevo | O | V, Sk, Sp |
| 17 05 01 | zemina a/nebo kameny | O | V |

Legenda kategorie odpadu:

i) ochrana životního prostředí při výstavbě

Negativní vliv objektu na životní prostředí není.

Odpad , který vznikne v průběhu stavebních oprav, bude likvidován podle zákona.

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Podmínky provádění budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám a prováděcím předpisům v době provádění stavby.

Potřeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů – bez požadavků přítomnosti na stavbě.

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Bez požadavků

l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Doprava materiálu na stavbě bude prováděna po stávajících komunikacích.

Materiál bude pronášen ručně po stávajícím vstupním schodišti, chodbách a dvorním schodišti tak, aby nebyl narušen hlukem a prachem stávající provoz školy.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Bez požadavků

n) postup výstavby , rozhodující dílčí termíny

Bez požadavků

9

Návrh technologie na opravu omítek fasády -  pasivních částí fasády

( včetně říms a lizén) - tzn. ploch, které nejsou určeny pro restaurátorský přístup k opravě fasády.

- Příprava povrchu a čištění

  - Odstranit stávající nevhodné disperzní nátěry

1. Nanést v dostatečné vrstvě odstraňovač Odstraňovač barev - disperzních nátěrů (bez aromátů)

Rozpouštědlo/tenzidová směs, thixotrop. Spotřeba – 0,3 kg/m2 – 2 disperzní nátěry.

2. Mechanické čištění a umytí čistou vodou (kartáč, tlaková voda)

1.2  Mechanické očištění celé fasády, doplnění omítek a příprava podkladu pro nátěry

Obnažené omítky pod nátěrem očistit od prachu, nečistot a nesoudržných částí. Omýt tlakovou vodou ( lze toto spojit s odstraňováním disperzního nátěru).

Pokud bude stávající omítka odstraněna na cihlu budou vyčištěny spáry zdiva 1 – 2cm.

Předpokládané úplné odstranění stávajících omítek – 40%

Celoplošně na suchý podklad aplikovat minerální zpevnění pojivem, ředidlem a fixativem z čistého tekutého silikátu draselného pro minerální nátěry s maximální životností

naředěny v poměru 1:1 s vodou. Spotřeba – 0,12 l/m2

2. Oprava jádrových omítek čistě vápennou maltou

Bude provedena jak na částečně destruované malty, tak na místa po odstranění malty až na cihelné zdivo.

2.1. Na opravu větších defektů použít omítku ze suché vápenné maltové směsi z  vysoce hydraulického vápna, určená k rozmíchání s vodou, k následnému použití jako omítka pro zdi a stropy ve vnitřním a vnějším prostředí.zrno 0-0,6mm), Obsahuje armovací vlákno pro omezení tvorby vlásečnicových trhlin vlivem objemových změn při vysychání omítkových vrstev a má velmi dobrou – zvýšenou přídržnost k podkladu.

Spotřeba – 19,5kg/m2

2.1. Na opravu drobných defektů použít silikátový tmel - hotová stěrková hmota na bázi silikátu pro venkovní i vnitřní minerální podklady - Spotřeba – 1,5kg/m2 na tloušťku vrstvy 1 mm, odstín – bílá.

3.Nátěry

3.1. Lokální hydrofobizace - vodoodpudivou ochrannou vrstvou na povrchu porézních minerálních stavebních hmot, silně zatěžovaných vodou nebo citlivých vůči vlhkosti.

Tento přípravek aplikovat jen na místa extrémně zatěžovaných vodou (ostřik, navátý sníh,….) např. horní hrana ostění oken a dveří, špalety-spodní část, horní výstupky reliéfů, sokl, apod.

Spotřeba – 0,2 l/m2

Nátěr (napuštění) neředěným přípravkem (v intervalu 10minut v případě potřeby několikrát opakovat)

Po odpaření je nutné aplikovat základní nátěr (do 4 hodin)

3.2. Sjednocující minerální podnátěr a vrchní dva minerální nátěry

Pro optické sjednocení podkladů a překlenutí vad v podkladu (drobné trhliny do 0,5mm, doplněné omítky, vysprávky) nanést první vrstvu povrstvovacím minerálním silikátovým materiálem (zrno 0,5mm) s obsahem armovacího vlákna.

Homogenizovaný základový nátěr na silikátové bázi, připravený k okamžitému použití. Jako pojivo je použit modifikovaný křemičitan draselný.

Vrchní nátěry

Jako vrchní nátěry aplikovat dvojnásobný minerální dobře paropropustný sol-silikátový nátěr pro trvanlivé nátěry pro disperzní, minerální a smíšené podklady bez nutnosti použití spojovacího můstku.

10

Požadovaný výsledný vzhled : Hladký nátěr

1. Nátěr Spotřeba – 0,4 l/m2

2. Nátěr Spotřeba – 0,4 l/m2

3. Nátěr Spotřeba – 0,11 l/m2

Bude vybráno 5 vzorků béžových a žlutobéžových odstínů. Výsledný odstín bude odsouhlasen projektantem a památkovou péčí

Spotřeby materiálů vychází z praktických zkušeností pro fyzický m2, skutečnou spotřebu doporučujeme ověřit zkušebním nátěrem. Materiály musí být difúzně otevřené !

OSTATNÍ PRÁCE NA FASÁDĚ – Prvky PSV

- Klempířské výrobky:

- Nové klempířské prvky budou vyměněny na římsách a parapetech oken. Taktéž budou měněny okapy a dešťové svody. Budou provedeny z měděného plechu.

- ! Po sejmutí plechu na římsách bude zdivo pečlivě přespárováno, nesoudržné zdivo bude opět přezděno na maltu MVC!

Stávající sokl objektu bude očištěn od stávající degradované omítky. Bude takto nponechán cca 1 rok a celková sanace soklového zdiva včetně revize a opravy dešťové kanalizace bude prováděna jako samostatná investiční akce.

- Výplně otvorů

Okna jsou Předmětem zakázky je pouze výměna kastlových oken ve 3. podlaží.

Budou vytvořeny kopie stejné velikosti, členění a profilace, jako jsou okna stávající.

Materiál modřín, vnitřní sklo čiré tl. 4 mm do tmele, vnější diterm 4-8-4 mm do tmele + olištování. Krycí nátěr syntetický. Odstín bude odsouhlasen projektantem a památkáři.

Ostatní okna a dveře, určená k repasi nejsou součástí projektu.

v Brně dne 10.9.2015                                                                            ing.arch.Růžena Klementová

11