Příloha č.1.

##### Zadávací dokumentace k veřejné zakázce

##### „Přestavba bytových jader objektu“.

Rozsah rekonstruovaných částí v objektu Střední školy gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace:

Stavebními úpravami budou ubytovací části budovy školy ve třech obytných podlažích demontována stávající umakartová nevyhovující bytová jádra v plném rozsahu.

Nová jádra budou vyzděna z přesných pórobetonových příčkových tvárnic v tl. 100 mm v původním umístění a rozsahu.

Rekonstrukce se týká 16 bytových jader.

Úvod:

Zpráva řeší rekonstrukci bytových jader pro Střední školu gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, příspěvková organizace, náměstí Svobody 318, 696 81 Bzenec, včetně nových základních zařizovacích předmětů, stavebních úprav a úprav rozvodů vody, odpadů, elektroinstalace a vzduchotechniky dotčených prostor.

Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

Stavební úpravy řeší výměnu stávajících umakartových jader za nová zděná, včetně zařizovacích předmětů- sprchová vanička (se zástěnou- var. A, příčkou var. B), WC, umyvadlo, baterie.

Materiál tvárnice tl. 100 MM

Jádra velikosti:  2,00 x 2,30 m	 16 ks

Z toho řešení 	A – sprchový kout řešen zástěnou po celé šíři tj. 120 cm – 9 ks

B – sprchový kout oddělen zděnou příčkou o šíři 60 cm. – 7 ks

b) konstrukční a materiálové řešení

Ve stávajících ubytovacích buňkách bude provedena demontáž stávajících umakartových jader včetně zařizovacích předmětů.

Nové sociální zařízení bude vystaveno z tvárnic  tl. 100 MM.

Obklad zdiva je navržen obkladačkami do výšky 2,10 m a 1,50 m rozměr 295 x 595 mm a mozaika je čtverec 298 x 298 mm (netrvá se na ní), podlaha keramická dlažba rozměr 333 x 333 mm, omítky vápenné štukové.

Odpady –se napojí na stávající PVC stupačky. Rozvody vody budou napojeny na stávající ocelové stupačky, nové rozvody budou řešeny v plastu.

Odvětrání sociálního zařízení je nucené vzduchotechnickým potrubím, které je zaústěno do stávajícího ventilačního průduchu, ovládané spínačem samostatně v koupelně a na WC.

Čelní stěny do instalačních šachet na WC včetně dvířek budou zachována původní, jen upraveny a opatřeny novým nátěrem. Prostor šachty nad dvířky bude uzavřen sádrokartónem.

c) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, že zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemá za následek :	- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Stavební úpravy všeobecně:

Bude provedena demontáž stávajících umakartových jader včetně zařizovacích předmětů dále bude provedeno vyzdění nových příček vč. osazení zárubní. Nové příčky tl.lO cm budou zhotoveny z pórobetonových tvárnic (napojení na stávající zdivo pomocí ocelových profilů).

Podlahy pod dlažbu budou vyrovnány, vystěrkovány. Sprchy budou opatřeny nátěrovou izolací. Omítky budou začištěny a vyrovnány.

Dlažba v sociálním zařízením a WC - protiskluz RlO, Protiskluzová dlažba bude doložena atestem.

Stěny budou začištěny a v místech sprch budou s přesahem opatřeny nátěrovou izolací. Výška keramického obkladu dotčených místností 2,1m a 1,5m. Ostatní plochy, včetně viditelných ploch překladů, budou vybílené.

Barevné sladění dlažby, obkladů a nátěrů si určí provozovatel v dostatečném předstihu před provedením.

Zařizovací předměty :

Specifikace jednotlivých zařizovacích předmětů - viz. položkový rozpočet. Umyvadla a WC budou keramická v bílé barvě.

Rozvody SV a TUV:

Horizontální rozvody SV, TUV budou upraveny pouze v místech úpravy napojení nádržky WC, posunutí vývodů baterií umyvadlových a sprchových. V prostorách sprch, WC a umývárny budou horizontální rozvody vedeny ve zdi.

Veškeré nové rozvody SV a TUV budou provedeny v PPR PN20.

Veškeré rozvody vody budou opatřeny odpovídající izolací.

Vodovod bude proveden v souladu s ČSN 73 6660. Po ukončení montáže vnitřního vodovodu se provedou předepsané zkoušky vnitřních rozvodů.

Kanalizace:

Odpady – se napojí na stávající PVC stupačky.

Po ukončení montáže budou provedeny předepsané zkoušky vnitřní kanalizace podle ČSN 73 6760.

Kanalizace bude provedena v souladu s ČSN EN 12056 a ČSN 75 6760.

Vzduchotechnika :

Stávající vyústění potrubí vzduchotechniky průměru 100 mm zůstane zachováno a bude ukončeno nově instalovanými nástěnnými mřížkami.

Úprava elektroinstalace :

Úpravy spočívají v dodávce a montáži nových vypínačů, zásuvek a svítidel, zapojení ovládání odsávání ve změně vedení vnitřních el. rozvodů (s ohledem na nové stavební řešení a požadavky rekonstrukce).

Rozsah:

Koupelna – hlaví svítidlo, svítidlo nad umyvadlo, zásuvka 230V, ovládání světel a odsávání

WC- hlavní svítidlo, ovládání světla a odsávání

Veškeré rozvody budou provedeny pomocí kabelů CYKY a vodičů s měděnými jádry příslušných průřezů a počtu žil. Rozvody budou vedeny vždy vodorovně, kolmo a pravoúhle k budově. Veškerá instalace dotčených prostor bude v provedení pod omítkou s min. krytím 10 mm

Veškerou instalaci je třeba provést v souladu s platnými předpisy a normami ČSN, směrnicemi pro příslušný typ objektu.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s platnými předpisy a normami ČSN podle požadavků a technologických podkladů investora v úzké koordinaci s ostatními řemesly.

Termíny plnění:

Zahájení prací: po podepsání smlouvy – do 30.4.2016

Ukončení prací: do 80 dní po zahájení prací.

Pokud by byla stavba zahájena později, nebo práce byly přerušeny z důvodů na straně objednatele, o dobu opoždění se posune i termín ukončení stavby.

Závěr:

Finální povrchová úprava po zednických pracích (malby stěn) je součástí výkazu výměr pouze pro dotčené prostory. Ostatní prostory nejsou začleněny do výkazu výměr a objednatel si ji provede na své náklady dle svých možností a požadavků.

Před prováděním montážních prací musí být pracující seznámeni s požárními předpisy (ČSN 06 0510, ČSN 05 0630), bezpečnostními předpisy (ČSN 34 3100) a předpisy o bezpečnosti práce (vyhl.č.324/90 Sb).

Montáž mohou provádět jen pracovníci firmy, jež mají platné oprávnění k těmto pracím. Při demontáži a montáži se musí dát pozor na stávající rozvody (zejména elektroinstalace). Při nátěrech musí být prostor řádně větrán.

Montáž potrubí vody (systém PPR) se provede dle montážního předpisu výrobce. Všechny prvky systému odpovídají požadavkům zákona 22/97Sb. a souvisejícím NV 163/02, 168/97, 169/97, zák.258/00Sb. Potrubí na studenou i teplou vodu bude v tlakové třídě PNI6. Všechna potrubí budou opatřena tepelnou izolací (viz. vyhl.č.15110 1), popřípadě bude izolace doplněna i na částech stávajícího potrubí (vícepráce dle souhlasu investora).

Po montáži nových rozvodů, před osazením izolace, se provede tlaková zkouška vnitřního vodovodu dle ČSN 73 6660 a ohledem na doporučení výrobce potrubí, dále proplach a dezinfekce. U nových odpadů se provedou zkoušky těsnosti dle ČSN 73 6760.

Práce na el. zařízení provádět pouze podle bezpečnostních předpisů ČSN 34 3100.

Základní ochrana el. zařízení před vznikem nebezpečného dotykového napětí je samočinným odpojením od zdroje.

Krytí el. předmětů, těsnost instalace a volba vedení odpovídají danému prostředí a podkladům vč. stupně kvalifikace osob pro obsluhu a pro práci na el. zařízení.

Ochrana vedení před zkratem a přetížením je provedena pojistkami a jističi podle ČSN 32 000.5.523, 4.473,4.43. Barevné označení vodičů odpovídá ČSN 34 0165.

Obsluhou el. zařízení mohou být pověřeni pracovníci seznámení. Údržbu a opravy el. zařízení mohou provádět jen pracovníci znalí resp. znalí s vyšší kvalifikací.

Veškeré montážní práce musí být prováděny dle vyhl. 48/82 Sb. a vyhl. č.324/90 Sb. ČÚBP, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technologických zařízení a podle platných technologických postup. Montážní práce mohou provádět pouze osoby mající platné pověření a odbornou způsobilost.

Ve Bzenci dne 8.4.2016