Část č. 4.2 	Nákladní chodníkový výtah - Lékárna		1 Ks	(žlutě označené části musí vyplnit uchazeč o zakázku do dokumentů předložených v nabídce)

| Požadované minimální technické parametry |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | Požadovaná minimální specifikace | Uchazečem nabízená specifikace – uchazeč je povinen vyplnit všechny položky (u číselně kvantifikovaných položek uvést jím nabízenou číselnou kvantifikaci u ostatních položek potvrdit splnění požadovaného parametru textem). |
| Typ výtahu | Řetězový |  |
| Rychlost | 0,18 m/s |  |
| Zdvih | 3 m |  |
| Počet stanic | 2 |  |
| Počet nástupišť | 2 |  |
| Nosnost výtahu | 500 Kg |  |
| Řízení | Jednoduché releové. |  |
| Rozměr kabiny š.x h.. | Minimální rozměr kabiny zadavatelem požadovaný je 1700x1200 mm. Kabina ocelokovová spodně zavěšená – zateplený baldachýn s labyrintem pro odvod vod. |  |
| Šachetní dveře | Provedení komaxit nebo nerez, ruční dvouplášťové 1100/2000. |  |
| Výchozí stanice | 1 NP |  |
| Provedení kabiny | Otevřená klec |  |
| Podlaha | Lino proti skluz |  |
| Ovl. kombinace stanice | Přivolávač - ovládání z horní stanice |  |
| Hlavní vypínač | nový |  |
| Přípojka hlavního přívodu k patě výtahu | Nová z rozvodny do strojovny délka 25 m |  |
| Strojovna | Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové |  |
| Osvětlení strojovny Stavební práce | Umístění stávající nad výtahovou šachtou – vybavení nové Doplnění na 200 Lux, Úprava podlahy včetně vyspravení omítek a vybílení, |  |
| Šachta | Betonová nebo zděná |  |
| Opláštění šachty Osvětlení šachty | Stávající úprava stavebního otvoru Doplnění dle platné ČSN |  |
| Vodítka a kotvy protiváhy a kabiny | Nová |  |
| Protiváha | Nová |  |

Oprávněná osoba za uchazeče jednat:

Titul, jméno, příjmení: …………………………………………………..Funkce: ……………………………………………………...

Podpis: …………………………………………………………………………	Datum:  …………………………………………….

Rozměr stávající šachty: