STAVOKONSTRUKCE, projektová a inženýrská organizace s.r.o.,

Kotkova 4, 669 02 Znojmo

Zak. č. 911/99

Arch.č. 911/99-E-01

počet stran: 4

Správa a údržba silnic Znojmo, nástavba střechy garáží v areálu Kotkova ul. Znojmo

OCELOVÁ KONSTRUKCE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Odpovědný projektant: Zbyněk Kasal       Vedoucí úkolu: Ing. Květuše Drašarová

Březen 1999

Obsah technické zprávy:

1.	Základní údaje

2.	Podklady

3.	Technické řešení

4. 	Pokyny k montáži

5. 	Výkaz prvků – nosné konstrukce (scan orig.)

6. 	Svislé zatížení garáže

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.	Základní údaje

Dokumentace řeší ocelovou konstrukci střechy nad stávajícím objektem garáží a její pokrytí profilovaným plechem. Střecha zakrývá plochou střechu obdélníkového půdorysu 19,3 x 36,6 m. Střecha řeší současný nevyhovující stav stávající ploché střechy. Střecha je navržena na zatížení uvedené v odst. č.6.

2.	Podklady

- prohlídka stáv. garáží

- původní dokumentace (z roku 1970)

3.	Technické řešení

Konstrukce střechy je tvořena krokvemi –IPE 200, které jsou ve dvou třetinách délky podepřeny sloupky 2 x U80. Sloupy a krokve jsou kotveny do ŽB věnců spodní stavby pomocí ocelových plechů, ke kterým jsou přivařeny. Na krokvích jsou namontovány vaznice U 120, ke kterým je přišroubována plechová krytina.

Specifikace krytiny:

Profil: trapéz s výškou vlny 50 – 55 mm

Materiál: jádro z pozinkovaného plechu tl. 0,8 – 0,9 mm

Vrchní povrchová úprava: polyesterový lak min. tl. 25µm

Spodní povrchová úprava: šedý lak

Barva: tmavě červená

Pozn: krytina je ve výkresu označena jako PROFIL 11 001

Veškeré hřebenáče a lemy střechy budou opatřeny stejnou povrchovou úpravou jako krytina, barva hřebenáčů a lemů štítových zdí bude rovněž totožná s krytinou. Podhled bude z pozinkovaného plechu tl. 0,8 – 0,9 mm, profil trapéz s výškou vlny 30 - 40 mm, povrchová úprava bude stejná jako u krytiny, barva šedá.

Pozn: podhled je ve výkresu označen jako PROFIL 10 011

4. 	Pokyny k montáži

Rozmístění jednotlivých prvků je patrné z výkresové dokumentace. Ocelové díly nosné konstrukce musí být opatřeny povrchovou ochranou – nátěrem. Postup montáže určí dodavatel. Doporučujeme začít montáž od krajních dvojic krokví spojených ztužujícími táhly.

5. 	Výkaz prvků

(soupis ocelových prvků je patrný ze soupisu prací)

6. 	Svislé zatížení garáže