ydrotechnický výpočet

III/37432 Holešín, most ev.č. 37432-2

### VŠEOBECNÝ ÚVOD

Převáděné komunikace je dle našeho názoru řazena do 2. kategorie dle ČSN 73 6201 čl. 12.2.5. Variační rozpětí kříženého toku Q100/Q1 je v intervalu nad 8. Posoudím most na kontrolní návrhový průtok 1,4xQ100 tj. „Q200“. Předepsaná rezerva nad KNH je min. 0,5 m.

Předpoklady výpočtu hladiny „Q200“=1,4xQ100 pod mostem jsou následující. Koryto vodoteče má v okolí mostu pravidelný tvar (viz obr. níže). Na délce cca 100 m klesá dno o cca 3,2 m. Ve výpočtu zjednodušeně předpokládáme, že podélný i příčný řez jsou na velkou délku pravidelné, tok není rušen žádnými objekty, takže se hladina vytvoří rovnoběžně se dnem. Pohyb vody je potom rovnoměrný.

Při výpočtu, kolik vody protéká korytem toku, počítáme s tím, že vodní tok v mostním otvoru je hydraulického charakteru staršího zemního kanálu s kamením a porostem. Tomu lze přiřadit stupeň drsnosti n = 0,030.

### PRŮTOČNÝ PRŮŘEZ

### STANOVENÍ CHARAKTERISTIK KORYTA

| Podélný spád dna koryta: | J=převýšenídélka= | 3,2 / 100 = | 0,0320 |
| --- | --- | --- | --- |

| Průtočná plocha mostu: | Sm = | 4,24 | m² |
| --- | --- | --- | --- |

| Obtékaný obvod mostu: | Om = | 5,68 | m |
| --- | --- | --- | --- |

| Poměr: | Rm=SmOm= | 3,79 / 5,22 = | 0,75 |
| --- | --- | --- | --- |

| Stupeň drsnosti: | n = | 0,030 | - starší zemní kanál |
| --- | --- | --- | --- |

### VÝPOČET PRŮTOČNÉHO MNOŽSTVÍ

| Podle Pavlovského je | Cm=1n6Rm= | 1/ 0,030 x 0,75^(1/6) = | 31,75 |
| --- | --- | --- | --- |

Dosazením do Chézyho rovnice získáme:

|  | vm=Cm⋅Rm⋅J= |  | 31,75 x ( 0,75 x 0,032)^(1/2) = |  |  | 4,91 | m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| a dále pak | Qm=Sm⋅vm= | 4,24 x 4,91= |  | 20,8 | m3/s |  |  |

### ZÁVĚR

Vypočtené průtočné množství Qm = 20,80 m3/s je větší než 1,4x100-letý průtok, udaný ČHMÚ Brno pro vodoteč v profilu mostu tj. místě přemostění hodnotou 1,4xQ100 = 1,4x12,5= 17,5 m3/s. Z toho plyne, že nový most převede „200-letou“ vodu, s rezervou, která je větší než předepsaných 0,5 m .

### POUŽITÁ LITERATURA

Kunštátský, Patočka	- Hydraulika

### SEZNAM PŘÍLOH

- Hydrologické údaje povrchových vod, ČHMÚ Brno, listopad 2014

Vypracoval: Ing. Tomáš Knobloch