ARCH.Č.SÚS JMK

14/01-019

Rok /  čís.oblasti -  poř.čísl.IZ, stanoví SUS JMK

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	„III/3655 Letovice přestupní uzel“

Evidenční číslo                                 	(přidělí příslušný odvětvový odbor)

Funkční třídění rozpočtové skladby  	(§(přidělí příslušný odvětvový odbor))

## Datum zpracování	říjen 2014

Zpracovatel 	OPTIMA spol. s r.o.

Projektová, inženýrská a stavební činnost

Žižkova 738,  566 01  VYSOKÉ  MÝTO

e-mail:  info@optima-vm.cz

IČO:  15030709

Ing. Neudert  autorizovaný inženýr pro dopravní stavby,

mosty a inženýrské stavby ČKAIT 0700316

Ing. Bohuslav Shejbal - jednatel firmy

Ing. Šafránková - projektant

Předkládající organizace	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

otisk razítka a podpis

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  			„III/3655 Letovice přestupní uzel“

2/   Místo stavby 				Letovice, ul. Nádražní a Pražská

katastrální území Letovice (okres Blansko);680711

Silnice III/3655 a silnice III/3556

Most evid. č.  3655-1

Dotčené pozemky:

758/1 - vlastník ČR, Ředitelství silnic a dálnic

758/24; 1317/1; 1783; 1807/2; 1725/6;

- vlastník Město 	Letovice

1316; 1725/1; 1807/1; 1807/3; 1807/4; 2405 – vlastník

Jihomoravský kraj, Správa a údržba silnic JMK

1723/3 – vlastník ČR, Povodí Moravy

1725/4 - vlastník ČR, Správa železniční dopravní cesty, s.o.

1781/3 - Zunka František

2414/7; 2414/10 - České dráhy

3/   Charakter stavby 		Rekonstrukce silnice III.tř.

4/   Stavebník 				Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel			              	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu 		Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Zdůvodnění

- věcné

Po zřízení rekonstrukce, bude nutné majetkoprávní vypořádání s vlastníky dotčených pozemků.

- technické

Dojde k úpravě křižovatky silnice III/3655 a silnice III/3656. Další úprava spočívá ve zúžení vozovky pro zřízení přechodu pro chodce v km 0,499 70. V prostoru u přechodu pro chodce jsou navrženy dvě parkovací stání BUS pro náhradní železniční dopravu, včetně zřízení třech parkovacích stání. Další stavební úpravy nebo změna trasy se nevyskytují.

8/   Popis stavby

Požadavky na:

Celkové urbanistické a architektonické řešení

Jedná se především rekonstrukci stávajícího krytu silnice III/3655 a silnice III/3656.

Stavebně technické řešení stavby

SO 101 Komunikace III/3655

Pro návrh rekonstrukce silnice III/3655 byla provedena diagnostika, dle přílohy C.2. V návrhu rekonstrukce vozovky v diagnostickém průzkumu byly navrženy dvě varianty na rekonstrukce. První varianta A spočívá v odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50mm a následným položením asfaltového betonu v tl. 50mm.

V druhé variantě B je navrženo odfrézování v tl. 90mm a následným položením dvou asfaltových vrstev.

Navrhujeme rekonstrukci vozovky dle varianty B:

- frézování do hloubky 90mm s odvozem materiálu  pro jeho další využití

- očištění povrchu

- odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokáním ošetřením

- ošetření trhlin dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem a jiných poruch

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4kg/m2

- pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 50mm dle ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2kg/m2

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40mm dle ČSN EN 13108-1

SO 102 Komunikace III/3656

Pro návrh rekonstrukce silnice III/3656 byla provedena diagnostika, dle přílohy C.3. V návrhu rekonstrukce vozovky v diagnostickém průzkumu byly navrženy dvě varianty na rekonstrukce. První varianta A spočívá v odfrézování obrusné vrstvy v tl. 50mm a následným položením asfaltového betonu v tl. 50mm.

V druhé variantě B je navrženo odfrézování v tl. 90mm a následným položením dvou asfaltových vrstev.

Navrhujeme rekonstrukce vozovky dle varianty B:

- frézování do hloubky 90mm s odvozem materiálu  pro jeho další využití

- očištění povrchu

- odborná kontrola stavu povrchu po frézování a upřesnění ploch k lokáním ošetřením

- ošetření trhlin dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem a jiných poruch

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4kg/m2

- pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 50mm dle ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2kg/m2

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40mm dle ČSN EN 13108-1

Dle diagnostiky je rekonstrukce  krytové vrstvy možná pouze v úseku:

0,000 00 - 0,030 00km

0,030 00 - 0,109 50km

V úseku 0,030 00 - 0,080 00km je nutná rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podloží zeminy v tl. 350mm a vybudování nové konstrukce vozovky.

Je navržena kompletní konstrukce vozovky pro TDZ V, což odpovídá 90TNV za 24hod.

Návrh kompletní konstrukce:

- frézování do hloubky 90mm s odvozem materiálu  pro jeho další využití

- odstranění podkladních vrstev vozovky

- odstranění nevhodné zeminy v tl. 350Mm do vrstvy 0,760mm

- separační geotextílie 400g/m2

- zřízení aktivní zóny s použitím vhodného materiálu v tl. 350mm

- úprava pláně, min. hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 min. 45MPa

- zřízení ochranné vrstvy ze štěrkodrti v tl. min. 150mm

- zhutnění vrstvy na požadovaný modul přetvárnosti, Edef,2 min. 70MPa

- zřízení podkladní vrstvy ze štěrkodrti v tl. 150mm

- pokládka ložní vrstvy z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v tl. 70mm dle ČSN EN 13108-1

- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,2kg/m2

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl. 40mm dle ČSN EN 13108-1

Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

Není řešeno.

Odolnost a zabezpečení požární ochrany a civilní ochrany

Realizací stavby nedojde k zúžení stávající silnice III/3655 a III/3656, jsou dodrženy požadavky normy ČSN 73 0802, čl.12.2. pro přístupové komunikace požárních vozidel k stávajícím objektům. Realizace stavby nemá vliv na stávající přístupové komunikace, vjezdy a průjezdy, nástupní plochy.

Otázky památkové péče

Není řešeno.

Detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby aj.,

a) Délkové, plošné a objemové údaje

SO 101 Komunikace III/3655

Plocha krytu vozovky:			9 655,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 50mm

Plocha autobusového zálivu:		105,0m2

Kryt:							Drobné žulové kostky

Plocha parkovacích stání:			45,0m2

Kryt:							Zámková dlažba tl. 80mm

Plocha chodníku:					65,0m2

Kryt:							Zámková dlažba tl. 60mm

Další úprava spočívá ve výměně stávajícího silničního obrubníku:

0,044 30 - 0,062 80km			dl. 18,5m			pravostranný

Bude zřízena nezpevněná krajnice ze štěrkodrti v tl. 100mm v úseku:

0,085 00 - 0,143 00km			dl. 60,0m			pravostranná

0,089 50 - 0,160 60km			dl. 68,5m			levostranná

0,173 10 - 0,259 50km			dl. 86,5m			levostranná

0,179 80 - 0,192 80km			dl. 13,0m			pravostranná

0,202 00 - 0,213 70km			dl. 11,5m			pravostranná

0,222 50 - 0,240 00km			dl. 17,5m			pravostranná

0,293 50 - 0,302 00km			dl. 8,5m				pravostranná

0,333 50 - 0,418 50km			dl. 86,0m			pravostranná

0,579 00 - 0,679 00km			dl. 100,0m			pravostranná

0,693 50 - 1,189 50km			dl. 495,0m			pravostranná

V daných úsecích bude osazena nová silniční betonová obruba:

0,291 50 - 0,426 70km			dl. 132,0m			levostranná

0,464 50 - 0,513 50km			dl. 50,0m			levostranná

0,489 50 - 0,568 50km			dl. 80,0m			pravostranná

Ke konci úseku se nachází stávající žulový krajník. Tento krajník bude nutné vyrovnat a znovu osadit. Bude použit stávající.

1,189 50 - 1,511 50km			dl. 322,0m			pravostranná

V km 0,499 70 bude zřízen nový přechod pro chodce. Bude zřízen délky 6,0m s šířkou 4,0m. Přechod je nutné zřídit s bezbariérovým přístupem, proto bude u přechodu obruba snížena na výšku podsázky 0,02m s umístěním hmatových prvků. Umístění varovného pásu šířky 0,4m umístěný u snížené obruby ukončený v místě výšky obruby 0,08m. Dále je nutné umístit signální pás, který je kolmý na osu přechodu, zřízený šířky 0,8m. Hmatové prvky budou provedeny z reliéfní dlažby kontrastní barvy vůči okolnímu povrchu.

Stávající chodník je nutné upravit k novému přechodu pro chodce, stejně také silniční obrubník.

U přechodu pro chodce dojde k vybudování dvou parkovacích ploch BUS pro náhradní železniční dopravu. Tento záliv bude proveden nový, v kompletní konstrukci se zadlážděním z drobné žulové kostky.

Přechod pro chodce bude nově nasvětlen:

Rozvodná soustava:

Napájení světelných bodů VO:   3 + PEN, 230 / 400 V AC, 50 Hz, TN-C

### Ochrana před úrazem elektrickým  proudem  ČSN 33 2000-4-41, ed.2 :

Ochrana základní  (živých) částí:

Soustava TN-C:

Izolací  ( ČSN 33 2000-4-41 ed.2 , příloha A,  čl. A1 )

Krytím  ( ČSN 33 2000-4-41 ed.2 ,  příloha A, čl. A2 )

Ochrana při poruše  (neživých částí) :

Soustava TN-C:

Automatickým odpojením od zdroje ( ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl. 411.3.2 )

Pospojováním  dle ČSN 33 20 00 – 4 – 41 ed.2, čl. 411.3.1.2

Ochrana živých a neživých částí:	(při běžném provozu a při poruše)

Soustava IT-SELV:		není uvažováno

### Technické řešení

Z osvětlovacího stožáru veřejného osvětlení na odbočce k autobusovému nádraží bude napájen osvětlovací stožár komunikace – OS 1 a dále pak osvětlovací stožáry pro osvětlení přechodu pro chodce – OS2 a OS3.

OS 1 – osvětlovací stožár bezpatkový třístupňový, výšky 8 m, žárový zinek, výložník jednoramenný, L = 1 m, žárový zinek, svítidlo typu ELGO – GRUPA BRILUX OUSc – 70 W, IP 66, zdroj – vysokotlaká sodíková výbojka NAV E 70 W

OS2 a OS 3 :  Sestava HONOR EXCENTRIC

Sestava obsahuje:

1 ks asymetrického svítidla, pro zdroj 250W

1 ks stožárové výzbroje jednopojistkové

1 ks stožáru 5,5 m nad zemí, žárově zinkovaný s oboustrannými reflexními bezpečnostními polepy

1 ks výložníku, žárově zinkovaný s oboustrannými reflexními bezpečnostními polepy

Stožáry budou osazeny do připravené trubky PVC 250 v betonovém základě.

Přechod stožáru ze země bude chráněn ochrannou manžetou cca 10 cm nad terén .

Kabelové rozvody veřejného osvětlení budou provedeny kabelem CYKY J 4 x 16 mm2

Pro uzemnění osvětlovacích stožárů bude paralelně s napájecím kabelem  do země položen zemnící pásek  FeZn 30 x 4 mm.

Zemní odpor  Rz = 5 ohmů.

Ovládání osvětlení bude řízeno centrálně na základě programu stávající rozvodnice veřejného osvětlení RVO 1.

Svítidla budou zapojena rovnoměrně do všech fází.

Napájení světelných bodů je provedeno kabelem CYKY uloženým v trase dle situačního schématu. Kabely budou ukládány přímo do země, do pískového lože resp. ochranných kabelových chrániček KOPOFLEX KF . Hloubka uložení  ve volném terénu je 70 cm, v chodníku 35 cm. Při křižování komunikace a vjezdů je hloubka uložení  100 cm v ochranných trubkách KOPOFLEX KF.  Uložení kabelu bude provedeno dle ČSN 33 2000-5-52. Křižování a souběh s ostatním zařízením bude respektovat minimální vzdálenost dle ČSN 73 6005. Nad kabelem bude uložena výstražná folie.

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení   při souběhu:

| Kabely VN do 10 kV | 0,15 |
| --- | --- |
| Sdělovací kabel | 0,3 (0,1) v chráničkách |
| Plynové potrubí | 0,4 NTL 0,60 STL |
| Vodovod | 0,4 |
| Kanalizace | 0,5 |

Minimální vzdálenosti kabelu VO od ostatních podzemních zařízení při křižování:

| Kabely VN do 10 kV | 0,15 |
| --- | --- |
| Sdělovací kabel | 0,3 (0,1) v chráničkách |
| Plynové potrubí | 0,1 NTL chránička přesahuje 1m na obě strany |
| Vodovod | 0,4 |
| Kanalizace | 0,3 |

Při výkopových  pracích dojde ke křižování a souběhu s podzemním zařízením. . Křižování a souběh bude proveden v souladu s výše uvedenou normou. Před  zahájením prací musí být tato podzemní zařízení vytyčeny.

Díky zřízení přechodu pro chodce a zúžení tak vozovky, je nutné upravit a doplnit stávající vodící proužek, který je nyní vytvořen z dvouřady z drobných žulových kostek.

0,418 50 - 0,494 50km			dl. 76,5m			přeosazení

0,503 50 - 0,578 50km			dl. 75m				nové osazení

Kanalizační sběrač

Z důvodu osazení nového obrubníku podél stávající komunikace v km 0,291 50 - 0,426 70km je navržená nová dešťová kanalizace pro odvodnění dešťových vod ze stávající plochy komunikace. Intenzita patnáctiminutového neredukovaného návrhového deště byla pro potřeby výpočtu stoky stanovena na 150l/s/ha.

Výpočet množství vody Q=S*Ψ*p15.

Kde 	Q 	množství srážkové vody		l/s

S 	odvodňované plochy			ha

Ψ	součinitel odtoku 		bezrozměrné číslo závislé na druhu odvodňované 										plochy a sklonu dle ČSN 75 6101 r.2012 tabulka č. 3.

p15	Intenzita patnáctiminutového neredukovaného návrhového deště  l/s/ha

Výpočet množství dešťových vod z povodí navržené stoky

| POVRCH | SOUČINITEL Ψ | PLOCHA ha | NÁVRHOVÝ PRŮTOK |
| --- | --- | --- | --- |
| KOMUNIKACE | 0,90 | 0,09 |  |
| MNOŽSTVÍ SRÁŽKOVÉ VODY CELKEM |  |  | 8,1 |

Návrhový průtok kanalizace činí 8,1 l/s.

Kanalizace je navržena jako gravitační dešťová kanalizační z trub PVC pevnostní třídy SN8 DN300.

Stoka délky 122,5m z trub PVC DN 300 pevnostní třídy SN8. Návrhový průtok činí 8,1 l/s. Z důvodu výskytu stávajících inženýrských sítí dešťová kanalizace přechází z jednoho jízdního pruhu do druhého. Na stoce budou umístěny šachty DN1000. Poklopy a rámy budou třídy zatížení D400. Uliční vpusti budou napojeny do šachet troubami PVC SN8 DN200.

U silniční obruby je proto nutné umístit dešťové vpusti

V1 0,292 10km		délka přípojky 1,5m

V2 0,350 00km		délka přípojky 2,0m

V3 0,400 00km		délka přípojky 2,5m

0,486 50km			posun stávající vpusti

SO 102 Komunikace III/3656

V km 0,086 00 na objektu SO 102 bude doplněn odvodňovací žlab š. 0,2m; dl. 5,0m. Stávající kanalizační vpusti před viaduktem budou zrekonstruovány, včetně výškové úpravy. Tyto vpusti jsou zapojeny do stávající dešťové kanalizace, která je vyústěna do řeky Svitavy. V dalším stupni projektové dokumentace je nutné posouzení stavu této kanalizace a v případě havarijního stavu kanalizace, bude nutná její rekonstrukce.

V úseku 0,030 00 - 0,080 00km je nutná rekonstrukce vozovky s odstraněním stávajících konstrukčních vrstev, výměnou podloží zeminy v tl. 350mm a vybudování nové konstrukce vozovky.

Zřízení nezpevněné krajnice bude provedeno:

0,000 00 – 0,056 50km			dl. 56,0m			pravostranná

0,000 00 – 0,078 40km			dl. 87,0m			levostranná

Další rekonstrukce bude spočívat ve výměně silniční betonové obruby v:

0,078 40 – 0,109 40km			dl. 31,0m			levostranná

SO 102 Komunikace III/3656

Plocha krytu vozovky:			450,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 50mm

Plocha kompletní vozovky:		320,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 70mm

Podkladní vrstva:					Štěrkodrť tl. 150mm

Ochranná vrstva:					Štěrkodrť min. tl. 150mm

SO 201 Most evid. č. 3655-1

Na mostě bude provedena pouze obnova krytu:

Plocha  krytu vozovky:			175,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 50mm

c) Ostatní kapacitní údaje

Stavba nevyvolá přeložky inženýrských sítí.

d)Výčet a rozsah nejdůležitějších prací a dodávek v rozdělení podle financování

z investičních prostředků stavebníka a ostatních investičních prostředků.

SO 101 Komunikace III/3655

Plocha krytu vozovky:			9 655,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 50mm

SO 102 Komunikace III/3656

Plocha krytu vozovky:			450,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 50mm

Plocha kompletní vozovky:		320,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 70mm

Podkladní vrstva:					Štěrkodrť tl. 150mm

Ochranná vrstva:					Štěrkodrť min. tl. 150mm

SO 201 Most evid. č. 3655-1

Plocha krytu vozovky:			175,0m2

Obrusná vrstva:					ACO 11+ tl. 40mm

Ložná vrstva:					ACO 16+ tl. 50mm

e)Výčet strojů, zařízení, software a inventáře investiční povahy, umělecká díla

Není řešeno.

9/ Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Zřízením této akce dojde především k zlepšení životních podmínek v dané lokalitě.

Rekonstrukcí krytu vozovky dojde k prodloužení životnosti vozovky.

Zřízením nového přechodu pro chodce dojde k propojení chodníků k železniční stanici.

Dále dojde k doplnění odvodnění v dané lokalitě, což má příznivý vliv na životní prostředí.

10/   Náklady stavby

Investice SUS Jihomoravského kraje		15 056 406,- Kč s DPH

Odhad proveden dle cenových normativů  pro ocenění staveb pozemních komunikací

Investice Města Letovice		     807 086,- Kč s DPH

Celkem náklady 		 15 863 492,- Kč s DPH

# 11/   Zdroje financování

Jedná se o investici SUS Jihomoravského kraje. Pouze parkovací stání, chodník a nasvětlení přechodu pro chodce bude investice Města Litovel.

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

# včetně

- napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci

Nově navržená kanalizace se bude napojovat na nově vyprojektovanou kanalizaci v rámci akce „Letovice, žel. st., přestupní uzel IDS Jmk“.

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

Stavbou nejsou vyvolané přeložky inženýrských sítí.

- napojení na dopravní infrastrukturu

Není nutné, protože se jedná o rekonstrukci stávajících komunikaci.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

Stavba bude mít příznivý vliv na životní prostředí.

- zábor zemědělského a lesního půdního fondu

Stavba nezasahuje do pozemků v zemědělském půdním fondu ani do lesních pozemků.

13/   Majetkoprávní vztahy

Seznam dotčených pozemků:

Parcelní číslo: 	758/1

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		2093

Výměra [m2]: 	32641

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Česká republika,

Příslušnost hospodařit s majetkem státu

Ředitelství silnic a dálnic ČR,     Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno (podle listiny)

Zahájení exekuce - Ředitelství silnic a dálnic ČR

Parcelní číslo: 	758/24

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		10001

Výměra [m2]: 	119

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	jiná plocha

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

MĚSTO LETOVICE, 	Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1316

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		589

Výměra [m2]: 	2798

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Jihomoravský kraj, 	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 60182 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno (podle listiny)

Parcelní číslo: 	1317/1

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		10001

Výměra [m2]: 	1925

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	ostatní komunikace

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

MĚSTO LETOVICE, 	Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice

Parcela nemá evidované BPEJ

Omezení vlastnického práva

Věcné břemeno vedení

Parcelní číslo: 	1723/3

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		431

Výměra [m2]: 	13725

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: 	koryto vodního toku přirozené nebo upravené

Druh pozemku: 	vodní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Česká republika,

Právo hospodařit s majetkem státu

Povodí Moravy, s.p., 	Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1725/1

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		589

Výměra [m2]: 	9764

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Jihomoravský kraj, 	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 60182 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1725/4

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		2626

Výměra [m2]: 	3144

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Česká republika,

Právo hospodařit s majetkem státu

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1725/6

Katastrální území: 	Letovice [581917]

Číslo LV: 		10001

Výměra [m2]: 	502

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Druh pozemku: 	ostatní komunikace

Způsob ochrany: 	ostatní plocha

Vlastnické právo

Jméno/název 	Adresa 		Podíl

MĚSTO LETOVICE, Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1781/3

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		2199

Výměra [m2]: 	449

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: 	manipulační plocha

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Zunka František, 	č.p. 123, 67962 Horní Poříčí

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1783

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		10001

Výměra [m2]: 	130

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	ostatní komunikace

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

MĚSTO LETOVICE, 	Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1807/1

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		589

Výměra [m2]: 	521

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Jihomoravský kraj, 	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 60182 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1807/2

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		10001

Výměra [m2]: 	79

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	jiná plocha

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

MĚSTO LETOVICE, 	Masarykovo náměstí 210/19, 67961 Letovice

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1807/3

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		589

Výměra [m2]: 	15

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Jihomoravský kraj, 	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 60182 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	1807/4

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		589

Výměra [m2]: 	13

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Jihomoravský kraj, 	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 60182 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	2405

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		589

Výměra [m2]: 	2982

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

Jihomoravský kraj, 	Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Hospodaření se svěřeným majetkem kraje

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5, Veveří, 60182 Brno

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	2414/7

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		848

Výměra [m2]: 	34680

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: 	dráha

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

České dráhy, a.s., 	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Parcela nemá evidované BPEJ

Parcelní číslo: 	2414/10

Katastrální území: 	Letovice [680711]

Číslo LV: 		848

Výměra [m2]: 	104

Typ parcely: 	Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: 	DKM

Určení výměry: 	Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití: 	silnice

Druh pozemku: 	ostatní plocha

Vlastnické právo	Adresa		Podíl

České dráhy, a.s., 	nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11000 Praha 1

Parcela nemá evidované BPEJ

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Není řešeno.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Není řešeno.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Není řešeno.

17/   Zvláštní technické podmínky zpracování IZ

Při dalším stupni projektové dokumentace je nutné se řídit právními předpisy, normami, zákony a vyhláškami a to především:

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na silničních komunikací

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací stání

ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

ČSN 73 6133 Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací, základní ustanovení pro navrhování

ČSN 36 0400 Veřejné osvětlení

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikací

TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení

TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací

TP 83 Odvodnění pozemních komunikací

Vyhláška 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

18/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Rozpočet pro výběr zhotovitele bude proveden v rozpočtové soustavě URS Praha a.s. s ohledem na standardy aktuálních cenových normativů staveb silnic a dálnic v aktuální cenové úrovni, v členění dle objektů.

19/   Seznam příloh

Seznam příloh investičního záměru:

Výkresy:

B 1 Přehledná situace

B 2 Situace

B 3	Situace dotčených pozemků

B 4 Ortofotomapa

B 5 Vzorové příčné řezy

Související dokumentace:

C 1 Odhad nákladů

C 2	Informace o parcelách

C 3 Diagnostika silnice III/3655

C 4 Diagnostika silnice III/3656

Ve Vysokém Mýtě listopad 2014					Vypracoval: Ing. Šárka Šafránková