Příloha č. 4 Technická specifikace

Níže uvedené technické parametry představují minimální požadované parametry. Nabízený přístroj musí dosahovat minimálně níže uvedených hodnot a vlastností. Uchazeči mohou zadavateli nabídnout i lepší technické řešení přístroje.

Nabízený přístroj musí splňovat minimálně následující parametry:

| Funkce/parametr | Hodnota | Vyplní uchazeč |
| --- | --- | --- |
| Přístroj s jednoduchým ovládáním | ano/ne |  |
| Monitor s úhlopříčkou alespoň 19“ 4:3 nebo adekvátně 22´´ 16:9 | ano/ne |  |
| Externí monitor | ano/ne |  |
| Elektronicky nastavitelná výška ovládacího panelu | ano/ne |  |
| Barevný 10,4“ ovládací touchpanel | ano/ne |  |
| B-mode v základních frekvencích | ano/ne |  |
| DICOM 3.0 včetně licence | ano/ne |  |
| 3D/4D abdominální elektronickou multifrekvenční sondu s mechanickým řízením včetně 3D/4D zobrazení | ano/ne |  |
| 2D/3D/4D vaginální multifrekvenční mikrokonvexní sonda, 4-9 MHz, 192 elementů, harmonické zobrazení, úhel 179o | ano/ne |  |
| Harmonické zobrazení na všech sondách | ano/ne |  |
| Spektrální doppler a barevné dopplerovské zobrazení (CFM) včetně zobrazení energie krevního toku (power doppler, angio doppler) | ano/ne |  |
| Barevné dopplerovské mapování se zvýšenou citlivostí zobrazením rychlostí v barevné škále | ano/ne |  |
| SW vybavení pro provádění měření užívaných pro sonografii v gynekologii porodnictví včetně 3D a 4D zobrazení | ano/ne |  |
| 2D zobrazení krevního toku pomocí substrakce obrazu bez použití kontrastních látek technologie SMI nebo B-Flow (například pro zobrazení proudění krve při fetálním vyšetřování) | ano/ne |  |
| Možnost softwarového vybavení pro detekci a automatické rozměření hyperechogeních objemových struktur s přehledným zobrazením ze 3D/4D obrazu | ano/ne |  |
| Měření jak v live, tak ve zmrazeném a uloženém obraze – RAW data | ano/ne |  |
| Automatické měření parametrů dopplerovského spektra | ano/ne |  |
| ZOOM – prosté zvětšení obrazu (read&write; panzoom) ZOOM s vysokou citlivostí (high definition zoom) | ano/ne |  |
| Přístroj musí být současně vybaven jednotkou pro záznam obrazové informace na disky DVD-R/RW, HDD 2x USB, ČB foto tiskárna | ano/ne |  |
| Automatické měření NT a IT (pro 2D i 3D/4D sondu) | ano/ne |  |
| Automatické měření biometrie plodu AC/HC/BPD/FL (pro 2D i 3D/4D sondu) | ano/ne |  |
| Modul pro odrušení ultrazvukových speklí s možností nastavení úrovně v minimálně 6 krocích (např.:0,1,2,3,4) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ano/ne |  |
| Modul pro compaundní (úhlové) zobrazení s možností nastavení úrovně v minimálně 8 krocích (např.: 1-8) v B obraze i v B obraze s barevným dopplerem | ano/ne |  |

*pozn. Uchazeč vyplní u každého parametru ve sloupci C buď ANO, nebo NE, podle vlastností nabízeného přístroje.

V                     dne:

………………………………………………………………………..

(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče)