D.1.1.A -  TECHNICKÁ ZPRÁVA

akce: „VÝDEJNA JÍDEL MERHAUTOVA, SZŠ A VOSŽ BRNO“

datum:	prosinec 2014

zhotovitel dokumentace:	atelier dwg s.r.o., Pekařská 13, Brno 602 00

údaje o stavebníkovi: 	SZŠ a VOŠZ Brno, Merhautova 590/15, Brno 613 00

Část D.1.1.A Technická zpráva

  - účel objektu

Výdejna jídel školní budovy.

  - zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Objekt je stávající, kompozice prostorového uspořádání se nemění.

Nově navržená jídelna s výdejnou jídel se nacházejí v přízemí budovy naproti stávající vrátnici v místě původní šatny. Prostory stávajícího bufetu jsou využity pro zázemí výdejny.

c)  kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,

orientace, osvětlení a oslunění

Kapacita výdejny: 350 jídel/den (teplých i studených)

Orientace ke světovým stranám vychází z původní polohy objektu. Oslunění a osvětlení jednotlivých prostor je zachováno.

d)  technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na

užití objektu a jeho požadovanou životnost,

Zemní práce

Budou prováděny pouze v souvislosti s ležatou kanalizací a čerpací stanicí v suterénu stavby.

Základy

Do základových konstrukcí objektu nebude zasahováno.

Svislé a vodorovné  nosné konstrukce

V 1.np nebude do nosných konstrukcí zasahováno.

Příčky

V 1.np jsou navrženy sádrokartonové příčky na ocelové konstrukci tl. 150 mm s vloženou minerální izolací.

Podhledy

V místnostech sociálního zařízení jsou navrženy SDK hydrofobizované podhledy.

Výplně otvorů

Vnitřní dveře jsou navrženy z HPL v dezénu dub do ocelové zárubně. Dvojkřídlé dveře do jídelny z chodby jsou prosklené, ostatní dveřní výplně jsou plné, hladké. Některé dveřní výplně jsou doplněny o větrací mřížky. Blíže viz výpis truhlářských výrobků. Otvíravé okenní výplně budou doplněny o sítě proti hmyzu a kování musí umožňovat otevírání okenních otvorů z úrovně podlahy.

Izolace

Zvukové izolace:

Jsou to izolace v SDK příčkách na bázi minerální vlny.

Požární izolace:

Všechny prostupy požárně dělícími konstrukcemi musí být provedeny v souladu s ČSN 730810, zejména s čl. 6.2 „Těsnění prostupů kabelů a potrubí“.

Zastřešení

Do zastřešené objektu se v rámci stavebních prací nezasahuje.

Schodiště, rampy,balkony a terasy

Omítka a nášlapná vrstva stávajícího schodiště do suterénu budou vyspraveny.

Podlahy

V jídelně bude položena vinylová nášlapná vrstva podlahy. V ostatních prostorech bude položena keramická dlažba a obklad. V těchto prostorech bude provedena hydroizolační stěrka z dvou komponentní, vlákny vyztužené, vysoce flexibilní maltové stěrky s nízkým elastickým modulem na bázi modifikovaného cementu se speciálními polymery, s příslušnými aditivy pro zajištění vodonepropustnosti, bude provedena do výše obkladu, v rozích a ve styku stěn s podlahou bude do izolace vložena těsnící páska. Dlažba a obklady budou lepeny tenkovrstvým flexibilním cementovým lepidlem  (třída C2: vysoká adheze, třída T: tixotropický efekt - snížený skluz, typ E: prodloužená doba zavadnutí, třída S1: deformovatelné malty, vysoká flexibilita ).

Všechny nášlapné vrstvy budou dodány včetně lišt, typ lišt bude předveden a odsouhlasen projektantem v rámci autorského dozoru.

Povrchové úpravy stěn

Vnitřní výmalba bude bílá. Všechny stávající omítky budou odstraněny a provedeny nové. V některých místnostech budou provedeny obklady stěn. Obklady budou lepeny tenkovrstvým flexibilním cementovým lepidlem  (třída C2: vysoká adheze, třída T: tixotropický efekt - snížený skluz, typ E: prodloužená doba zavadnutí, třída S1: deformovatelné malty, vysoká flexibilita ).

Klempířské výrobky

Nebudou prováděny.

Zámečnické výrobky

Nebudou prováděny. Pouze budou osazeny PHP viz požárně bezpečnostní řešení.

e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů,

dle ČSN 730540-2:2007

|  | UN,20 [W/(m2·K)] |  | U |
| --- | --- | --- | --- |
|  | požadovaná | doporučená | navržená |
| Střecha šikmá do 45° | 0,24 | 0,16 | 0,15 (0,19) |
| Stěna vnější | 0,38 | 0,25 |  |
| Podlaha a stěna vytápěného prostoru přilehlá k zemině | 0,45 | 0,30 |  |
| Okno, dveře a jiná výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) Jejich kovové rámy přitom musí mít Uf ≤ 2,0 W/(m2·K), ostatní rámy těchto výplní otvorů musí mít Uf ≤ 1,7 W/(m2·K). | 1,7 | 1,2 | 0,9 |
| Šikmé střešní okno, světlík a jiná šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z vytápěného prostoru do venkovního prostředí (včetně rámu) Jejich kovové rámy přitom musí mít Uf ≤ 2,0 W/(m2·K), ostatní rámy těchto výplní otvorů musí mít Uf ≤ 1,7 W/(m2·K). | 1,5 | 1,1 | 1,1 |

U < U N,20

f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického

a hydrogeologického průzkumu,

V rámci stavebních úprav se nezasahuje do základových konstrukcí objektu.

g)  technologické  podmínky  postupu  prací,  které  by  mohly ovlivnit

stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední stavby,

Při demontáži konstrukcí je nutné postupovat zásadně vertikálním směrem odshora dolů. Konstrukční prvky mohou být odstraněny pouze nejsou-li zatíženy.

h) zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací a zpevňovacích

konstrukcí či prostupů,

Bourání jednotlivých stávajících konstrukčních částí lze provádět zásadně odshora dolů, bude se postupovat od podporovaných konstrukcí k podporujícím. Bourání v nosných konstrukcích musí předcházet statické zajištění okolních  a horních stávajících konstrukcí.

Při bouracích pracích nesmí dojít k přetěžování stávajících nosných konstrukcí vybouraným materiálem, tento bude kontinuálně odvážen. Dále nesmí docházet k necitlivým zásahům do nosných konstrukcí objektu používáním nevhodné mechanizace.

Při provádění veškerých stavebních prací je nutno dodržet o bližších min.podmínkách na BOZ na staveništích č. 591/2006 a zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné zejména, že dodavatel stavebních prací musí v rámci dodavatelské dokumentace zpracovat technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na  stavbě.

Při realizaci bouracích a zabezpečovacích prací budou respektovány požadavky §62 až 70 vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.324/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

i) požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí,

Zhotovitel je povinen přizvat TDI objednatele, popř. stavební a autorský dozor  ke kontrole zakrývaných prací.

j) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných

negativních účinků,

Užívání objektu nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

k) dopravní řešení

Dopravní řešení zůstává stávající, nebude do něj zasahováno.

l)   ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí,

protiradonová opatření

V podlaží přiléhající k terénu se nenacházejí žádné obytné místnosti.

m) dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Stavba je navržena v souladu se všemi příslušnými platnými právními předpisy a nařizeními, zejména zákon č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon, vyhlášky č. 501/2006 Sb - Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území a s platnými právními předpisy se zřetelem na ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb – Vyhláška o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů.

n)  specifické  požadavky  na  rozsah a obsah dokumentace pro provádění

stavby, případně dokumentace zajišťované jejím zhotovitelem.

Zhotovitel stavby je povinen před zahájením stavebních prací ověřit polohu stávajících inženýrských sítí, seznámit se s  předpisy bezpečnosti práce a nakládání s odpady. Veškeré odpady ze stavby budou evidovány, doklady o jejich likvidaci budou předloženy ke kolaudaci. Zhotovitel stavby je povinen na po ukončení stavebních prací předložit objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby.

V Brně dne 2.12. 2014  				             Ing. arch. Petr Keith