ARCH.Č.SÚS JMK

09/05-043

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	III/37729, III/37737 Vyškov,

##### okružní křižovatka

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	28.8.2009

## Zpracovatel 			          	RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

Havlíčkova 139/25a, 602 00	BRNO

IČ: 25325680, DIČ: CZ25325680

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č.

Přidělení finančních prostředků

z rozpočtu Jihomoravského kraje	Zastupitelstvo Jihomoravského kraje

schváleno    				Usnesením č.

Za Jihomoravský kraj		 	Mgr. Michal Hašek, hejtman

## Základní údaje

##### 1/   Název stavby  			III/37729, III/37737 Vyškov,

##### okružní křižovatka

2/   Místo stavby 			Vyškov – Dědice, , sídliště Víta Nejedlého

Morávkova ulice

| Seznam trvale dotčených parcel: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÚ |  | objekt | p.č. KN | druh pozemku | vlastník |  |
| Dědice u Vyškova |  | SO 101 | 3970/1 | ostatní plocha | Město Vyškov |  |
|  |  | SO 101 | 3970/9 | ostatní plocha | Město Vyškov |  |
|  |  | SO 101 | 2149/3 | ostatní plocha | Město Vyškov |  |
|  |  | SO 101 identifikace parcel | 4012/1 PK 4012 | ostatní plocha | - Jihomoravský kraj–SÚS JmK |  |
|  |  | SO 101 | 4018 | ostatní plocha | - |  |
|  |  | SO 101 | 3948/40 | ostatní plocha | - |  |
|  |  | SO 101 Identifikace parcel | 1530/4 PK 1833/1 PK 1836/1 PK 1824/2 PK 1824/1 PK 1817 PK 1808 | orná půda | - Město Vyškov SJM Fúzik, Fúziková, Vyškov, Kozlany F. Cikánková, Vyškov F. Cikánková, Vyškov J. Švec, P. Švec, K. Švec, Vyškov H.Švec, F. Švecová, Vyškov |  |
|  |  | SO 101 | 1865/1 | ostatní plocha | Město Vyškov |  |
|  |  | SO 101 | 735 st. | zast.plocha a nádvoří (škola) | Město Vyškov |  |
|  |  | SO 101 | 1767/3 | orná půda |  |  |

3/   Charakter stavby 		stavební úprava nevyhovující průsečné křižovatky

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel				Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Předložený investiční záměr řeší změnu stávající průsečné křižovatky silnic III/37729, III/37737 a místní komunikace ve Vyškově – Dědicích. Jedná se o frekventovanou křižovatku v ranních a odpoledních špičkách, poněvadž místní komunikace je jedinou přístupovou cestou k vojenskému areálu ve Vyškově a do vojenského újezdu Březina.

Úhel křižujících komunikací je velmi ostrý 47°, norma ČSN 73 6102 povoluje u novostaveb 75°. Důsledkem ostrého úhlu u této křižovatky je komplikace rozhledu při přednosti v jízdě zejména pro nákladní vozidla a obsazené autobusy – nejhorší rozhled mají řidiči při nájezdu do křižovatky od Radslavic přes zaparkovaná osobní automobily.

8/   Popis stavby

Stavba se nachází v intravilánu na okraji sídliště Víta Nejedlého. Těsně za křižovatkou je velké parkoviště pro osobní vozy, naproti je základní škola s vjezdem zaústěným do křižovatky. V ostrém úhlu na východní straně je park s ošetřovanými vzrostlými stromy – listnatými solitéry. Tyto stromy nebudou stavbou dotčeny.

Výškové uspořádání terénu kolem křižovatky je příznivé, křižovatka víceméně leží v mírně skloněné rovině.

Nová okružní křižovatka je navržena ve tvaru elipsy z toho důvodu, že dvojice větví v ostrém úhlu křižovatky jsou od sebe více vzdáleny a jejich vzájemné propojení prostou kružnicí není možné. Vnitřní okraj v místě s největší křivostí má poloměr R = 10 m, naopak v místě s nejmenší křivostí R = 38,2 m. Šířka jízdního pruhu je navržena 5,25 m  (dlážděný prstenec se do této šířky nepočítá).

Křižovatka je navržena na průjezd vozidel, umožňujících přepravu vojenské techniky, tzn. na čtyřnápravový tahač TATRA 815 s podvalníkem šířky 3,5 m, přičemž celková délka vozidla činí 21,50 m - v přímém směru k vojenskému areálu ze silnice III/37737.

Návrh křižovatky řeší také sjezd ke hřišti základní škole. Pro sjezd ke škole v křižovatce je navržena jeho přeložka. Pokud postačí jen jeden sjezd na opačné straně školy (směrem na Radslavice), bude možné sjezd v křižovatce úplně zrušit.

Chodník na křižovatce bude zřízen jen pro směr z Morávkovy ulice zespodu kolem školy ke stávajícímu přechodu u školy a dále bude doplněn kus chodníku v „čele“ parku.

Součástí stavby bude také přeložka a ochrana inženýrských sítí v křižovatce.

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Stavbou bude vyřešena nevyhovující křižovatka, na níž k dochází k menším dopravním nehodám – spíše jen s pomačkanými plechy. Nová křižovatka bude odpovídat nejmodernějším trendům v uspořádání pozemních komunikací.

10/   Náklady stavby (v cenové hladině 2009)

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč        6 302 240,- Kč (vč. DPH)

z toho  investiční celkem		             6 302 240,- Kč (vč. DPH)

11/   Zdroje financování (v cenové hladině 2009)

Celkové zdroje (v tis.Kč)				6 302 tis. Kč (vč. DPH)

z toho:

investiční dotace   					6 302 tis. Kč (vč. DPH)

Investiční fond stavebníka					………….

jiné (v členění celkem a dle jednotlivých poskytovatelů v konkrétních fin. částkách)	………….

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

Vzhledem k rovinaté konfiguraci zájmového území a vzhledem k tomu, že stávající křižovatka je velmi prostorně koncipovaná, bude realizace okružní křižovatky poměrně jednoduchou stavbou. Provoz během stavby bude možné převádět po polovinách navržené okružní křižovatky.

Bohužel stávající silnice III/37737 zespodu od města není majetkově vypořádaná a bude nutné jednat se soukromými vlastníky pozemků – viz odst. 2/.

Menší komplikací stavby budou vodovody, vedené přímo v dnešní křižovatce a vzdušné vedení VN 22 kV přímo středem křižovatky. Dále bude třeba počítat s přeložkami silových kabelů od trafostanice a s optickými telefonními kabely s trasami v blízkosti stávající křižovatky.

V horizontu 10 – 20 let je potřeba počítat s napojením západního přivaděče, které by bylo umožněno po zrušení větve z Morávkovy ulice zespodu – viz situace křižovatky.

13/  Majetkoprávní vztahy

Budoucí majetkoprávní uspořádání:

Stavební objekt                                               		vlastník/správce

SO 101 – Okružní křižovatka         			stavebník/uživatel

SO 121 – Chodníky					město Vyškov

Přeložky a ochrana podzemních sítí			příslušný správce

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Neřeší se.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Změna křižovatky s nezaměstnaností nesouvisí.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude zajištěn veřejnou obchodní soutěží.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

SO 001 Příprava území	250 000,- Kč

SO 101 Okružní křižovatka 	2 956 000,- Kč

živičná vozovka - 50 % nová konstrukce 275 m2 x 2 500,- Kč/m2

50 % využití stávající 275 m2 x 700,- Kč/m2

dešťová kanalizace 6 vpustí + potrubí v hodnotě 600 000,- Kč

dlážděný prstenec 160 m2 x 2 800,- Kč/m2

vnitřní plocha 430 m2 x 600,- Kč/m2

napojované úseky u jednotlivých větví křižovatky 1 100 m2 x 700,- Kč/m2

SO 102 Dopravní opatření	200 000,- Kč

SO 121 Chodníky 130 m2 x 1 000,- Kč/m2	130 000,- Kč

SO 151 Hospodářské sjezdy 	160 000,- Kč

SO 451 Venkovní osvětlení 	400 000,- Kč

Přeložky a ochrana inž sítí	400 000,- Kč

celkem 	4 496 000,- Kč

po započtení projektové přípravy a inž. činnosti	+ 400 000,- Kč

a po započtení rezervy (mj. výkup pozemků, vynětí)	+ 400 000,- Kč

celkem bez DPH	5 296 000,- Kč

+ 19 % DPH	1 006 240,- Kč	   celkem vč. DPH	6 302 240,- Kč

18/   Seznam příloh

1/ Přehledná situace

2/  Snímek mapy KN 1 : 2 000, mapový list Vyškov 8-6/2

3/  Snímek mapy KN 1 : 2 000, mapový list Vyškov 7-6/1

4/  Situace 1 : 500 se zákresem pozemků

5/  Situace 1 : 500 vybarvená

6/  Vlečné křivky různých typů vozidel – 6 listů

7/  Zápis z výrobního výboru dne 18. 8. 2009 – 2 strany

Zaměření polohopisu a výškopisu – samostatně na CD