Tejkal Miloš

GEODETICKÉ   PRÁCE

Křiby 306

66417 Tetčice

774373306

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce				:	křižovatka silnic

Místo				:	Dědice,okr.Vyškov

Účel                                       :	mapový podklad pro projekt

Rozsah			:	cca 3ha

Měřítko			:	1: 500

Souřadnicový systém	:	JTSK

Výškový systém		:	Bpv

Zakázka číslo		:	38/2009

Objednatel			:	Ing Rybák

Zaměření požadovaného prostoru bylo provedeno v květnu 2009.

Polygonizace: zaměření bylo připojeno na trigonometrické body č.9,14 a 201. Ze dvou stanovisek č.4001 a 4002 (viz seznam) bylo zaměření provedeno.

Podrobné měření: Polární metodou přístrojem SOKKIA Powerset 3000 bylo zaměřeno území v požadovaném rozsahu se všemi nadzemními objekty,povrchové znaky inž.sítí,rozhraní povrchů,terénní tvary

Zpracování: 	naměřené hodnoty byly zpracovány počítačem ve výpočetním programu GROMA8. Graficky vyhodnoceny  programem MICROSTATION a převedeny do DWG.

Obsah měřického elaborátu:		1. technická zpráva

2. situační kresba 1:500

3. seznam souřadnic

4. CD

Odesláno též na: rybak@rybak.cz

V Tetčicích  30.05.2009

Miloš Tejkal

Převzal: