ZÁZNAM Z  VÝROBNÍHO VÝBORU

Konaného dne 1.11.2012 na Obecní úřadu Loděnice, ve věci, projednaní investičního záměru „II/4133 a II/3967  Loděnice - průtah“.

Jednání se zúčastnili – viz prezenční listina.

Zástupce správy a údržby silnic a starosta obce Loděnice byli seznámeni s projektovou dokumentací a byl odsouhlasen rozsah stavby. Na Výjezdu z obce Loděnice ve směru na obec Šumice a Pohořelic bude navržen vjezdový zpomalovací ostrůvek.

V průtahu obcí Loděnice ve staničení cca 0,320 až 1,020 km bude navržena vozovka šířky 6,50 m vymezená silničními obrubami s odvodněním do dešťových vpustí. V centru obce budou navrženy odstavné plochy.

Na ostatních úsecích řešeného průtahu, tj. v okrajových částech obce je navržena vozovka šířky 6,0 m vymezená přídlažbovými deskami

Odvodnění vozovky v centru obce v místech vozovky s navrženými silničními obrubami bude dešťová voda svedena navrženými dešťovými vpusti do navržené dešťové kanalizace, která bude napojena do stávající dešťové kanalizace. Dle vyjádření starosty obce je dešťová kanalizace ve vlastnictví správy a údržby silnic. V dalším stupni dokumentace bude prověřen stav kanalizace. V okrajových částech obce bude vozovka odvodněna do stávající silniční příkopy. Tato příkopa je navržena na pročištění.

Obec Loděnice bude v roce 2013 realizovat splaškovou kanalizaci celé délce průtahu.

Starosta obce požaduje vyřešení odvodnění v místě křižovatky „u hřbitova“ tak, aby nedocházelo k podmáčení přilehlé nemovitosti.

Inženýrské sítě: Vodovod je veden v cca 1/3 délky průtahu v prostoru vozovky, ve zbývající části je veden v přilehlé zeleni nebo chodníku. Ostatní inženýrské sítě dle zaslaných podkladů jednotlivými správci jsou vedeny mimo prostor vozovky.

Autobusové zastávky ve staničení cca 0,960 km ve směru na Pohořelice budou navrženy se zálivem. Zastávky v centru obce zůstanou ve stávajícím stavu, tj na vozovce. Zastávky ve směru na obce Šumice byly také navrženy na vozovce. Na žádost starosty projektant prověří možnost zřízení zálivu ve směru od Šumice.

Zapsal: ing. Bořek Zvědělík