Most 383 - 005

Most přes Říčku za Ochozem

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 383 - 005 (Most přes Říčku za Ochozem)

Okres:	Brno-venkov

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Marván David, Ing.

Datum provedení prohlídky:	21.10.2015

Poznámka:	Prohlídku provedl Ing. David Marván a Ing. Vojtěch Konečný. Teplota konstrukce nebyla měřena.

Počasí v době provádění prohlídky: Zataženo

Teplota vzduchu: 12 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	383	Staničení km: 8,019	Ev. č. mostu:	383 - 005

Název objektu:	Most přes Říčku za Ochozem

Staničení ve směru:	Ochoz u Brna - Hoštěnice	Způsob zpřístupnění: Po svazích kolem mostu.

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | Základy spodní stavby nejsou přístupné, bez provedení sond nelze přesně zjistit založení. Pravděpodobně plošné založení. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | Opěry jsou masivní, z kamenného zdiva. Křídla jsou rovněž kamenná, rovnoběžná. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 |  | Jedná se o trámový most o jednom poli. Hlavní NK sestává z ocelových válcovaných nosníků I. Mostovka z ocelových mostnic Zores. Na mostnicích je štěrkových násyp. Na obou stranách je most rozšířen pomocí prefabrikovaných nosníků ŽMP. Uložení přímé, mostní závěry nejsou. |
| --- | --- | --- |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 |  | Vozovka je živičná, izolace zřejmě žádná, most nemá chodníky, betonová římsa je jen na povodní straně mostu. |
| --- | --- | --- |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 |  | Po obou stranách jsou osazena nízká betonová svodidla. Na povodní straně zbytky zábradlí. Na začátku a konci svodidel je vždy osazena značka Z4 (celkem 4 ks). Dopravní značení s evidenčním číslem mostu a dále s označením zatížitelnosti. Odvodnění mostu je provedeno pomocí podélného a příčného spádu. |
| --- | --- | --- |

6. Cizí zařízení

| 6.1 |  | Není |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 |  | Pod mostem se nachází přírodní koryto potoku Říčka. Přístup pod most je možný po svazích koryta. |
| --- | --- | --- |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

| 0.1 |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 |  | Bez provedení sond nelze zjistit. Založení zřejmě plošné. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 |  | V opěře 2 (levobřežní) je vypadnuta velká část kamenného zdiva v šířce cca 2,0 m - nebezpečí havárie! Opěra 1 je celkem v pořádku. |
| --- | --- | --- |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Hlavní nosníky jeví známky velké hloubkové koroze - dochází k odlupování plátů rzi. Mostnice Zores jsou zcela zkorodované - propadávají jimi kameny. Nebezpečí havárie! Panely ŽMP mají lokálně silně obnaženou korodující výztuž. |
| --- | --- | --- |

4. Ložiska, klouby, mostní závěry

| 4.1 |  | Nejsou. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 |  | Vozovka je převrstvená, nerovnosti, příčné trhliny v místě opěr. Na návodní straně římsa zcela chybí. Na povodní straně se římsa rozpadá. |
| --- | --- | --- |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Zřejmě není žádný. |
| --- | --- | --- |

7. Odvodňovací zařízení

| 7.1 |  | Není. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 |  | Betonová svodidla jsou nízká a nesplňují ochranou funkci proti pádu osob. U svodidel jsou nánosy a vegetace. Hodnoty zatížitelnosti jsou uvedeny nesprávně mají být 5 resp. 6 tun |
| --- | --- | --- |

10. Cizí zařízení na mostě

| 10.1 |  | Není. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 |  | Koryto říčky je zaneseno bahnem. Přístupové cesty jsou zarostlé bujnou vegetací. |
| --- | --- | --- |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba se provádí v minimálním rozsahu v rámci možností správce

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

5.odstranění nutno provést ihned

-	Opravit havarijní místo opěry 2. Co nejdříve postavit provizorium a zahájit projekční práce na novém mostě. Nebezpečí havárie ! Do doby postavení provizoria vyznačit správnou zatížitelnost.

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :24.11.2015

Poznámka :

Závěry z hlavní prohlídky byly projednány se zástupcem objednatele panem Rudolfem Milerskim.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

VII - Havarijní	a =	0,2

Vn =	5 t

Nosná konstrukce

Vr = 	6 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	0 t

VII - Havarijní	a =	0,2

Použitelnost:	V - Nepoužitelné	Maximální nápravový tlak = 4,5 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	září 2016

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled na most ve směru staničení |
| --- | --- |
|  | Pohled na most proti směru staničení |
|  | Povodní strana mostu |
|  | Návodní strana mostu |
|  | Podhled nosníků ŽMP - obnažená korodující výztuž |
|  | Silně korodující nosníky a téměř zcela odrezlé mostnice Zores |
|  | Silně korodující nosníky - odlupování plátů rzi - téměř zcela odrezlé mostnice Zores |
|  | Rozpadlá levobřežní opěra ve středové části |
|  | Příčná trhlina ve vozovce v místě opěry |