Mostní list mostu pozemní komunikace

Ev.č. mostu: 		40832 - 2

Název mostu: 		Most přes místní potok v obci Kravsko

Místní název :

Předmět přemostění : 	Vodoteč (stálý průtok) Potok

Převáděná komunikace:   	3. třída / 40832

Název převáděné komunikace :

Staničení liniové:    5,054 km	                            Staničení na úseku:    0,093 km

Rok postavení: 			1965

Rok poslední rekonstrukce :

Kraj : 		Jihomoravský

Okres : 		Znojmo

Katastrální území: 	Kravsko

Správce mostu: 	kraj Jihomoravský/SÚS Jihomoravského kraje/oblast Znojmo

Zatížitelnost v době uvedení do provozu, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)				Rok: 2002

Vn = 30 t 		Vr = 30 t 	Ve = 196 t  	Vaj (Va) = - t

Zatížitelnost současná, způsob a rok stanovení

Způsob stanovení: V – CZEN (Zatížitelnost stanovená podrobným statickým výpočtem)				Rok: 2013

Vn = 18 t 		Vr = 18 t 	Ve = 117 t  	Vaj (Va) = 12 t

Dl. přemostění: 9,6 m	Dl. nosné konst. : 10,6 m	Šikmost : Kolmý / 100 gr

Volná šířka : 7,98 m	Celková šířka mostu : 8,51 m	Plocha mostu : 90,21 m2

Nosná konstrukce

celk.počet polí : 3

Podrobný popis nosné konstrukce: Hlavní nosnou konstrukci tvoří polokruhová klenba z kamen. zdiva a v rozšířených částech válcované ocel. nosníky typu I č.40 (vlevo 2 ks a vpravo 3 ks). Uložení NK na opěrách v rozšířených částech je prosté. Vzdálenost ocel. nosníků je 0.83 m. Původní NK (klenbová část) má tři pole, rozšířené části dvě pole. Vozovka je živičná proměnné tloušťky. Max.výška činí cca 0.47 m. Celková šířka nosné konstrukce je 8.21 m.

Popis skupin polí

Počet  polí:	Světlost šikmá:	   Kolmá:    Konstr.výška:     Rozpětí:    Druh stat.působení:	           			m 		m 	m 		m

3 		2,3 		2,3 	0,45 		- 	Klenba

1 		2,3 		2,3 	0,4 		2,8 	Trám deskový prostý

1 		6,05 		6,05 	0,4 		6,55 	Trám deskový prostý

Stavební výška : 0,87 m		Úložná výška : 0,87 m

Způsob uložení NK

Pozice:		Způsob uložení:	Typ:		Výrobce:		Označení:

Mostní  závěry

Pozice:		Typ:		Výrobce:		Označení:

Izolace desky mostovky

Typ:		Výrobce:		Materiál:

Spodní stavba

Podrobný popis spodní stavby: Opěry a mezilehlé podpěry z lomového kamene (klenba) a z betonu (rozšířená část). Mezilehlé podpěry 2 u klenbové části, 1 u rozšířené části.

Opěry												   Počet : 2 	Délka: 8,21 až 8,21 m 	Tloušťka: 0 až 0 m 	Výška: 1,4 až 1,45 m 			Materiál: Kámen 		Základy:

Přechodová oblast:

Mezilehlé podpěry										   Počet : 2	Délka: 4,5 až 8,21 m 	Tloušťka: 1,35 až 1,35 m 	Výška: 1,5 až 1,5 m 		Materiál: Kámen 	Základy:

Vozovka/chodníky:

Povrch komunikace: Živice	Šířka mezi obrubami: 6,74 m    	Plocha vozovky: 71,44 m2

Konstrukce vozovky:

Povrch chodníku: Beton  		Šířka chodníku:	 0,9/- m	Plocha chodníku: 9,54 m2

Konstrukce chodníku:

Odvodnění mostu:

Druh:		Typ odvodňovačů:  		Výrobce:  		Svody (dn/mat).:

Záchytná zařízení

Zábradlí (typ/délka):

Zábradelní svodidla (typ/délka):

Svodidla (typ/délka) :

Jiné vybavení :

Ostatní údaje

Výška mostu nad terénem: 2,3 m	Výška NK nad hladinou vody: 1,2 m

Q100:     m3/sec.		Hladina Q100: 	Normální hl. vody: 0,2 m

Souřadnice mostu

WGS-84   N: 48,55272		E: 15,59233	S-JTSK		X: -680331,349	Y: -1223222,934

Cizí zařízení

Typ:		Správce:		Popis:

Správní údaje

Archivace projektu: 		Nezadaná

Klasifikační stupeň stavu mostu:                                                                                                                  nosná konst.:	V - Špatný	    spodní stavba: VI - Velmi špatný	použitelnost: IV - Omezeně použitelné

Rok provedení poslední HPM (MPM): 2013

Reprodukční pořizovací hodnota                                                                                                                 RPH :    0,00 Kč	        		Datum posledního stanovení RPH: 17.8.2015

Datum tisku ML: 17.8.2015		Vypracoval: tisk z BMS - Šeiner Jiří

Schematický náčrt mostu

(příčný řez, podélný řez, půdorys)

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 1.část

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 2.část

Schematický náčrt mostu, převzatý z ML, 3.část