Technické podmínky:

Provedení oprav a antikorozní ochrany automobilových podvozků 4x4 provádějících zimní údržbu komunikací.

Tatra 815, rok výroby 2009, RZ: 6B4 3145	 (oblast Brno)

Tatra 815, rok výroby 2008, RZ: 6B0 2623 	(oblast Hodonín)

Tatra 815, rok výroby 2008, RZ: 6B0 3540 (oblast Vyškov)

Tatra 815, rok výroby 2007, RZ: 4B4 7275 (oblast Vyškov)

Tatra 815, rok výroby 2004, RZ: 2B7 7537 (oblast Znojmo)

Tatra 815, rok výroby 2008, RZ: 6B0 2938 (oblast Znojmo)

Rozsah prací shodný pro všechna vozidla:

- příprava vozidla na pískování

  - demontáž jednotlivých komponentů podvozku (elektroinstalace, vzduchotechniky, vzduchových hadic, hydrauliky, nádrže, kol, podběhů, výfuku maskování kabiny a dílů, které je nutné ochránit před pískováním)

  - zakrytí (ochrana) částí podvozku, které nelze demontovat

- pískování podvozku vozidla (mimo kabinu)

- ruční (mechanické) dočistění míst na podvozku, kde nebylo možné provést pískování

- odrezení

- provedení základního nástřiku

- provedení vrchního nástřiku antikorozním přípravkem (barva černá)

- nástřik podvozku – ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)

- renovace a nástřik disků kol

  - pískování

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního nástřiku antikorozním přípravkem (barva stříbrná)

- kompletace podvozku:

  - zpětná montáž všech demontovaných komponentů

  - provedení kontroly elektroinstalace, vzduchotechniky, hydrauliky

- před započetím práce na vozidle doložit zadavateli technologický plán celé opravy, doložit fotodokumentaci průběhu postupu prací

Doplňující požadavky – vozidlo oblasti Brno, RZ 6B4 3145 (foto v příloze)

- oprava spodních lemů kabiny vozidla v oblasti nad schody, levá i pravá strana

- palivová nádrž – očištění, nátěr

- olejová nádrž hydrauliky – provést kompletní výměnu

Doplňující požadavky – vozidlo oblasti Hodonín, RZ 6B0 2623 (foto v příloze)

- opískování a nástřik držáků schodů pro kabinu

- opískování a nástřik ochranných krytů spodní části kabiny

- očištění a nástřik spodní části kabiny včetně protihlukových krytů motoru (v prostoru nad předními koly)

- očištění a nátěr skříně na akumulátory

- olejová nádrž hydrauliky – provést základní očištění a následný nástřik

- kabina (levá + pravá strana):

  - oprava spodního lemu kabiny

  - prahu dveří

  - podlaha kabiny

Doplňující požadavky – vozidlo oblasti Vyškov, RZ 4B4 7275 (foto v příloze)

- opískování a nátěr držáků schodů pro kabinu

- ochranné kryty spodní části kabiny – pískování, nátěr případně nové

- očištění a nástřik spodku kabiny, včetně protihlukových krytů motoru (v prostoru nad

předních kol

- kabina levá strana

  - dveře řidiče –rez pod klikou

  - zadní roh – koroze v lemu

- opískování a nátěr ochranného krytu výfuku

- skříň na akumulátor – očištění a nátěr

- olejová nádrž hydrauliky očištění a nátěr

- zachování upraveného zadního závěsu

- vzduchový filtr – výměna obalu

- nádrž paliva – výměna (pomačkaná)

Doplňující požadavky – vozidlo oblasti Vyškov, RZ 6B0 3540 (foto v příloze)

- opískování a nátěr držáků schodů pro kabinu

- ochranné kryty spodní části kabiny – pískování ,nátěr případně nové

- očištění a nástřik spodku kabiny,včetně protihlukových krytů motoru (v prostoru nad

předních kol

- kabina:

  - dveře – řez pod klikou

  - zadní roh – koroze v lemu

- skříň na akumulátor – očištění a nátěr

- olejová nádrž hydrauliky – očištění a nátěr

- nadrž paliva – očištění a nátěr

- zadní nárazník – oprava konce roury

- zachování rozvodů vody a vzduchového ovládání pro kropící nástavbu

Doplňující požadavky – vozidlo oblasti Znojmo, RZ 2B7 7537 (foto v příloze)

- oprava kabiny:

  - koroze blatníků kolem obvodu – obroušení, oprava, nátěr

  - koroze spodních nosníků – obroušení, oprava, nátěr

Doplňující požadavky – vozidlo oblasti Znojmo, RZ 6B0 2938 (foto v příloze)

- oprava kabiny:

  - koroze blatníků kolem obvodu – obroušení, oprava, nátěr

  - oprava nosníků kabiny (děravé – zrezavělé)

- olejová nádrž hydrauliky – provést výměnu pouze nádrže (bez hydrauliky)