# KLASICKÉ A ŠPANĚLSKÉ GYMNÁZIUM

# BRNO - BYSTRC, p.o., VEJROSTOVA 2

# UČEBNOVÝ PAVILON - VÝMĚNA OKEN – II. ETAPA

# PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO ZHOTOVENÍ STAVBY A VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

101 - Technická zpráva

V Brně, červenec 2016							R1

Vypracoval a sestavil: 	Ing. arch. Zdeněk Tihelka

Ing. arch. Mikuláš Starycha

Bc. Radim Hubený

Úvod

Tato projektová dokumentace řeší výměnu oken v areálu školy v Brně Bystrci. Škola se skládá ze tří pavilonů, které se dále dělí na sekce. Výměna oken z I. etapy proběhla na učebnovým pavilonu v sekci A (výměna výplní jen na části fasády) a B (okna a dveře na celé východní fasádě). V II. etapě bude výměna oken provedena na učebnovým pavilonu v sekci B a C. V sekci B dojde k výměně oken ve 2. a 3.NP západní fasády . V sekci C částečná výměna okenních vyplní na západní fasádě a výměna okenní výplní v 1.NP na jižní fasádě. Viz grafická část. Učebnový pavilon je objekt o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích s plochou střechou.

Stavební řešení

Výměna výplní otvorů ve fasádě - II. etapa

Stávající okna jsou dřevěná zdvojená. Vchodové dveře jsou ocelohliníkové konstrukce s jednoduchým zasklením. Konstrukční systém školy je řešen železobetonovým prefabrikovaným skeletem systému MS-OB.  Stropní konstrukce je sestavena z prvků montovaného skeletu. Obvodový plášť je sendvičový, keramický tl. 260 mm, s vnější břízolitovou omítkou. Volné pilíře u vstupu, část fasády, meziokenní pilířky a sokl jsou obloženy keramickým obkladem. Objekt není zateplený.

Nové výplně otvorů ve fasádách (okna a dveře) jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů bílé barvy. Zasklení je řešeno izolačním dvojsklem. Součinitel prostupu tepla pro nová okna je Uw = 1,2 W/m2K při zasklení Ug = 1,1 W/m2K. Součinitel prostupu tepla pro nové dveře bude max. U = 1,2 W/m2K vč. rámu a skla.

Kování oken celoobvodové, sklopné, pojistka proti chybné manipulaci. 4 – polohová klika. Těsnění celoobvodové přítlačné. Členění i tvar oken je patrný z výkresů pohledů a z výpisu řemeslných prací - výrobky plastové a různé. Výztužné sloupky vícekřídlých oken podle návrhu zhotovitele s ohledem na zatížení větrem.

Nové dveře jsou na únikové cestě a budou opatřeny kováním dle ČSN EN 1125 (madlo) a dveřní uzamykatelnou vložkou. Dveře budou opatřeny stavěčem dveřních křídel.

Podrobný popis všech výplní otvorů je uveden na samostatných výkresech. Montáž oken bude provedena dle platných předpisů.

Spára mezi rámem okna a zdivem bude vyplněna nízkoexpanzní PUR pěnou.

Omítky

Na zapravení se použijí omítky dvouvrstvé s horní pytlovanou štukovou omítkou zrnitostí 0,6mm. Vnitřní omítky budou opatřeny malbou bílé barvy.

Malby

Nové malby budou provedeny v místě vnitřních nadpraží a ostění u vyměněných výplní otvorů. Malby budou bílé barvy.

Klempířské práce a výrobky

Stávající oplechování je z pozinkovaného plechu. Vnější parapety se zachovají. Po namontování oken se doplní provizorním úhelníkem z pozinkovaného plechu tl.0,6mm. Úhelník bude lemovat stávající parapet po celém obvodu ve styku s oknem a ostěním.

Truhlářské práce

Vnitřní parapety se zachovají (při demontáží a montáži okna, zůstanou parapety na stávajícím místě). V případě vzniklých spár mezi oknem a parapetem/nadpražím, budou zapraveny krycí lištou, lepenou na rám okna.

Poznámka

Připravenost stavby, způsob montáže, provádění stavby, veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí odpovídat technickým podmínkám, platným normám, prováděcím předpisům, technologickým pravidlům a postupům, vyhláškám a předpisům o bezpečnosti práce a technických zařízení. Stávající konstrukce a vybavení bude před zahájením stavebních prací zabezpečeno proti poškození. Skutečné rozměry prvků nutno před provedením přeměřit na stavbě – rozměry, počet ks, příp. tvar. Při realizaci stavby bude komunikace udržována v čistotě. Při provádění stavebních prací je nutné v plné míře dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy včetně zákona číslo 309/2006 Sb., NV č.362/2005 Sb. a NV 591/2006 Sb. Projektová dokumentace byla vypracována na základě původní projektové dokumentace a zaměření stávajícího skutečného stavu včetně fotodokumentace.

Výpis použitých norem – seznam vybraných norem

ČSN 73 2901 - provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)

ČSN 73 3130  - Stavební práce. Truhlářské práce stavební.

ČSN 73 3610  - Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 8101 - Lešení - Společná ustanovení

ČSN 73 8102 - Pojízdná a volně stojící lešení

ČSN 73 8106 - Ochranné a záchytné konstrukce

ČSN 73 8107 - Trubková lešení

ČSN EN 12812 (738108) - Podpěrná lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh

ČSN 73 0540-2 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540) - Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0580-1 (730580) - Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN P 73 0600 (730600) - Hydroizolace staveb

ČSN 73 0802 (730802) - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 1901 - Navrhování střech - Základní ustanovení

ČSN EN 14 351-1, Okna, dveře – norma výrobku, funkční vlastnosti

TNI 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování

ČSN EN 12 207 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Klasifikace