III/4161 HOLUBICE - PRŮTAH

souvislá údržba vozovky

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

srpen 2016

1. Identifikační údaje

Název stavby:          	III/4161 Holubice - průtah

Investor stavby:	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3

602 00 Brno

IČ objednatele:	0070932581

DIČ objednatele:	CZ70932581

Bankovní spojení objednatele:	KB  27-8601490267/0100

Statutární zástupce objednatele:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK

Zástupce ve věcech technických:	Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov

Místo stavby:           	Jihomoravský kraj, CZ 062

Okres Vyškov, CZ 0626

Katastrální území: Holubice

Vypracoval:	Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov

Druh stavby:	Souvislá údržba vozovky

Začátek stavby:	září 2016

Konec stavby:	listopad 2016

2. Technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba řeší souvislou údržbu vozovky silnice III/4161 po výstavbě kanalizace v obci Holubice, v rámci níž byl obnoven asfaltobetonový kryt vozovky na šířku stavbou dotčeného jízdního pruhu. Zbývající plocha vozovky (v šířce jízdního pruhu) je předmětem tohoto zadání.

Stavba je situována v KÚ Holubice na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a ve správě investora (viz situace).

Povrch vozovky jízdního pruhu je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. Celková délka opravovaného úseku je 760 m.

V rámci souvislé údržby dojde ke dvěma úpravám:

Úprava 1: frézování tl 100 mm + ACL 16 tl. 50 mm + ACO 11 tl. 50 mm, celková plocha úpravy je 115 m2.

Úprava 2: frézování tl. 50 mm + ACO 11 tl. 50 mm, celková plocha úpravy je 2630 m2.

V rámci údržby dojde také k výškové úpravě 6 ks uličních vpustí.

2.1 Popis směrového řešení

Směrové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.2 Popis výškového řešení

Výškové řešení kopíruje stávající niveletu.

2.3 Šířkové uspořádání

Šířkové řešení kopíruje stávající stav.

3. Provádění stavby

3.1 Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).

  - Nakládání s odpady

S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfrézovaný materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov.

9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby

Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.

Ve Vyškově 30. 08. 2016

Vypracoval: Ing. Richard Pokorný