Příloha č. 7 zadávací dokumentace

-

Technická specifikace

- Vyklápěcí zařízení na boxy  + dávkovací vana na dopravník

Jedná se o manipulační zařízení na překlápění plastových boxů s ovocem do dávkovací vany u myčky na ovoce. Vkládání boxů bude probíhat pomocí paletového vozíku a následné překlopení boxu spustí operátor pomocí ovládače.

| Délka: | Min. 1200 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | Min. 1900 mm |
| Výška: | Max. 1350 mm |
| Maximální výška: | Max. 2540 mm |
| Hmotnost: | Max. 340 kg |
| Příkon: | Max. 0,37 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Kapacita boxů: | Min. 500 kg |

2) Myčka jablek

Jedná se o celonerezové zařízení na mytí ovoce pomocí vody a plastových kartáčů

| Délka: | Min. 2200 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | Min. 1220 mm |
| Výška: | Max. 1630 mm |
| Hmotnost prázdné myčky: | Max. 285 kg |
| Příkon: | Max. 0,75 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | V rozmezí - 300 - 3.000 kg/h |

3) Třídící dopravník

Třídící dopravník slouží ke kontrole a případnému vyřazení nekvalitního ovoce.

| Třídící dopravník: |  |
| --- | --- |
| Délka: | Min. 2300 mm |
| Šířka: | Max. 620 mm |
| Výška: | Max. 1050 mm |
| Hmotnost: | Max. 73 kg |
| Příkon: | Max. 0,37 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | Max. 6.000 kg/h |

4) Mlýnek na ovoce

Jedná se o celonerezové zařízení určené k drcení ovoce před lisem.

| Mlýnek: |  |
| --- | --- |
| Délka: | Min. 1120 mm |
| Šířka: | Min. 750 mm |
| Výška: | Max. 1030 mm |
| Hmotnost: | Max. 195 kg |
| Příkon: | Max. 5,5 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | Max. 6.000 kg/h |

5) Peristaltické čerpadlo + vana se šnekem

Jedná se o zařízení na přečerpávání drceného ovoce do lisu.

| Peristaltické čerpadlo + vana se šnekem: |  |
| --- | --- |
| Délka: | Max. 2350 mm |
| Šířka: | Max. 830 mm |
| Výška: | Max. 1370 mm |
| Hmotnost: | Max. 380 kg |
| Příkon: | Max. 4 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Výkon: | V rozmezí - 2.000- 15.000 kg/h, 7.000 – 28.000 litrů/h |

6) Pásový lis na ovoce včetně vysokotlakého čističe, hladinového spínače na odvod moštu a samočisticího filtru s čerpadlem

Jedná se o zařízení, které lisuje drcené ovoce pomocí průchodu soustavou válců. Konstrukce zařízení je celonerezová. Výkon zařízení se dá regulovat frekvenčním měničem.

| Délka: | Max. 2100 mm |
| --- | --- |
| Šířka: | Max. 1250 mm |
| Výška: | Max. 1500 mm |
| Výška vypadávání výlisků: | Max. 1370 mm |
| Šířka pásu: | Max. 500 mm |
| Hmotnost: | Max. 620 kg |
| Příkon: | Max. 1,2 kW |
| Připojovací parametry: | 3/N/PE ~ 400/230 50 Hz |
| Krytí: | IP55 |
| Připojovací parametry hadic: | DN 32 |
| Výkon: | Max. „700 kg/h“ |
| Výlisnost – v závislosti na kvalitě zpracovávaného produktu | 70 - 75% |
| Povinné příslušenství - nádoba s plovákem, samočistící filtr na mošt, kompresor, vysokotlaký čistič |  |

7) Průtokový pastér - /médium – zemní plyn/

Jedná se o průtokové zařízení na sterilizaci vylisovaného moštu. Mošt prochází výměníkem, který ho ohřívá na teplotu minimálně 80 st. C. Zařízení bude vybaveno ochozem, který zajistí cirkulaci produktu v případě, že nebude odčerpáván ze zařízení.

| Průtokový pastér - PK 350/550 RWT |  |
| --- | --- |
| Hodinový průtok: | V rozmezí 350 - 550 l/h |
| Topný příkon: | V rozmezí 30 - 40 kW |
| Délka: | Max. 900 mm |
| Šířka: | Max. 600 mm |
| Výška: | Max. 880 mm |
| Hmotnost bez vody: | Max. 230 kg |

8) Poloautomatický plnící stroj do BIB

Jedná se o plnící zařízení do BIB. Zařízení bude automaticky propojeno s pastérem. Přívod produktu bude probíhat automaticky. Manipulace se sáčky a vkládání do krabic bude zajišťovat operátor.

| Poloautomatický plnící stroj BAG IN BOX |  |
| --- | --- |
| Poloautomatický stroj |  |
| Ruční vložení sáčku na plnící pozici, ruční odzátkování sáčku, po zmáčknutí tlačítka START proběhne automatické naplnění nastaveného objemu do sáčku, ruční uzavření sáčku. |  |
| Po zmáčknutí tlačítka START probíhá automatický plnící proces v těchto fázích: vakuum, plnění, dávkování dusíku k vytlačení vzduchu. |  |
| Plnící přesnost +/- 0,5 %. |  |
| Pohotovostní zásobník o objemu min. 60 litrů. |  |

9) Nerezová nádrž /uzavřená/ – skladovací objem minimálně 1.000 litrů – 3 ks

Nerezové provedení, kruhová základna, stavitelné nohy, ventil na vypouštění a napouštění, čistící vlez, armatury DN 32, stavoznak.

10) Elektrický panel k napojení jednotlivých strojů

Celonerezový rozvaděč je určen pro napojení výše požadovaných strojů a je zde také

centrální bezpečnostní ovládání.

11) Hadice, koncovky a přechodky pro propojení jednotlivých strojů zpracovací linky

Hadice, přechodky a koncovky slouží k propojení výše uvedeného celku, tak aby byl funkční.