### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	 III/43341 Brankovice, most ev. č. 43341-3 – IZ

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	30.10.2012

##### Zpracovatel 			          	Ing. Antonín Pechal, CSc.,

Ovocná 12, 621 00 Brno

IČO: 105 49 439

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  			III/43341 Brankovice, most ev. č. 43341-3 – IZ

2/   Místo stavby 	obec                      	– Brankovice

kat.území               	– Brankovice

okres                      	– Vyškov

silnice                    	– III/43341

dotčené parcely KN 	–  viz příloha č. 1

3/   Charakter stavby 		rekonstrukce

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizací kraje, se sídlem

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

5/   Uživatel			             Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu, 	           Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,                                                       zřizovatel uživatele

pozemku                       Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech

majetkových, Rašínovo nábř. 390/42, Praha 128 00

IČ: 69797111

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Most ev.č. 43341-3 přes Litenčický potok  na silnici III/43341 (v jejím staničení km 1,763 směr z Brankovic do Nemochovic) je dle mostního listu z roku 1925. Silnice je  propojením z odbočení silnice I/50 v obci Brankovice do obce Nemochovice. Objízdná trasa je v tomto případě komplikovaná a dle informace SÚS JmK se její zřízení nedoporučuje zejména s ohledem na autobusovou dopravu. Po celou dobu stavby bude pro zachování provozu zřízeno provizorní přemostění pro jednosměrný provoz.

Základy spodní stavby nejsou přístupné, bez provedení sond nelze zjistit. Dle mostního listu je  založení plošné. Na nosné konstrukci nejsou patrny poruchy způsobené pohyby základů. Dvě masivní monolitické opěry jsou z betonu, délka opěr 5,8 m. Povrch opěr je opatřen stříkanou omítkou. Křídla monolitická betonová opatřená stříkanou omítkou. Na opěry zatéká, je patrna degradace betonu, objevují se trhliny.

Nosnou konstrukci stávajícího mostu tvoří 7 ks ocelových I nosníků se spraženou železobetonovou deskou. Osová vzdálenost nosníků je 1000 mm, světlost mostu v ose komunikace (šikmá) 5,4 m. Šikmost mostu je pravá, 84,45 g. Ocelové nosníky jsou zkorodované, u krajních nosníků vizuálně zjevná deformace, na železobetonovou desku zatéká, jsou patrny mapy a výkvěty.

Vozovka je živičná, šířka mezi zvýšenými obrubami 4,5 m, volná šířka na mostě je 5,3 m. Na mostě nejsou zřízeny chodníky, po obou stranách je osazeno ocelové zábradlí. Zábradlí je nenormové, výška zábradlí 0,95 m. Vozovka na stávajícím mostě je zvlněná, převrstvená ve špatném stavu.

Přístup pod most je z obou stran mostu po svazích potoka.

Po hlavní prohlídce mostu provedené 22.9.2011 byl u mostu konstatován stavební stav u spodní stavby V – špatný, u nosné konstrukce stupeň VI – velmi špatný. Zatížitelnost mostu je Vn (normální zatížitelnost) 18 t a Vr (výhradní zatížitelnost) 20 t. Tato zatížitelnost postačuje pro přejezd autobusů a většiny menších nákladních automobilů.

Celkové parametry mostu budou zlepšeny, na mostě je navržen jednostranný chodník viz dále.

IZ řeší výše uvedené stavbou nového mostu. Toto řešení si vyžádá úplnou uzavírku provozu během celé stavby. S ohledem na skutečnost, že na silnici 43341 je vedena autobusová doprava a zřízení objízdné trasy je problémové, je v tomto případě navrženo mostní provizorium.

8/   Popis stavby

Požadavky na:

- celkové urbanistické a architektonické řešení

Mostní objekt se nachází v extravilánu obce Brankovice. Nově navrhovaná konstrukce bude umístěna v místě stávající, niveleta na mostě zůstane zachována. Architektonický ráz se nemění, jedná se o velmi podobnou konstrukci s horní mostovkou.

- stavebně technické řešení stavby

Nový most je navržen jako rámová železobetonová monolitická konstrukce. Stávající most bude zcela zdemolován včetně spodní stavby. Po celou dobu stavby je uvažováno s úplnou uzavírkou provozu a se zřízením mostního provizoria.

Nový most je umístěn v ose stávající komunikace, niveleta na mostě zůstane zachována. Světlost konstrukce je navržena 6 400 mm, rozpětí 6 900 mm. Šířka mezi zvýšenými obrubami 6 500 mm, volná šířka na mostě 6 500 mm, celková šířka 9 650 mm. Na mostě je navržen jednostranný chodník (vlevo ve směru staničení) šířky 1 500 mm.

Spodní stavba včetně základů a křídel monolitická betonová.

Nosná konstrukce rámová betonová. Tloušťka desky 300 – 375 mm, tl. opěr 750 mm.

Izolace celoplošná, vozovka živičná.

Na mostě nebudou ložiska ani mostní závěry s ohledem na zvolenou rámovou konstrukci.

Nově navrhovaná konstrukce má cca o 1 m větší světlost a cca o 100 mm nižší stavební výšku. Tím dojde jednoznačně ke zlepšení průtočných poměrů (dle ČHMÚ je 100-letý průtok Q100=25,0 m3/s).

Zjednodušený postup výstavby:

- zřízení mostního provizoria;

- demontáž zábradlí;

- odstranění vrstev vozovky včetně říms;

- demolice betonových částí (mostovky, spodní stavby);

- betonáž nových základů;

- betonáž nosného rámu;

- pokládka izolace, betonáž říms a chodníku, pokládka vozovky;

- odstranění  mostního provizoria;

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Vzhledem k tomu, že se jedná o řešení velmi špatného stavebního stavu mostu, průkaz efektivnosti není prováděn. Efektivnost provedení stavby je dána dlouhodobým zlepšením stávajícího stavu, který bezprostředně ohrožuje bezpečnost provozu na mostě.

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis. Kč (bez DPH)	            3 500,-

20% DPH v tis. Kč							  	    700,-

Předpokládané celkové náklady stavby v tis. Kč (včetně DPH)		 4 200,-

Cenové náklady byly stanoveny v CÚ  IV.Q/2011

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje (v tis.Kč)					            4 200,-

z toho:

investiční dotace   						            4 200,-

Investiční fond stavebníka					          ………….

jiné (v členění celkem a dle jednotlivých poskytovatelů v konkrétních fin. částkách)	               ………….

# 12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

Dle informací jednotlivých správců inženýrských sítí nebudou stavbou sítě dotčeny.

Z nadzemními sítěmi ke kontaktu během stavby taktéž nedojde.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

Výstavba nového mostu přes Litenčický potok bude probíhat na státních i soukromých pozemcích viz příloha č. 1. Místo stavby se nachází v extravilánu, na povrchu území nedojde téměř k žádné změně. Stavba vyvolá kácení stromů, nejedná se o stromy chráněné ani nijak vzácné.

Poblíž stavby se nenachází žádná zvláště chráněná oblast, místo ani objekt.

13/   Majetkoprávní vztahy

Silnice III/43341 i stávající most je majetkem Jihomoravského kraje a je předaná do správy Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.

Pozemek, na kterém se most i silnice nachází, je v majetku České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Chodníky na stávajícím mostě nejsou. Dotčeny budou i soukromé pozemky viz příloha č. 1.

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Provoz po rekonstrukci nebude nutno upravovat svislým dopravním značením.

Budoucí správce mostu musí zajistit provádění údržby nového dle normy ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

„NEŘEŠÍ SE“

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele stavby bude mít pravidla veřejné obchodní soutěže dle zákona č. 137/2006 ve znění pozdějších předpisů včetně novelizace z r. 2012 – zákon č. 55/2012.

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce

Náklady akce jsou stanoveny v cenové úrovni z konce roku 2011.

18/   Seznam příloh

1/   Výpis dotčených parcel

2/   Přehledná situace

3/   Situace stavby (vč. katastrální mapy)

4/   Příčný řez mostem

5/   Podélný řez mostem

6/   Fotodokumentace stávajícího stavu

7/   Záznamy z projednání, informace o existenci IS

V Brně, dne 30.10.2012                                                                 Zpracoval: Ing. Petr Neuvald

Příloha č. 7 - Záznamy z projednání, informace o existenci IS

Seznam:

- záznam z projednání IZ s objednatelem (1 strana)

- hydrologická data (2 strany)

- vyjádření o existenci elektrické sítě - E.ON (2strany)

- vyjádření JMP – plynárenská síť (1 strana)

- vyjádření inženýrských sítí VaK Vyškov, a.s. (1 strana)

- vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací (3 strany)

Záznam z projednání IZ s objednatelem.

Ve věci:		III/43341 Brankovice, most event. č. 43341 – 3 – IZ

Objednatel:		Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

Zastoupený panem Janem Olejníčkem

##### Zpracovatel IZ:	Ing. Antonín Pechal, CSc.,

Ovocná 12, 621 00 Brno

Zastoupený ing. Petrem Neuvaldem

##### Konaného:		5.10.2012 a 29.10.2012 ve Vyškově

Bylo dohodnuto:

- nový most bude mít šířku mezi obrubami 6,5 m;

- po konzultaci se starostou Brankovic bude na mostě zřízen levostranný chodník ve směru staničení;

- podobu stavby bude zřízeno provizorní přemostění, objízdná trasa není možná;

V Brně 29.10.2012					Zapsal: Ing. Petr Neuvald