Most 425 - 018

Most u obce Ladná

HLAVNÍ PROHLÍDKA



Objekt:	Most ev. č. 425 - 018 (Most u obce Ladná)

Okres:	Břeclav

Prohlídku provedla firma:	Nezadáno

Prohlídku provedl:	Rybák Vít, Ing.

Datum provedení prohlídky:	30.7.2015

Poznámka:	podkladem pro zpracování protokolu o vykonané HPM byla poslední HPM (viz. BMS)

Počasí v době provádění prohlídky:

Teplota vzduchu: 0 °C 	Teplota NK: 0 °C

A.	ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo komunikace:	425	Staničení km: 42,116	Ev. č. mostu:	425 - 018

Název objektu:	Most u obce Ladná

Staničení ve směru:	Hustopeče - Břeclav	Způsob zpřístupnění:

B.	POPIS ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel

| 1.1 |  | -základy spodní stavby nejsou přístupné-dle typového podkladu základy tvořeny prefabrikovanými deskami typu BUREŠ kalichovitého tvaru, do nichž se zapouštěly prefabrikované stěny-základ tvoří monolitická deska tl. 0.80 m, deska s prefabrikovanou konstrukci tvoří tuhý uzavřený rám |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | -betonové prefabrikované stojky BUREŠ, šířka prefabrikátů 0.98 m, tloušťka 0.45 m-výška opěr 2.75 m, délka opěr 8.90m-kvalita betonu prefabrikátu: zn.330, povrch opatřen cementovou omítkou |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | -křídla rovnoběžná monolitická betonová, povrch opatřen cementovou omítkou |
| 2.3 | Čelní zdi | -nejsou |

3. Nosná konstrukce, ložiska, klouby, mostní závěry

| 3.1 | Nosná konstrukce | -rámová konstrukce-železobetonové prefabrikáty BUREŠ, v příčném směru osazeno 9 ks nosníků, šířka příčlí je 0.98 m-kvalita beton prefabrikátů a výplňových spár: beton zn. 330-šířka nosné konstrukce je 8.90 m, délka příčlí je 5.38 m, délka přemostění 5.00 m |
| --- | --- | --- |
| 3.2 | Ložiska | -nejsou |
| 3.3 | Klouby | -nejsou |
| 3.4 | Mostní závěry | -nejsou |

4. Mostní svršek - vozovka, izolační systém, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 4.1 | Vozovka | -vozovka dvoupruhová, směrově nerozdělená-vozovka živičná, vozovka vymezena kamennou obrubou OP3-vozovka na mostě v přímé, příčný sklon oboustranný, niveleta ve vodorovné-šířka mezi zvýšenými obrubami je 7.50 m, volná šířka 9.00 m |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | Izolační systém | -izolace pravděpodobně z izolačních pásů, vanová, zakončena fabionem pod ozub mostních říms |
| 4.3 | Chodníky | -chodníky nejsou-na obou stranách jsou odrazné pruhy |
| 4.4 | Římsy | -římsy monolitické železobetonové s kamennou obrubou OP3, povrch opatřen cementovou omítkou |
| 4.5 | Kolejový svršek | -není |
| 4.6 | Zálivky | -nejsou |

5. Mostní vybavení - záchytná, ochranná a revizní zařízení; dopravní značení, osvětlení, odvodňovací zařízení

| 5.1 | Záchytná zařízení | -oboustranně dvoumadlové zábradlí se svislou výplní, výška zábradlí 1.00 m-sloupky, madla a výplň tvoří otevřené válcované profily, sloupky I 100, hor. madlo U100, spodní madlo U60, výplň 40/10-kotvení zábradlí do kapes římsy se zabetonováním |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Ochranná zařízení | -nejsou |
| 5.3 | Revizní zařízení | -nejsou |
| 5.4 | Dopravní značení | -oboustranně svislé dopravní značky B13 (21 t), E5 (47 t) -vodorovné dopravní značení V2a-oboustranně tabulky s evidenčním číslem mostu |
| 5.5 | Osvětlení | -není |
| 5.6 | Odvodňovací zařízení | -odvodňovače nejsou-vozovka na mostě odvodněna příčným a podélným sklonem-odvodňovače izolace nejsou |

6. Cizí zařízení

| 6.1 | Vedení, chráničky | -nejsou |
| --- | --- | --- |

7. Území pod mostem a přístupové cesty

| 7.1 | Území pod mostem | -nezpevněné dno, svahy koryta přírodní |
| --- | --- | --- |
| 7.2 | Přístupové cesty | -přístup pod most po přilehlých svazích |

C.	STAV A ZÁVADY ČÁSTÍ MOSTU

1. Základy mostních podpěr a křídel, zemní těleso

| 1.1 | Základy mostních podpěr a křídel | Bez zřejmých geometrických změn. |
| --- | --- | --- |

2. Mostní podpěry, křídla, čelní zdi

| 2.1 | Mostní podpěry | Všechny spáry potečené se zřejmým průsakem vody. V okolí spár beton zavlhlý, viditelné vápenné výkvěty. Potečení boků opěr dilatačními spárami říms. |
| --- | --- | --- |
| 2.2 | Křídla | Na povrchu křídel zvodnělé plošné trhliny, křídla potečeny přes římsy. |

3. Nosná konstrukce

| 3.1 |  | Výrazné průsaky ve spárách mezi prefabrikáty, vápenné výkvěty a inkrustace. Odprýskání povrchové vrstvy betonu, obnažená výztuž s laminární korozí. Boky NK potečené se zavodnělými trhlinami, vápenné výkvěty, rohy vnějších prefabrikátů odraženy. |
| --- | --- | --- |

5. Vozovka, chodníky, římsy, kolejový svršek, zálivky

| 5.1 | Římsy | Degradace pochozího povrchu říms, uchycená vegetace ve spárách. Chybějící hmota říms ve spárách. Četné odražení rohů říms. Římsy potečeny povrchovou vodou, beton degradován. |
| --- | --- | --- |
| 5.2 | Vozovka | Vozovka nerovná s vyjetými kolejemi, lokální výtluky. Propad vozovky v obou předpolích. Uchycená vegetace ve spáře vozovky a obruby. |

6. Izolační systém

| 6.1 |  | Izolace nefunkční, četné plošné průsaky. |
| --- | --- | --- |

8. Svodidla, zábradelní svodidla, zábradlí, dopravní značení a označení mostu

| 8.1 | Zábradlí | Nevyhovující zádržný systém, v extravilánu nutno použít zábradelní svodidlo. Dále nevyhovující výška zábradlí. Zábradlí deformované s povrchovou korozí. |
| --- | --- | --- |

11. Území pod mostem a přístupové cesty

| 11.1 | Území pod mostem | Vysoký nános naplavenin. |
| --- | --- | --- |
| 11.2 | Přístupové cesty | Po svazích silničního tělesa. |

D.	HODNOCENÍ PÉČE O MOST, VÝKONU BĚŽNÝCH PROHLÍDEK, KVALITY ÚDRŽBOVÝCH PRACÍ A PROVÁDĚNÝCH OPRAV, ZÁVADY MOSTNÍ EVIDENCE

Údržba mostu se provádí v rozsahu možností správce.

E.	OPATŘENÍ NA ZKVALITNĚNÍ SPRÁVY OBJEKTU, NÁVRH NA ODSTRANĚNÍ ZJIŠTĚNÝCH ZÁVAD

6.periodicky

-	Provádět pravidelnou údržbu vozovky.

2.odstranění nutno do 5 let

-	Provést celkovou rekonstrukci mostu, v rámci opravy provést sanaci spodní stavby, sanaci nosné konstrukce, provést nový mostní svršek (novou celoplošnou izolaci, nové římsy, novou k-ci vozovky, ...) a nové mostní vybavení (záchytné zařízení, odvodnění, apod.)

F.	ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ SE SPRÁVCEM MOSTU, STANOVENÍ DRUHU ÚDRŽBY A OPRAV, STANOVENÍ ZPŮSOBU A TERMÍNU ODSTRANĚNÍ ZÁVAD, PŘÍPADNÉ NAŘÍZENÍ ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKY, STANOVENÍ PŘEDBĚŽNÉ CENY PRACÍ

Datum projednání :15.10.2015

Poznámka :

Projednáno s mostmistrem SÚS JmK Drahomírem Syrovátkou.

G.	ROZHODNUTÍ O ZMĚNĚ ZATÍŽITELNOSTI A KLASIFIKAČNÍHO STUPNĚ STAVU NOSNÉ KONSTRUKCE A SPODNÍ STAVBY MOSTU

Stavební stav	Zatížitelnost

Spodní stavba	Způsob zjištění zatížitelnosti:

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:	N (Způsob stanovení zatížitelnosti neznámý)

V - Špatný	a =	0,6

Vn =	21 t

Nosná konstrukce

Vr = 	48 t

Stavební stav:	Koeficient stavebního stavu:

Ve = 	80 t

V - Špatný	a =	0,6

Použitelnost:	Nezadaná	Maximální nápravový tlak = 0,0 t

Stanovený termín další hlavní prohlídky:	 2017

V souladu s článkem 5.3.1. ČSN 73 6221 - Prohlídky mostů pozemních komunikací, případně první hlavní prohlídku po provedení rekonstrukce mostu.

|  | Pohled ve směru staničení. |
| --- | --- |
|  | Pohled proti směru staničení. |
|  | 8.1 - Nevyhovující zádržný systém, v extravilánu nutno použít zábradelní svodidlo. Dále nevyhovující výška zábradlí. Zábradlí deformované s povrchovou korozí. |
|  | 5.1 - Degradace pochozího povrchu říms, uchycená vegetace ve spárách. Chybějící hmota říms ve spárách. Četné odražení rohů říms. Římsy potečeny povrchovou vodou, beton degradován. |
|  | Pohled na pravé zábradlí. |
|  | 5.2 - Vozovka nerovná s vyjetými kolejemi, lokální výtluky. Propad vozovky v obou předpolích. Uchycená vegetace ve spáře vozovky a obruby. |
|  | Vozovka nerovná s vyjetými kolejemi, lokální výtluky. Propad vozovky za mostem. |
|  | 5.1 - Degradace pochozího povrchu říms, uchycená vegetace ve sparách. Chybějící hmota říms ve sparách. Četné odražení rohů říms. Římsy potečeny povrchovou vodou, beton degradován. |
|  | 5.1 - Degradace pochozího povrchu říms, uchycená vegetace ve sparách. Chybějící hmota říms ve sparách. Četné odražení rohů říms. Římsy potečeny povrchovou vodou, beton degradován. |
|  | 5.1 - Degradace pochozího povrchu říms, uchycená vegetace ve sparách. Chybějící hmota říms ve sparách. Četné odražení rohů říms. Římsy potečeny povrchovou vodou, beton degradován. |
|  | 5.1 - Degradace pochozího povrchu říms, uchycená vegetace ve spárách. Chybějící hmota říms ve spárách. Četné odražení rohů říms. Římsy potečeny povrchovou vodou, beton degradován. |
|  | 2.1 - Všechny spáry potečené se zřejmým průsakem vody. V okolí spár beton zavlhlý, viditelné vápenné výkvěty. Potečení boků opěr dilatačními spárami říms. |
|  | Pohled na OP2. Všechny spáry potečené se zřejmým průsakem vody. V okolí spár beton zavlhlý, viditelné vápenné výkvěty. |
|  | 3.1 - Výrazné průsaky ve spárách mezi prefabrikáty, vápenné výkvěty a inkrustace. Odprýskání povrchové vrstvy betonu, obnažená výztuž s laminární korozí. Boky NK potečené se zavodnělými trhlinami, vápenné výkvěty, rohy vnějších prefabrikátů odraženy. |
|  | 2.2 - Na povrchu křídel zvodnělé plošné trhliny, křídla potečeny přes římsy. |