SEZNAM PŘÍLOH DOKUMENTACE

A.    PRŮVODNÍ ZPRÁVA

B.    POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

c.    VÝKAZ VÝMĚR

d.   VÝKRESOVÁ ČÁST

1.   BOURACÍ PRÁCE

2.   NÁVRH

3.   PODHLED A OSVĚTLENÍ

4.  BARVY STĚN

5.  NÁBYTEK STUDOVNY 1.NP

6.  NÁBYTEK KNIHOVNY VE 2.NP

7. VÝPOČET UMĚLEHO OSVĚTLENÍ

8. KNIHA SVÍTIDEL

1. Úvod

Pro zlepšení komfortu studentů a pracovníků školy je v rámci tohoto projektu navržena úprava stávajících prostor 1. a 2.NP školy. V 1.NP je sloučením ploch tří místností vytvořena prostorná studovna pro celkem 36 žáků s pracovištěm dozoru.

Ve 2.NP ve stávající hale je novým dispozičním řešením její plochy navržena nová knihovna s pracovištěm obsluhy a čítárna.

Nová řešení  interiéru předpokládá :

1.NP

- Odstranění stávajícícho polystyrenového kazetového podhledu a osvětlení. Rozebraní stávajícího  montovaného podhledu  a osvětlení. Rozebraný použitelný podhled a svítidla budou  následně použity při instalace nového podhledu a osvětlení . V rámci realizace bude doplněno cca 10M2 nových podhledových kazet a 35M2 podhledu ze sádrokartonu.

- Odbourání vnitřních cihelných dělících příček, vybourání otvoru pro osazení proklené vstupní stěny.

- Odstranění stávajícího koberce, vertikálních žaluzií a záclon.

- Vyspravení stávajících omítek

- Instalace nového podhledu a osvětlení dle výkresové části.

- Nátěr stávajících oken

- Nové malby stěn a podhledu

- Položení nového koberce

- Vybavení studovny novým nábytkem

2.NP

- Odstranění stávajícího  plechového podhledu a osvětlení.

- Odstranění stávající montované dělící příčky knihovny

- Provedení nové dělící protipožární SDK příčky a na určených místech obkladů z SDK.

- Instalace nového podhledu a osvětlení.

- Nové malby stěn a podhledu.

- Vybavení knihovny a čítárny nábytkem.

2.  Dispoziční řešení

Dispoziční řešení je patrno z výkresové části projektu.  V 1.NP vznikne vybouráním stávajících dělících příček nová větší místnost, která bude sloužit jako studovna. Místnost bude vybavena novým nábytkem dle výkresové části.

Ve 2.NP je v rámci stávající haly navržena nová knihovna oddělená od prostoru haly sádrokartonovou protipožární příčkou.  Knihovna bude vybavena novým pracovištěm obsluhy a prozatím stávajícími regály na knihy. Stejně tak bude vybavena novým nábytkem zbývající plocha haly, která může případně  sloužit jako čítárna zapůjčených knih.

3. Stěny a sloupy

Stávající omítky stěn  v 1.NP budou vyspraveny a vymalovány otěruvzdornou omyvatelnou barvou. V rámci stavby bude do stěny dělící studovnu a šatnu osazena nová prosklená příčka s dveřmi.

Ve 2.NP bude provedena nová dělící SDK příčka s požární odolností. V rámci této stěny bude proveden i SDK obklad stávající prosklené hliníkové stěny u schodiště. Stávající stěny ve 2.NP budou na určených místech obloženy SDK. Na ostatních místech budou stávající stěny  vystěrkovány a opatřeny otěruvzdornou omyvatelnou  malbou v barevném členění dle projektové dokumentace.

4. Podhled a osvětlení

Ve všech řešených místnostech jsou navrženy nové podhledy a osvětlení.

V 1.NP je navžen montovaný akustický podhled v kombinaci se sádrokartonovým plným podhledem. Ve 2.NP je opět navržen akustický montovaný podhled.  Na určených místech bude ve styku podhledu a stěn použita distanční stínová lišta. Do této lišty bude ve 2.NP vlepen pás led diod. Dle výkresové dokumentace budou do podhledu v obou patrech osazena zapuštěná zářivková svítidla.

5.  Podlaha

V rámci stavebních úprav je v 1.NP navržen nový koberec.  Typ a barevnost dle výkresové části. Ve 2.NP je ponechána stávající podlaha – dlažba.

6.  Okna a dveře

V rámci stavebních úprav budou v řešených prostorách natřena stávající okna  V 1. a 2.NP a 1 dveře v 1.NP.

V 1.NP budou okna opatřena látkovými roletami v bílé barvě.

7.  Nábytek

V řešených  místnostech je navržen nový stolový  a sedací nábytek.  Skladba, materiál, typy a barevnost jsou patrny z výkresové dokumentace.

###### V  Brně, březen 2013                                                                                                                   Ing.arch.Michal Kotásek

Ing.arch.Pavla Kotásková