ARCH.Č.SÚS JMK

09/06-064

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace        	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                                  	II/400 Hostěradice – Višňové, II. stavba

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování		        	11/2009

Zpracovatel 	       			Silniční a mostní inženýrství, s.r.o.,

Na Kolbišti 3303/2, 669 02 Znojmo

IČ: 27699927, DIČ: CZ27699927

Předkládající organizace	         	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

## Základní údaje

##### 1/  Název stavby  	II/400 Hostěradice – Višňové, II. stavba

2/   Místo stavby 		 	katastrální území:	Skalice u Znojma; Morašice; 								Chlupice

číslo silnice:  		II/400

3/   Charakter stavby 		rekonstrukce

4/   Stavebník 			Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   Uživatel			              Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/   Vlastník objektu		 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,                                                       zřizovatel uživatele

7/   Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Zdůvodnění

- věcné

IZ řeší rekonstrukci silnice II/400 mezi obcemi Hostěradice a Višňové, konkrétně II. stavbu – úsek od konce III. stavby, tj. za křižovatkou se silnicí III/3981 po konec obce Chlupice, včetně úpravy jedné křižovatky a průtahů obcemi Skalice a Chlupice. Výše jmenovaná silnice v uceleném tahu slouží jako jedno z důležitých dopravních propojení Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, konkrétně silnice I/53 u města Miroslavi a silnice I/38 u města Moravské Budějovice. Silnice vznikla historickým vývojem. Důvodem zpracování je špatný dopravně technický i stavební stav, zvýšené nároky na zátěž této komunikace díky nárůstu dopravy po vstupu České republiky do Schengenského prostoru a zcela nevyhovující upořádání dopravního prostoru a způsobu odvodnění výše uvedené komunikace v intravilánech obou obcí. Dalším důvodem je nevyhovující a kvůli malému rozhledu i nebezpečné průsečné řešení křižovatky se silnicí III/40012, která je situována v dotčeném úseku. Výše uvedené důvody vyvolávají potřebu zesílení krytu, homogenizaci šířkového uspořádání vozovky silnice II/400, úpravu dopravního prostoru intravilánů obcí a úpravu křižovatky se silnicí III/40012 přestavbou na křižovatku okružní. S těmito úpravami souvisí i navržené snížení nivelety nezbytně nutného křižovatkového úseku silnice II/400. Tím bude zajištěna delší životnost vozovky silnice II/400, zlepší se jízdní pohodlí, bezpečnost provozu a kvalita prostředí pro život občanů obou výše jmenovaných obcí.

technické

Technický stav silnice II/400 je místy na hranici havarijního stavu, kdy vlivem provozu, pronikáním vody do konstrukčních vrstev díky ukončení životnosti a funkčnosti drenážních vrstev a nevyhovujícímu způsobu odvodnění silnice (zejména v intravilánech) dochází k postupné degradaci vozovky. Vozovka silnice II/400 v řešeném úseku má značně nerovný povrch, s celou řadou vyskytujících se poruch, místy opravených. V intravilánech může za špatný stav vozovky zejména rozsáhlá pokládka podzemních inženýrských sítí, s následnými lokálními opravami povrchu nad rýhami Tyto lokální opravy, prováděné s různým stupněm úspěšnosti, ovlivňují, spolu intenzivním provozem i těžké dopravy zvětšování deformace povrchu a tvorbu poruch nových. Komunikace nemá jednotnou šířku, na převážné části řešeného úseku je nedostatečné šířkové uspořádání, díky němuž dochází při vyhýbaní velkých vozidel, zemědělských či stavebních mechanizmů k porušování konstrukce a vyjíždění kolejí na okrajích vozovky.

Stávající technické řešení výše jmenované průsečné křižovatky, vzhledem k nárůstu intenzity dopravy, nedostatečnému šířkovému uspořádání hlavní i vedlejších komunikací a nedostatečnému rozhledu díky členitému přilehlému terénu, je, s přihlédnutím na bezpečnost, v současnosti nedostačující.

Odvodnění silnice II/400 je zajištěno, včetně průtahů obcí, pomocí silničních příkopů a pro převádění dešťových vod pod ní slouží v řešeném úseku několik silničních propustků – často s nedostatečnou dimenzí potrubí a s různým stupněm opotřebení či poškození.

Pro odstranění výše uvedených závad, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a  komfortu cestování je nutné provést v extravilánu zesílení vozovky silnice II/400, spojené s jejím rozšířením, vzhledem k nárokům na zábor pozemků, na jednotnou kategorii  S 6,5/60 (6,0 m zpevnění) včetně rekonstrukce stávajících propustků a úpravu výše jmenované křižovatky včetně nezbytně nutného úseku silnice II/400 a křižující silnice III/40012. Dále je nutno provést v intravilánech obou obcí kompletní rekonstrukci vozovky s úpravou na jednotnou kategorii MS2 7/50 (6,0 m zpevnění) včetně úpravy přidruženého dopravního prostoru - vybudování chodníků, zastávek, parkovacích pruhů a s tímto související změnu způsobu odvodnění vybudováním dešťové kanalizace.

8/   Popis stavby

Požadavky na:

- celkové urbanistické a architektonické řešení

- celkové urbanistické a architektonické řešení je v souladu s ČSN 73 6101, ČSN 73 6110, ČSN 73 6102 a ČSN 73 6425

- návrh není v rozporu s územními plány obcí, jejichž katastry řešená trasa prochází

- tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí

- nejsou posuzovány

- odolnost a zabezpečení požární ochrany a civilní ochrany

- z hlediska civilní a požární ochrany není pro tuto stavbu  požadováno žádné opatření

- otázky památkové péče

- v prostoru stavby se nachází 1 kříž, který bude nutno v souvislosti s úpravou křižovatky se silnicí II/398 lokálně přemístit; příslušný orgán památkové péče  určí, zda se jedná o historickou památku a zda s ním má být nakládáno jako s památkou; jedná se o lokalitu s možným výskytem archeologických nálezů

- otázky ochrany přírody a krajiny

- v prostoru stavby se nenachází zvláště chráněná území ani zvláště chráněné části přírody dle zákona ČNR č.114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny

- navržené postupy realizace stavby nebudou mít negativní dopad na životní prostředí v dané lokalitě

- detailní a souhrnné požadavky na plochy, prostory, vybavení stavby aj.

- nejsou

- stavebně technické řešení stavby

Je navržena úprava pozemní komunikace II. třídy, č. 400, zčásti v extravilánu, zčásti v intravilánech obcí Skalice a Chlupice o celkové délce 3825 m. Úprava zahrnuje především sjednocení šířkového uspořádání na kategorii MS2 7/50 (intravilán), resp. S 6,5/50 (extravilán), úpravu napojení místních komunikací, polních cest a sjezdů k nemovitostem, rekonstrukci propustků v řešeném úseku, přestavba 1 ks křižovatky - v km 32,380 na křižovatku okružní s vnějším průměrem D=30 m a s tím spojené přemístění jednoho ks kříže za nový okraj zpevnění. V průtazích obcí úprava dále zahrnuje vybudování chodníků, zastávek a parkovacího pruhu. Odvodnění komunikace a sjezdů bude v extravilánu zajištěno stávajícím způsobem, tj. do silničních příkopů. Odvodnění komunikace a navazujících zpevněných ploch v intravilánech bude zajištěno pomocí nových uličních pustí napojených do nové dešťové kanalizace. Stavbou bude vyvolána i potřeba lokálních úprav na některých stávajících podzemních inženýrských sítích (výtlak splaškové kanalizace, sdělovací kabely, plynovod, vodovod) a dále i rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chlupice.

Stavba je předběžně členěna na následující stavební objekty:

- SO 101	Silnice II/400 v km 31,355 – 32,330

- SO 102	Křižovatka silnic II/400 a  III/40012 v km 32,380

- SO 103	Silnice II/400 v km 32,506 – 32,638

- SO 104a	Silnice II/400 Skalice – průtah

- SO 104b	Chodníky podél silnice II/400 - Skalice – průtah

- SO 104c	Autobusová zastávka – Skalice – průtah

- SO 105	Silnice II/400 v km 33,147 – 34,481

- SO 106a	Silnice II/400 – Chlupice – průtah

- SO 106b	Chodníky podél silnice II/400 - Chlupice – průtah

- SO 106c	Autobusová zastávka – Chlupice – průtah

- SO 106d	Parkovací pruh – Chlupice – průtah

- SO 107	Objízdná trasa

- SO 301	Úprava výtlaku splaškové kanalizace – silnice III/40012

- SO 302a	Dešťová kanalizace – Skalice – průtah

- SO 302b	Domovní přípojky dešťové kanalizace – Skalice – průtah

- SO 303a	Dešťová kanalizace – Chlupice – průtah

- SO 303b	Domovní přípojky dešťové kanalizace – Chlupice – průtah

- SO 303c	Úpravy vodovodu  – Chlupice – průtah

- SO 401	Úprava sdělovacího kabelu v km 32,407

- SO 402	Úprava sdělovacích kabelů – silnice III/40012

- SO 403	Veřejné osvětlení – Chlupice – průtah

- SO 501	Úprava VTL plynovodu – silnice III/40012

- SO 502	Úpravy STL plynovodu – Skalice – průtah

- SO 503	Úpravy STL plynovodu – Chlupice – průtah

- SO 901	Úprava drobných památek

Popis stavebních objektů:

- SO 101  Silnice II/400 v km 31,355 – 32,330

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 31,355 – 32,330 dle staničení pasportu této komunikace, délka 975 m. Jedná se o zesílení povrchu stávající komunikace průměrně o 100 mm, s jednostranným rozšířením průměrně o 0,5 m vlevo, případně vpravo na jednotnou šířku zpevnění 6,0 m (volná šířka 6,5 m), zpevnění sjezdu na lesní cestu asfaltovým betonem, vč. rekonstrukce trubního propustku pod sjezdem. Konstrukce rozšíření komunikace je předběžně navržena v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu, pro třídu dopravního zatížení III. Pod konstrukcí rozšíření je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. V místech výrazných deformací vozovky bude provedena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev (předpokládaný rozsah 5 % plochy). Krajnice budou zpevněny vrstvou štěrkodrti tl.100 mm v šířce 0,5 m. Na trase je navržena rekonstrukce 1 ks propustku z trub DN 600 mm s čely z kamenné vyzdívky. Součástí SO je i pročištění silničních příkopů, osazení nových směrových plastových sloupků a vodorovné dopravní značení (střední dělící čára).

- SO 102   Křižovatka silnic II/400 a III/40012 v km 32,380

Křižovatka se silnicí III. třídy, č. 40012 v km 32,380 dle staničení pasportu silnice II/400. Křižovatka je navržena jako okružní, vnějšího průměru 30,0 m, vnitřní průměr 14,0 m (18,0 m). Střední ostrov je navržen zvýšený, ozeleněný. Jeho součástí je i občas pojížděný, dlážděný prstenec šířky 2,0 m. Základní příčný sklon pojížděného okružního pásu je 2,5%, dlážděného prstence 4% směrem od středu. Na všech čtyřech paprscích křižovatky jsou navrženy dlážděné dělící směrovací ostrůvky. Ostrůvky i prstenec jsou navrženy s povrchem z drobných žulových kostek. Základní šířka jízdního pásu na vjezdových křižovatkových větvích je 3,5 m, na výjezdových 4,5 m. Křižovatka i všechny její větve v nezbytně nutném rozsahu (30; 69; 117 a 44,5 m)  budou provedeny s kompletní výměnou konstrukce, s potřebným rozšířením a případně i úpravou směrového trasování a snížením nivelety (II/400 v km cca 32,395 – 32,506). Konstrukce včetně případné sanace je navržena shodná jako v SO 101. Součástí SO je i vybudování 2 ks nových propustků z trub DN 600 mm s čely z kamenné vyzdívky pro převedení dešťových vod pod silnicí II/400, úprava silničních příkopů dle tvaru křižovatky s jejich propojením na stávající, doplnění potřebného svislého dopravního značení a vodorovné dopravní značení.

- SO 103  Silnice II/400 v km 32,506 – 32,638

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 32,506 – 32,638 dle staničení pasportu této komunikace, délka 132 m. Jedná se o zesílení povrchu stávající komunikace průměrně o 100 mm, s jednostranným rozšířením průměrně o 0,5 m vlevo, případně vpravo na jednotnou šířku zpevnění 6,0 m (volná šířka 6,5 m), zpevnění sjezdu na účelovou komunikaci asfaltovým betonem, vč. rekonstrukce trubního propustku pod sjezdem. Konstrukce rozšíření komunikace je předběžně navržena v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu, pro třídu dopravního zatížení III. Pod konstrukcí rozšíření je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. V místech výrazných deformací vozovky bude provedena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev (předpokládaný rozsah 5 % plochy). Krajnice budou zpevněny vrstvou štěrkodrti tl.100 mm v šířce 0,5 m. Součástí SO je i pročištění silničních příkopů, osazení nových směrových plastových sloupků a vodorovné dopravní značení (střední dělící čára).

- SO 104a  Silnice II/400 Skalice – průtah

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 32,638 – 33,147 dle staničení pasportu této komunikace, délka 509 m. Směrový návrh komunikace sleduje stávající koridor, trasa je vedena v přímých úsecích s kruhovými oblouky. Podélné spády komunikace zhruba sledují současný stav s mírným snížením. Základní příčný sklon je navržen oboustranný 2,5%. Základní šířka komunikace mezi obrubami 6,0 m. Konstrukce v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu. Konstrukce bude odpovídat třídě dopravního zatížení III. Pod komunikací je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. Součástí SO je i úprava sjezdů na místní komunikace shodnou konstrukcí, odvodnění pomocí navržených uličních vpustí, včetně přípojek do navržené dešťové kanalizace (SO 302a) a dále i odstranění a znovuosazení stávajícího svislého dopravního značení s jeho případným doplněním a nové vodorovné dopravní značení.

- SO 104b   Chodníky podél silnice II/400 - Skalice – průtah

Chodníky či nástupiště a vjezdy k nemovitostem podél silnice II/400, v předpokládaných délkách 164; 34; 302 a 161 m, základní šířka 2,0 m, ve stísněných prostorech 1,5 m. Chodníky směrově sledují okraj navržené komunikace (SO 104a), případně zastávkové pruhy (104c). Výškově jsou chodníky navrženy s převýšením 0,12 mm oproti okraji komunikace a 0,2 m oproti okraji zastávkových pruhů. Základní příčný sklon chodníků je navržen -2,0% směrem od zástavby. Konstrukce chodníků tloušťky 240 mm, konstrukce vjezdů 320 mm, oboje  s povrchem z betonové dlažby.  Odvodnění pomocí podélného a příčného spádu na přilehlou komunikaci, resp. zastávkový pruh (SO 104a; 104c).

- SO 104c  Autobusová zastávka – Skalice – průtah

Obousměrná autobusová zastávka podél silnice II/400 v km cca 32,940 – 32,999 dle staničení pasportu této komunikace. Délka zastávkových pruhů 15 m, šířka 3,0 m, odbočovací a připojovací klíny v délkách 25 a 10 m. Zálivy autobusové zastávky sledují směrově i výškově okraj komunikace (SO 104a). Základní příčný sklon zastávkových pruhů je navržen -2,5% směrem ke komunikaci. Konstrukce tloušťky 550 mm s povrchem z kamenné dlažby. Pod zastávkovým pruhem je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm.

- SO 105  Silnice II/400 v km 33,147 – 34,481

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 33,147 – 34,481 dle staničení pasportu této komunikace, délka 1334 m. Jedná se o zesílení povrchu stávající komunikace průměrně o 100 mm, s jednostranným rozšířením průměrně o 0,5 m vlevo, případně vpravo na jednotnou šířku zpevnění 6,0 m (volná šířka 6,5 m), úprava napojení silnice III/40012 v km cca 33,354 zpevněním asfaltovým betonem, zpevnění sjezdu na polní cestu asfaltovým betonem, vč. rekonstrukce trubního propustku pod sjezdem. Konstrukce rozšíření komunikace je předběžně navržena v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu, pro třídu dopravního zatížení III. Pod konstrukcí rozšíření je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. V místech výrazných deformací vozovky bude provedena kompletní výměna všech konstrukčních vrstev (předpokládaný rozsah 5 % plochy). Krajnice budou zpevněny vrstvou štěrkodrti tl.100 mm v šířce 0,5 m. Na trase je navržena rekonstrukce 1 ks dvoutrubního propustku z trub DN 600 mm s čely z kamenné vyzdívky. Součástí SO je i pročištění silničních příkopů, osazení nových směrových plastových sloupků a vodorovné dopravní značení (střední dělící čára).

- SO 106a  Silnice II/400 – Chlupice – průtah

Pozemní komunikace II. třídy, č. 400 v km 34,481 – 35,180 dle staničení pasportu této komunikace, délka 699 m. Směrový návrh komunikace sleduje stávající koridor, trasa je vedena v přímých úsecích s kruhovými oblouky. Podélné spády komunikace zhruba sledují současný stav se snížením. Základní příčný sklon je navržen oboustranný 2,5%. Základní šířka komunikace mezi obrubami 6,0 m. Konstrukce v tloušťce 540 mm, s povrchem z asfaltového betonu. Konstrukce bude odpovídat třídě dopravního zatížení III. Pod komunikací je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm. Součástí SO je i úprava sjezdů na místní komunikace shodnou konstrukcí, odvodnění pomocí navržených uličních vpustí, včetně přípojek do navržené dešťové kanalizace (SO 302a) a dále i odstranění a znovuosazení stávajícího svislého dopravního značení s jeho případným doplněním a nové vodorovné dopravní značení.

- SO 106b  Chodníky podél silnice II/400 - Chlupice – průtah

Chodníky či nástupiště a vjezdy k nemovitostem podél silnice II/400, v předpokládaných délkách 105; 193; 245; 242; 125 a 113 m, základní šířka 2,0 m, ve stísněných prostorech 1,25 m. Chodníky směrově sledují okraj navržené komunikace (SO 106a), případně zastávkové pruhy (106c). Výškově jsou chodníky navrženy s převýšením 0,12 mm oproti okraji komunikace a 0,2 m oproti okraji zastávkových pruhů. Základní příčný sklon chodníků je navržen -2,0 % směrem od zástavby. Konstrukce chodníků tloušťky 240 mm, konstrukce vjezdů 320 mm, oboje  s povrchem z betonové dlažby.  Odvodnění pomocí podélného a příčného spádu na přilehlou komunikaci, resp. zastávkový pruh (SO 106a; 106c).

- SO 106c  Autobusová zastávka – Chlupice – průtah

Obousměrná autobusová zastávka podél silnice II/400 v km cca 24,760 – 34,807 dle staničení pasportu této komunikace. Délka zastávkových pruhů 15 m, šířka 3,0 m, odbočovací klíny, vzhledem ke stísněným podmínkám, v délce 15 m, připojovací klíny v délce 10 m. Zálivy autobusové zastávky sledují směrově i výškově okraj komunikace (SO 106a). Základní příčný sklon zastávkových pruhů je navržen

- 2,5% směrem ke komunikaci. Konstrukce tloušťky 550 mm s povrchem z kamenné dlažby. Pod zastávkovým pruhem je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm.

- SO 106d  Parkovací pruh – Chlupice – průtah

Parkovací pruh pro celkem 5 osobních vozidel, vpravo podél okraje silnice II/400 v km cca 35,061 – 35,099. Základní šířka parkovacího pruhu 2,2 m, délka jednotlivých stání 6,5 m. Výškově parkovací pruh plynule navazuje na okraj silnice II/400, základní příčný sklon parkovacího pruhu je navržen +2,5 % směrem od komunikace. Konstrukce parkovacího pruhu tloušťky 370 mm s povrchem z betonové dlažby. Pod parkovacím pruhem je předběžně navržena sanace podloží výměnou aktivní zóny v  tloušťce 300 mm.

- SO 107  Objízdná trasa

Vyznačení objízdné trasy dočasným dopravním značením včetně opravy jejich vozovek asfaltovým betonem v průběhu a po skončení uzavírky. Objízdná trasa je vedena po silnicích II/400; II/413; III/41312 a III/3981 - délka cca 15 km

- SO 301  Úprava výtlaku splaškové kanalizace – silnice III/40012

Hloubková a směrová úprava trasování výtlaku splaškové kanalizace obce Skalice v souvislosti s výstavbou okružní křižovatky (SO 102) a s ní souvisejícím přetrasováním křižovatkové větve silnice III/40012 směr Skalice. Potrubí PE 100, délka přeložky cca 70 m.

- SO 302a  Dešťová kanalizace – Skalice – průtah

Třístoková dešťová kanalizace pro odvodnění silnice II/400, navazujících zpevněných ploch a střech přilehlých nemovitostí. Trasování hlavní stoky po místních komunikacích, zaústění do potoka Skaličky v centru obce. Trasování obou stok v silnici II/400 v ose vozovky. Délka kanalizace cca 243,5+295+123 m, potrubí DN 300 a 400, předběžně 15 ks revizních šachet. Součástí SO je i vybudování 2 ks lapačů splavenin na začátku obce Skalice včetně jejich přípojek. Předběžně je počítáno s investičním podílem obce Skalice na tomto SO ve výši 50%.

- SO 302b  Domovní přípojky dešťové kanalizace – Skalice – průtah

Kanalizační přípojky dešťových svodů přilehlých nemovitostí kolem silnice II/400. Přeběžný počet 14 ks, potrubí PVC DN 150, délka 14x prům. 5 m.

- SO 303a  Dešťová kanalizace – Chlupice – průtah

Jednostoková dešťová kanalizace dešťová kanalizace pro odvodnění silnice II/400, navazujících zpevněných ploch a střech přilehlých nemovitostí. Trasování stoky v ose vozovky silnice II/400, zaústění do potoka Skaličky na konci obce Chlupice cca 20 m pod nově rekonstruovaným mostem ev.č. 400-007. Délka kanalizace cca 747 m, potrubí DN 300 a 400, předběžně 18 ks revizních šachet. Součástí SO je i vybudování 2 ks lapačů splavenin na začátku obce Chlupice včetně jejich přípojek. Předběžně je počítáno s investičním podílem obce Hostěradice na tomto SO ve výši 50%.

- SO 303b  Domovní přípojky dešťové kanalizace – Chlupice – průtah

Kanalizační přípojky dešťových svodů přilehlých nemovitostí kolem silnice II/400. Předběžný počet 44 ks, potrubí PVC DN 150, délka 44x prům. 5 m.

- SO 303c  Úpravy vodovodu  – Chlupice – průtah

Hloubková a směrová úprava trasování částí stávajícího vodovodu v obci Chlupice v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/400 a navazujících ploch. Materiál vodovodu PE, délka úpravy cca 20+8+30+130 m.

- SO 401  Úprava sdělovacího kabelu v km 32,407

Prodloužení chrániček a hloubková přeložka sdělovacího kabelu pod silnicí II/400 v souvislosti se snížením nivelety silnice v rámci úpravy křižovatky se silnicí III/40012 (SO 102). Délka úpravy cca 26 m, délka prodloužení chrániček cca 2x3 m.

- SO 402  Úprava sdělovacích kabelů – silnice III/40012

Prodloužení chrániček sdělovacích kabelů pod silnicí III/40012 v souvislosti s úpravou šířkového uspořádání a trasování výše uvedené silnice v rámci úpravy křižovatky (SO 102). Délka prodloužení chrániček 2x5 m.

- SO 403  Veřejné osvětlení – Chlupice – průtah

Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Chlupice podél silnice II/400. Odstranění stávajících a osazení nových svítidel na stávající stožáry vzdušného vedení NN. Délka nového závěsného napájecího kabelu cca 700 m, cca 18 ks nových svítidel.

- SO 501  Úprava VTL plynovodu – silnice III/40012

Prodloužení opatření na ochranu VTL plynovodu v souvislosti s úpravou šířkového uspořádání a trasování výše uvedené silnice v rámci úpravy křižovatky (SO 102). Bude provedeno prodloužení stávající chráničky ocelovou dělenou chráničkou, případně přeizolování a obetonování potrubí v předpokládané délce 3 m.

- SO 502  Úpravy STL plynovodu – Skalice – průtah

Hloubková přeložka stávajícího vedení plynovodu křižujícího silnici II/400 v obci Skalice v souvislosti s úpravou nivelety vozovky v rámci rekonstrukce této silnice. Předpokládaná délka přeložek 3x10 m.

- SO 503  Úpravy STL plynovodu – Chlupice – průtah

Hloubková přeložka stávajícího vedení plynovodu křižujícího silnici II/400 v obci Skalice v souvislosti s úpravou nivelety vozovky a uspořádání dopravního prostoru v rámci rekonstrukce této silnice. Předpokládaná délka přeložek 9+80+12+20+60+50+60 m.

- SO 901 Úprava drobných památek

Lokální přemístění 1 ks kříže v souvislosti s úpravou křižovatky silnic II/400 a III/40012 (SO 102) za nový okraj zpevnění.

9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Význam a efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem snížení negativních účinků dopravy (hluk, vibrace, prašnost), zvýšením bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, ochrany zdraví obyvatelstva, zlepšením a usměrněním odtokových poměrů dešťových vod v řešeném úseku.

10/   Náklady stavby

Předpokládané celkové náklady stavby v tis.Kč (včetně DPH)    106 433

11/   Zdroje financování

Celkové zdroje v tis.Kč (včetně DPH)		        106 433

z toho:

investiční fond stavebníka				          90 437

jiné - obec Skalice					            6 976

- obec Hostěradice 				            9 020

12/   Územně technické podmínky pro přípravu území

# napojení na rozvodné a komunikační sítě a kanalizaci

V blízkosti stavby není možnost napojení. Bude nutné používat mobilní a zdroje vody a agregáty el. energie.

- rozsah a způsob zabezpečení přeložek inž. sítí

Výstavbou dojde k dotčení ochranných pásem nadzemních a podzemních inženýrských sítí. Podmínky jednotlivých správců pro práce v ochranných pásmech budou stanoveny ve vyjádřeních vydaných k žádostem pro případné  další stupně projektové dokumentace. Dotčené inženýrské sítě bude nutné během stavby ochránit.

V území dotčeném stavbou se nalézají následující stávající inženýrské sítě:

- sdělovací kabely místní + dálkové

- vzdušné silové vedení NN + VN

- plynovod

- vodovod

- splašková kanalizace

- napojení na dopravní infrastrukturu

Silnice II/400 v řešeném úseku slouží pro dopravní napojení napojení obcí Višňové, Skalice, Morašice, Chlupice a dalších obcí na silnici I/53, II/413 a II/398.

- vliv stavby a provozu na životní prostředí

Je nutno chránit vzrostlou zeleň. Jiné podmínky nebyly stanoveny.

Nakládání s odpady je řešeno  zákonem  185/2001 o odpadech z 15. května 2001 a vyhláškou  383/2001 o podrobnostech nakládání  s odpady   z 17.října 2001, s účinností  dnem 1.1.2002. Pro shromažďování veškerých druhů nebezpečných odpadů, jejichž vznik se předpokládá na místě stavby a bude v rámci stavebního dvora zřízen zastřešený prostor, ve kterém budou umístěny shromažďovací prostředky pro ukládání jednotlivých druhů nebezpečných odpadů. Shromažďovací prostředky  budou označeny identifikačním listem nebezpečného odpadu, symbolem nebezpečné vlastnosti odpadu a budou svým provedením odpovídat technickým požadavkům uvedeným  ve vyhlášce 383/2001  Sb. o podrobnostech nakládání s odpady a budou zabezpečeny proti zcizení odpadu a neoprávněné manipulaci s ním.

- Protože se jedná o rekonstrukci stávající komunikace dojde k výrazné změně vlivů dopravy na okolí. Zlepšením parametrů silnice dojde ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků provozu.

- Výstavbou projektované komunikace a souvisejících objektů nebude dotčena vzrostlá zeleň v prostoru stavby. V průběhu stavby bude nutné ochránit ponechané stávající vzrostlé stromy.

Stavba nezasahuje do ochranného hygienického pásma vodního zdroje.

Odvedení vod z komunikace je navrženo příčným podélným sklonem komunikace:

- v extravilánu - do odvodňovacích příkopů a dále do vodotečí

- v intravilánu - do odvodňovacích zařízení (vpusti), z nich do navržené dešťové

kanalizace a dále do vodotečí

Stavba nemá vliv na stávající i navržené biokoridory s ohledem na její umístění v trase stávající silnice.

Negativní účinky hluku a emisí jsou v maximální možné míře eliminovány  sjednocením kategorie komunikace, novou konstrukcí vozovky bez výtluků, trhlin a lokálních nerovností.

- zábor zemědělského a lesního půdního fondu

a) stavbou budou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF (cca 2550 m2)

b) pozemky určené k plnění funkce lesa nebudou stavbou dotčeny

13/   Majetkoprávní vztahy

| OBJ. |  | NÁZEV OBJEKTU | INVESTOR | BUDOUCÍ SPRÁVCE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO | 101 | SILNICE II/400 V KM 31,355 – 32,330 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 102 | KŘIŽOVATKA SILNIC II/400 A III/40012 V KM 32,380 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 103 | SILNICE II/400 V KM 32,506 – 32,638 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 104a | SILNICE II/400 SKALICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 104b | CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/400 – SKALICE – PRŮTAH | Obec Skalice | Obec Skalice |
| SO | 104c | AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – SKALICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 105 | SILNICE II/400 V KM 33,147 – 34,481 | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 106a | SILNICE II/400 – CHLUPICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 106b | CHODNÍKY PODÉL SILNICE II/400 – CHLUPICE – PRŮTAH | Obec Hostěradice | Obec Hostěradice |
| SO | 106c | AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA – CHLUPICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 106d | PARKOVACÍ PRUH – CHLUPICE – PRŮTAH | Obec Hostěradice | Obec Hostěradice |
| SO | 107 | OBJÍZDNÁ TRASA | SÚS Jihomoravského kraje | SÚS Jihomoravského kraje |
| SO | 301 | ÚPRAVA VÝTLAKU SPLAŠKOVÉ KANALIZACE – SILNICE III/40012 | SÚS Jihomoravského kraje | Obec Skalice |
| SO | 302a | DEŠŤOVÁ KANALIZACE – SKALICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje Obec Skalice | SÚS Jihomoravského kraje Obec Skalice |
| SO | 302b | DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SKALICE – PRŮTAH | Obec Skalice | Obec Skalice |
| OBJ. |  | NÁZEV OBJEKTU | INVESTOR | BUDOUCÍ SPRÁVCE |
| SO | 303a | DEŠŤOVÁ KANALIZACE – CHLUPICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje Obec Hostěradice | SÚS Jihomoravského kraje Obec Hostěradice |
| SO | 303b | DOMOVNÍ PŘÍPOJKY DEŠŤOVÉ KANALIZACE – CHLUPICE – PRŮTAH | Obec Hostěradice | Obec Hostěradice |
| SO | 303c | ÚPRAVY VODOVODU – CHLUPICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | Obec Hostěradice |
| SO | 401 | ÚPRAVA SDĚLOVACÍHO KABELU V KM 32,407 | SÚS Jihomoravského kraje | Telefónica O2 |
| SO | 402 | ÚPRAVA SDĚLOVACÍCH KABELŮ – SILNICE III/40012 | SÚS Jihomoravského kraje | Telefónica O2 |
| SO | 403 | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – CHLUPICE – PRŮTAH | Obec Hostěradice | Obec Hostěradice |
| SO | 501 | ÚPRAVA VTL PLYNOVODU – SILNICE III/40012 | SÚS Jihomoravského kraje | RWE JMP |
| SO | 502 | ÚPRAVY STL PLYNOVODU – SKALICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | RWE JMP |
| SO | 503 | ÚPRAVY STL PLYNOVODU – CHLUPICE – PRŮTAH | SÚS Jihomoravského kraje | RWE JMP |
| SO | 901 | ÚPRAVA DROBNÝCH PAMÁTEK | SÚS Jihomoravského kraje | Obec Morašice |

Předběžná rekapitulace záborů

Stavbou budou dotčeny pozemky v k.ú. Skalice u Znojma, Morašice a Chlupice. Tabulky s jejich seznamem jsou přílohou.

Stavebními objekty SO 101, 103 a 105 s jednou výjimkou budou dotčeny pouze pozemky ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje. Předběžné zábory dalších pozemků ostatními SO jsou patrny z výkresových příloh „Předběžný zastavovací plán – část 1“ až „část 3“.

Kromě pozemků ve správě Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, budou dotčeny i pozemky s hrubými předběžnými zábory:

k.ú. Skalice u Znojma

Pozemky obce a Sokola Skalice ……..… celkem   875 m2

Pozemky ČR - ÚZSVM ………………..  celkem   175 m2

Pozemky v soukromém vlastnictví …….. celkem 1510 m2

k.ú. Morašice

Pozemky v soukromém vlastnictví …….. celkem   420 m2

k.ú. Chlupice

Pozemky obce Hostěradice …………….. celkem  440 m2

Pozemky ČR - ÚZSVM ……………...… celkem    50 m2

Pozemky v soukromém vlastnictví …..… celkem    20 m2

14/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

V souladu se zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích bez zvláštních požadavků. Budoucí provoz  nevyžaduje další finanční zdroje kromě běžné údržby.

15/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

Stavba nemá vliv na řešení problému nezaměstnanosti.

16/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

Výběr zhotovitele podléhá pravidlům veřejné obchodní soutěže (dle zák. č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách )

17/   Propočet předpokládaných nákladů akce po objektech (v tis. Kč vč. DPH)

Viz příloha.

18/   Seznam příloh

- fotodokumentace

- přehledná situace

- situace

- vzorové příčné řezy

- zastavovací plán – část 1, 2 a 3

- seznam dotčených pozemků

- propočet předpokládaných nákladů

- doklady

Ve Znojmě , dne 18.11.2009                                             Zpracoval: Petr Vystrčil