ARCH.Č.SÚS JMK

07/05-074

### Investiční záměr

#### Název příspěvkové organizace   	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

##### Název stavby                	Silnice II/431 Zouvalka - Manerov

Evidenční číslo

Funkční třídění rozpočtové skladby

## Datum zpracování	únor 2008

Zpracovatel 	PK Ossendorf s.r.o.

Tomešova 1, 602 00 Brno

IČ  25564901

Ing. Štěpánková Štěpánka

Předkládající organizace	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Ing. Jan Zouhar, ředitel organizace

Schválení investičního záměru	Rada Jihomoravského kraje

Usnesením č. .........................

Základní údaje

1/  	Název stavby  	Silnice II/431 Zouvalka - Manerov

2/	Místo stavby 	k.ú. Moravské Prusy,Kučerov,Hlubočany

3/	Charakter stavby 	rekonstrukce

4/   	Stavebník 	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno,  IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo náměstí 3/5,

601 82 Brno

5/   	Uživatel	Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

6/  	Vlastník objektu	Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno

IČ: 70888337, zřizovatel uživatele

7/  	Zdůvodnění nezbytnosti stavby

Silnice II/431 zajišťuje propojení Vyškova a Bučovic. Řešený úsek tvoří část mezi koncem obce Zouvalka  a projektovaným začátkem obchvatu obce Manerov. Celková délka trasy je 1 220,39m.

Celý úsek je veden v extravilánu v nezalesněném terénu. Silnice je na začátku úseku hustě lemovaná stromy, za křižovatkou do obce Terešov jen zřídka. Sklonové poměry lze hodnotit jako mírné max. podélný sklon v km 0,100 00-0,250 00 dosahuje 6,5%.  Z hlediska směrových poměrů v km 0,100 000 – 0,400 000 bezprostředně za sebou následují dva stejnosměrné oblouky  o poloměru 330 a 270m. V km 0,800 00 trasy se pak nachází nejmenší oblouk R=120m. Povrch vozovky je v celé délce odvodňován podélnými příkopy nebo volně do okolních polí. Obrubníky na krajích vozovky , propustky ani vyústění IS ve vozovce nebyly zaznamenány.

V km 0,000 000-0,358 00 komunikaci lemují na levé straně ve směru staničení stožáry  vedení VN. V km 0,358 00 toto vedení kříží komunikaci a dále pokračuje podél komunikace směrem do Terešova.

V celé délce upravovaného úseku na pravé straně ve směru staničení bylo dále zjištěno vedení dálkového kabelu O2. Toto vedení je zakresleno v situaci a je vedeno ve vzdálenosti min. 20 m od osy stávající komunikace.

Stávající silnice se v dané lokalitě nachází v nevyhovujícím stavu a představuje zvýšená nebezpečí jak pro vozidla, zejména těžká nákladní, tak pro pěší. Nevyhovující je  průměrná šířka neprašné části vozovky, kde se šířka zpevnění pohybuje v rozmezí 5,80 – 6,0m . Silnice II/431 byla v úseku Vyškov – Zouvalka v předešlých letech zrekonstruovaná, šířka zrekonstruovaného úseku odpovídá kategorii S9,5/80.

V rozsahu rekonstrukce byly pro potřebu provedení diagnostiky vytipovány úseky, které budou provedeny jak ze směrových, nebo výškových důvodů v plné konstrukci – na těchto úsecích nebyla provedena diagnostika a předpokládá se na nich vyhovující podloží tak jak bylo zjištěno ve zkoumaných úsecích.

Ostatní plocha komunikace byla rozdělena do 4 úseků, na kterých byla provedena diagnostika firmou Pavex Consulting. Závěry tohoto průzkumu jsou shrnuty ve zprávě, která je přílohou této dokumentace.

Ze závěrů tohoto průzkumu vyplývá následující:

Všechny zkoumané úseky jsou z hlediska vyhodnocení sběru poruch ve stavu 1-výborný nebo 2-dobrý. Byly zaznamenány zalité příčné trhliny , částečně nevyhovující příkopy.

Celkově lze dané úseky charakterizovat poruchami spojenými s narušením konstrukcí vozovky . Z pohledu opravy se na základě vizuálního posouzení jeví jako vyhovující provést obnovu obrusné vrstvy s lokálními opravami konstrukčních poruch a sanací / opravou příčných trhlin.

Dále provedené diagnostiky vozovky vyplývá, že únosnost  je po celé délce úseku pro dané podmínky vyhovující. Provedeným měřením nebyl zjištěn žádný bod se sníženou únosností.

8/   	Popis stavby

Stavba se rozprostírá na katastrálních územích: Moravské Prusy, Kučerov, Hlubočany. Rozsah úpravy byl stanoven v intencích zadání a návazných projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Celkové řešení je v souladu s platnou ÚPD.

Rekonstruovaný úsek se nachází na sil. II/431 v části uzlového úseku č.6. Údaje o intenzitách vychází z databáze vytvořené ŘSD ČR – Silniční databankou Ostrava  zveřejněné na www.rsd.cz.: -Intenzity dopravy na dotčených komunikacích z celost. sčítání ŘSD v roce 2005; výhled 2030 [voz/24hod. v obou směrech]

| INTENZITA DOPRAVY - stav v roce 2005 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| č.silnice | sčítací úsek | T | O | M | S | začátek úseku | konec úseku |
| 431 | 6 - 4710 | 627 | 2448 | 13 | 3088 | Vyškov - k.z. | vyús. 429 do Kozlan |
| 2030 |  |  |  |  |  |  |  |
| č.silnice | sčítací úsek | T | O | M | S | začátek úseku | konec úseku |
| 431 | 6 - 4710 | 664.62 | 3255.84 | 13 | 3952.64 | Vyškov - k.z. | vyús. 429 do Kozlan |
|  |  | k2030-T | k2030-O | k2030-M | k2030-S |  |  |
|  |  | 1.06 | 1.33 | 1 | 1.28 |  |  |

Zjištěným intenzitám dopravy  odpovídá třída dopravního zatížení III , porušení vozovky D1(D2).

Silnice II/431 byla v úseku Vyškov – Zouvalka v předešlých letech zrekonstruovaná, šířka zrekonstruované části silnice odpovídá kategorii S9,5/80 úsek, který řeší tato PD bezprostředně navazuje na tuto část a je navržen ve shodné kategorii S9,5/80.

Rozšířením silnice dojde v tomto úseku ke kolizi s vedením VN, které je vedeno na sloupech po levé straně komunikace ve směru staničení, tyto sloupy budou přeloženy za odvodňovací příkop komunikace.

Budou vybudovány zálivy pro zastávku autobusu.  Proběhne  úprava křižovatky s komunikací do obce Terešov, zde bude provedeno zmenšení oblouků pro odbočení a tím bude částečně redukována plocha křižovatky. Výškové vedení komunikace v těchto místech nebude měněno vzhledem k dostatečným podélným sklonům, napojení křižovatky a možnosti využití stávajícího přístřešku pro cestující na zastávce autobusu.

V předmětném úseku je navrženo:

- příprava území, kácení stromů podél st. komunikace

- rekonstrukce a rozšíření ve vybraných úsecích komunikace

- vybudování komunikace v plné konstrukci v úsecích změny výškového

nebo směrového vedení

- odvodnění nově vybudované komunikace a rekonstruovaných úseků do

příkopů a s tím související propustky pod sjezdy na stávající polní cesty

-   doplnění svodidel v potřebném rozsahu

- úprava sjezdů polních cest

- úprava křižovatky s obslužnou komunikací do Terešova

- založení chrániček pro osvětlení zastávek BUS

- veřejné osvětlení zastávek BUS

- vybudování autobusových zálivů pro oba směry, včetně zpevněných nástupišť

- přeložka sloupů vedení NN, kolidujících s navrženými úpravami

- rekultivace zbytkových silničních  ploch

- výsadba stromů a keřů podél vybudované komunikace

Členění stavby

Stavba je rozdělena na následující stavební objekty :

C 001	 Příprava území

C 101	 II/431 Silnice Zouvalka – Manerov

C 102     Úprava křižovatky Terešov

C 103     Autobusové zálivy

C 104     Nástupiště

C 105     Úpravy sjezdů na polní cesty

C 121     Dopravní značení

C 122     Přechodné dopravní značení

C  400    Přeložka vedení NN

C  401    Osvětlení nástupišť BUS

C  800    Sadové úpravy

Popis   stavebních  objektů

C 001  - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objekt zahrnuje přípravné práce před zahájením stavební činnosti na dílčích objektech stavby. Při rozšíření silničního tělesa dojde k zásahu do vzrostlé zeleně, lemující komunikaci. Do přípravy území je zahrnuto kácení stromů a křovin a případné provizorní oplocení stavebních objektů. Veškerému kácení předchází dendrologický průzkum (inventarizace dřevin), dle kterého se určí přesný rozsah kácení. Rozšířením komunikace bude zasaženo celkem 46 stromů .

Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné provést vytýčení a označení průběhu všech podzemních inženýrských sítí na místě.

C 101  - II/431 Silnice Zouvalka Manerov

Objekt představuje úsek silnice dlouhý 1 220,3 m. Řešený úsek začíná na konci obce Zouvalka  bezprostředně zde navazuje na dříve rekonstruovaný úsek Vyškov – Zouvalka. Dále trasa s malými úpravami kopíruje vedení stávající silnice směre na Manerov. Úprava je ukončena před začátkem projektovaného obchvatu obce Manerov napojením na stávající komunikaci.

Směrové řešení

- Směrově trasa převážně kopíruje současný stav. Z pohledu směrového řešení byly použity směrové oblouky 600, 450 a 465 m s délkou přechodnic 130 a 80m. Dva stejnosměrné oblouky R= 330 a 270 v  km 0,000 00 – 0,450 00 byly nahrazeny  jedním  o poloměru R=600.  Dále následoval v km 0,550 00-0,600 00 poloměr R=230m, tento poloměr byl upraven na R=450m . Nejmenší poloměr stávající trasy R=120m v km 0,750 00-0,850 00 byl nahrazen R=465m. Trasa je zakončena přímým úsekem dlouhým 279 m , který navazuje na stávající stav komunikace.

Výškové řešení

Výškově trasa převážně kopíruje současný stav. Minimální podélný sklon respektuje stávající stav 0,90% což odpovídá požadavkům pro odvodnění komunikace.  Maximální podélný sklon 6,5% stávající trasy byl zmírněn na 4,5%, kdy v kombinaci se směrovým obloukem R=600 a z něho vyplývajícím příčným sklonem 3,5% vychází maximální výsledný sklon na trase 5,7%. V křižovatce do Terešova je výškové řešení řešeno ve stávající niveletě. Dále za touto křižovatkou následuje terénní vlna, kterou stávající řešení respektovalo, v tomto místě je na stávající trase vypuklý výškový oblouk , tento byl v návrhu trasy vynechán a vznikne tak zářez o max. hloubce 1,2m.Od km 0,900 00 po konec trasy pak navržené řešení plně respektuje stávající výškové i směrové řešení silnice a je zde navrženo odfrézování obrusné vrstvy vyspravení trhlin , rozšíření komunikace symetricky na obě strany a vybudování nových příkopů. Dle charakteru hlubokých příčných trhlin je nutné rozhodnout buď o jejich opravě nebo sanaci. Měřítkem volby technologie je šířka těchto trhlin zjištěná po odfrézování OV.  K zaoblení vypuklého oblouku v km 0,076 81 byl použit poloměr R=4000m, který je minimální pro danou návrhovou rychlost  v=80km/h. Nejmenší vydutý výškový oblouk na trase byl použit R=4000.

Šířkové uspořádání

Průměrná šířka neprašné části stávající vozovky je 6m, což neodpovídá nejnižší možné návrhové kategorii S7,5 pro danou třídu komunikace. Předchozí úsek byl zrekonstruován v šířce, odpovídající návrhové kategorii S9,5 a i navazující úsek obchvatu Manerova je připravován v  této kategorii. Tento úsek je navržen v kategorii S9,5, této kategorii odpovídá šířka zpevnění 2x 4,25m, což znamená rozšíření rekonstruovaných úseků o min. 1,25m na každou stranu.  Šířka pruhu je navržena 3,5m, vodící proužek 0,25m, zpevněná krajnice 0,5m.

- V místech vychýlení trasy silnice II/431 z původní polohy a v místech rozšíření vozovky je navržena nová konstrukce vozovky. Návrh vychází z technických podmínek TP 170 :

- Konstrukce

Asfaltový beton střednězrnný   	 ACO 11 +(ABS I)		  50mm (ČSN 73 61 21)

Spojovací postřik 0,2 kg/m2

Asfaltový beton velmi hrubozrnný   ACL 22 +(ABHV I)	70mm (ČSN 73 61 21)

Spojovací postřik 0,2 kg/m2

Obalované kamenivo                	 ACP 22+ (OKH I) 		70mm (ČSN 73 61 21)

Infiltrační postřik 0,5 kg/m2

Štěrkodrť 			   	 ŠD  		250mm (ČSN 73 61 26)

Štěrkodrť				 ŠD		180mm (ČSN 73 61 26)

Celkem                                                 				620mm

Odvodnění

Povrch stávající vozovky je v celé délce odvodňován podélnými příkopy nebo volně do okolních polí. Obdobně je uvažováno s odvodněním do nově vybudovaných příkopů , tyto příkopy budou v místě křižovatky do Terešova napojeny na stávající příkopy podél obslužné komunikace, tyto příkopy budou pročištěny . Dále v km 0,904 13 vzniká nejnižší místo projektované trasy příkopy budou v tomto místě provedeny jako vsakovací a to v délce  min. 50m. V dalším stupni je toto řešení třeba prověřit hydrogeologickým průzkumem.

Svodidla

V km 0,200 00 – 0,350 00 budou doplněna ocelová svodidla.

Inženýrské sítě

Před zahájením jakýchkoliv stavebních prací je nutné provést vytýčení a označení průběhu všech podzemních inženýrských sítí na místě.

V předstihu bude provedena přeložka vedení NN.  Dále se v obvodu stavby nachází kabelové vedení 02 Telefonica.

Jiné inženýrské sítě nebyly zjištěny.

V rámci objektu  C 101 bude založena chránička pro veřejné osvětlení nástupišť autobusových zastávek autobusu. Bude se jednat o jednu chráničku PVC DN 150 délky 16m, ke které bude přiložena jedna rezervní chránička stejné délky a průměru.

C 102     Úprava křižovatky Terešov

Tento objekt obsahuje řešení napojení obslužné komunikace obce Terešov.  Návrh předpokládá zmenšení plochy křižovatky . Tohoto bude dosaženo zmenšením nájezdového a výjezdového poloměru z vedlejší komunikace. Úpravou krajnic a prohloubením odvodňovacího příkopu budou zrušeny ,,černé“ sjezdy na okolní pozemky , které jsou v této křižovatce nežádoucí

V současné době je dopravním značením omezen vjezd nákladních automobilů a traktorů na obslužnou komunikaci (dopravní obsluze vjezd povolen). Navrhované řešení předpokládá zachování tohoto stavu. Rozhledové poměry při výjezdu z vedlejší komunikace jsou omezeny příkrým stoupáním této komunikace k místu napojení, tuto situaci je možné řešit  změnou dopravního značení ,,dej přednost v jízdě“ při výjezdu na hlavní komunikaci na ,,stůj dej přednost v jízdě“. Přičemž rozhledové poměry v této křižovatce po směrové a výškové úpravě trasy hlavní komunikace budou pro toto řešení dostatečné.

C 103     Autobusové zálivy

Bezprostředně na výše uvedenou křižovatku navazuje výstupní zastávka BUS Terešov. V současné době autobusy zastavují přímo v křižovatce, navrhované řešení vytváří pro zastavení autobusu záliv v km 0,372 21 - ve směru staničení před křižovatkou. Umístění zastávky před křižovatkou bylo ovlivněno rozhledovými poměry Tento záliv bude široký 3,5 m. Bude vytvořeno nástupiště s nástupní hranou délky 13m. Vzhledem ke stísněným podmínkám je délka vyřazovacího úseku navržena  30m  a délka zařazovacího úseku 20m.  V opačném směru je v současné době zastávka v jízdním pruhu komunikace, v jejím místě je rozježděná krajnice. I v tomto místě – km 0,397 40 je navržen zastávkový záliv, široký 3,5 m s délkou nástupní hrany 13m , nájezdovým klínem délky 30m a výjezdovým 20m.

C 104     Nástupiště

Zpevnění nástupních hran autobusových zastávek je řešeno objektem C 104 Nástupiště. Nástupní hrana bude tvořena obrubníkem v. 20cm.  Nástupiště jsou navržena v šířce 2,0 m. Konstrukce nástupišť je navržena:

- Konstrukce nástupišť:

Zámková CB dlažba		(ČSN 73 6131-1)    	DL I    		 60mm

Lože z kameniva fr. 4/6      	(ČSN 73 6126)   	L		 40mm

Štěrkodrť                    	(ČSN 73 6126)   	ŠD     	150mm

Celkem                                                                                  		250mm

Odvodnění zpevněných ploch je řešeno příčným sklonem do komunikace.

Nástupiště budou vybavena veřejným osvětlením . Předpokládá se využití stávajícího

zděného přístřešku na nástupní zastávce Terešov.

C 105     Úpravy sjezdů na polní cesty

V řešeném úseku jsou navrženy sjezdy na polní cesty ve stávající poloze.  Stávající polní cesty jsou na hlavní komunikaci napojeny v místech, kde nedochází k výrazným změnám ve výškovém řešení, úprava těchto sjezdů se tak omezí na nezbytně nutnou plochu. Součástí tohoto objektu jsou však propustky odvodňovacího příkopu silnice. Propustky budou tvořeny bet. troubami DN 600 v min. sklonu 2%.

- C  400    Přeložka vedení NN

Rozšířením komunikace dojde ke kolizi se sloupy vedení NN. Sloupy vedení NN lemují komunikaci po levé straně ve směru staničení , jedná se o napojení obce Zouvalka na veřejnou síť. Sloupy jsou betonové a na nich je připevněn kabel NN. Navržené řešení předpokládá přeložku 5 kusů stožárů a převěšení, případně prodloužení stávajícího kabelu na tyto nově umístěné stožáry. V situaci jsou stávající stožáry NN očíslovány čísly 1-10. Budou přeloženy stožáry č. 1,2,4,8 a 9.

- C  401    Osvětlení nástupišť BUS

Nově vytvořená nástupiště autobusu budou osvětlena sadovými svítidly – každé nástupiště dvěmi sadovými svítidly. Jejich napojení se předpokládá ze sloupové trafostanice, která se nachází v bezprostřední blízkosti výstupní zastávky Terešov. Toto řešení bude znamenat zřízení nového odběrného místa , rozvaděče, el. měr. skříně a   kabelového vedení k jednotlivým stožárům. Prostup pod komunikací by měl být vybudován v době rekonstrukce komunikace jako součást objektu C 101, s tím že

veřejné osvětlení bude možné dobudovat podle možností obce.

- C 121    Dopravní značení

U svislého dopravního značení se počítá zejména s novým osazením všech dopravních značek. Výkres dopravního značení není součástí dokumentace, detailní řešení bude dopracováno v dalších stupních projektové dokumentace.

- C 122    Přechodné dopravní značení

Přechodné dopravní značení bude sloužit k navádění vozidel během uzavírky silnice II/431. Přesná náplň objektu bude dořešena v dalším stupni projektové dokumentace.

- C 800    Sadové úpravy

Rekonstrukcí a rozšířením komunikace bude dotčeno stávající stromořadí podél komunikace.  V dalších stupních dokumentace bude vypracován dendrologický průzkum kácených stromů , jedná se převážně o staré ovocné stromy a náletové břízy.

V rámci objektu sadových úprav bude provedeno zatravnění svahů komunikace. V dalších stupních dokumentace pak bude navržena výsadba keřů, a stromů v úsecích s vyznačených v situaci. S výsadbou souvislého stromořadí se neuvažuje.

# 9/   Vyhodnocení efektivnosti investice a vyhodnocení ostatních účinků investice

Efektivnost stavby je dána celospolečensky kladným efektem snížení negativních účinků dopravy na obyvatelstvo obce ( hluk, vibrace, prašnost ) a zvýšením bezpečnosti dopravy.

- Stavbou dojde k směrovému a výškovému vyrovnání a tím i zvýšení bezpečnosti komunikace.

- Vyrovnáním oblouků dojde k podstatnému zlepšení rozhledových poměrů a tím k odstranění četných dopravních závad.

- Vybudováním zálivů autobusových zastávek dojde k výraznému zvýšení bezpečnosti automobilů a zvláště chodců.

- Vybudováním zpevněných nástupišť dojde ke zvýšení pohodlí a bezpečnosti cestujících.

- Opravou příkopů dojde k zlepšení hygienických a životních podmínek včetně bezpečnosti

10/   Náklady stavby (včetně DPH)

Předpokládané celkové náklady stavby v Kč 	43,244 mil.Kč vč.DPH

z toho 	- Jihomoravský kraj SÚS	42,981 mil.Kč vč.DPH

- obec Hlubočany	  0,263 mil.Kč vč.DPH

Detailní výpočty a rozdělení SN jsou uvedeny v příloze C  Odhad stavebních nákladů, zpracované na bázi ceníků ÚRS a sborníku „Měrné náklady staveb 2006“, vydané ŘSD ČR.

Výměry a ceny stavebních prací odpovídají hloubce zpracované projektové dokumentace. Započteny jsou i náklady na „Všeobecné konstrukce a práce“, tzn. na zajištění zkoušek, poplatky za výluky provozu inženýrských sítí, projednání objížděk, geodetickou činnost – zodpovědný geodet, vytyčovací síť, doměření, skutečné provedení, geometrické plány, atd., dále vypracování RDS, DSPS, sond a vytýčení inženýrských sítí, zařízení staveniště, apod. Nepředvídatelné náklady byly vyčísleny odborným odhadem ve výši 10% ze zjištěných stavebních nákladů.

# 11/   Územně technické podmínky pro přípravu území

Na staveništi se nachází ochranná pásma stávajících inženýrských sítí. K nim patří telekomunikační kabel vedení NN a VN.

Vytěžená odkopávka bude odvážena na prozatím neurčenou skládku jejíž vzdálenost je uvažována cca 10 km (s poplatkem). Snížení skládkových materiálů je zajištěno návrhem použití recyklace podkladních vrstev a maximálním využitím materiálu z výkopu do násypu zemního tělesa a zásypu rýh.

12/   Majetkoprávní vztahy

V rámci navržené stavby dojde k zásahu do soukromých pozemků k.ú. Moravské Prusy,Kučerov a Hlubočany

. Celkem bude stavba vyžadovat trvalý zábor cca 13. 966 m2 a dočasný zábor cca 6954 m2 pozemků mimo pozemek stávající silnice II/431. Stavbou budou vyvolány požadavky na zábory ZPF .

Seznam dotčených pozemků je přiložen v příloze B7 Záborový elaborát.  Dotčené pozemky jsou odděleně uvedeny pro jednotlivá katastrální území . Odděleně byly zjištěny parcely dotčené dočasným a trvalým záborem. V dalším stupni PD bude možné seznam upřesnit a pak i zjistit velikost záboru.

13/  Požadavky na zabezpečení budoucího provozu (užívání) stavby

Navržené technické řešení nevyžaduje během budoucího provozu na komunikaci žádné mimořádné technologické postupy. Zcela dostačující je předepsaná údržba a prohlídky, kterou bude provádět SÚS JMK .

14/   Zhodnocení přínosu výstavby k řešení problému nezaměstnanosti

- Neřeší se.

15/   Údaje o předpokládaném způsobu zadávání veřejných zakázek

V souladu se zákonem č. 137/2006.

16/   Propočet předpokládaných nákladů akce

- viz příloha C  Odhad stavebních nákladů, rozdělené podle investorů

17/   Seznam příloh

A – Průvodní zpráva

Přílohy k průvodní zprávě

1 - Fotodokumentace

Výkresová dokumentace

B1 Přehledná situace širších vztahů

B2 Situace zájmového území (ortofoto)

B3 Stavební situace

B4 Podélný profil

B5 Vzorové příčné řezy

B6 Charakteristické příčné řezy

B7 Záborový elaborát

C  Odhad stavebních nákladů

D  Diagnostika vozovky

E  Digitální forma (CD)

Brno  3/ 2008

vypracoval: 	Ing. Štěpánková Štěpánka