Správa a údržba silnic

Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5

601 82 Brno

IČO: 70932581

# Investiční záměr

ve smyslu čl. 5 „ Zásad pro financování programů z prostředků státního rozpočtu, fondů Evropské unie, fondů NATO a úvěrů se státní zárukou“ vydaných Ministerstvem financí pod č.j. 113/5 095/2000

1.	Identifikační údaje projektu ( stavby )

správce programu		-	Státní fond dopravní infrastruktury

číslo a název programu	-	562 100 – program výstavby, modernizace, oprav a

údržby silnic a dálnic

číslo a název podprogramu	-	562 152 – kapitálové výdaje, silnice II. třídy

název projektu   ( stavby )	-	II/431 Manerov obchvat

okres				-	Vyškov

předpokládané celkové investiční náklady – 78 100 tis. Kč (vč. DPH) v cenové úrovni r. 2002

2. 	Návaznost na schválený program :

Stavba svým charakterem odpovídá vymezení cílů programů SFDI  ISPROFOND,

věcně vymezenému podle zákona č. 104/2000 Sb., § 2, písmeno a) – h).

3.	Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace stavby :

Silnice II/379 vytváří v obci bodovou, kdy je před místním pohostinstvím směrový oblouk o poloměru cca 20 m. Na konci obce jsou nevyhovující směrové a výškové poměry s prudkým stoupáním s nepřehledným výškovým obloukem, který tvoří místo častých dopravních nehod.

Obchvat silnice je v souladu se studií úprav silnice II/431 Vyškov – Bučovice, kterou vypracoval Dopravoprojekt Brno.

Stavba je v souladu se směrným územním plánem obce. Sčítání dopravy bylo prováděno v r. 2000 s těmito výsledky: T – 502, O – 2479.

4.	Požadavky na stavebně technické řešení - způsob ocenění stavby:

Trasa obchvatu se nachází v prostoru západně obce Manerov. Celková délka obchvatu činí 1 660 m. Silnice je navržena na návrhovou rychlost 80 km/hod, kategorie navrhované komunikace S 9,5/80. Opuštěné úseky stávající komunikace budou rekultivovány.

- Specifikace rozhodujících stavebních objektů / provoz. souborů, strojů / :

Projektová dokumentace předpokládá členění stavby na stavební objekty. Konečná objektová skladba bude známa po dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí.

6.	Územně technické podmínky :

Výstavbou obchvatu obce Manerov dojde k záborům půdního fondu. Opuštěné úseky stávající silnice II/431 budou zrekultivovány a zalesněny.

7. 	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby :

Vybudovaný obchvat bude po ukončení předán správci SÚS JMK, případné další objekty jednotlivým správcům.

- Průkaz efektivnosti

Provedením obchvatu obce Manerov dojde k odstranění bodové závady a  nebezpečného místa s častým výskytem dopravních nehod a odklonění silného dopravního zatížení ze středu obce.

Zpracovatel žádosti :							Ing. Jan Zouhar

Dne  27.11.2002	                                                                       ředitel SÚS JmK

Krajský úřad Jihomoravského kraje:  				Doc. Ing. Jan Pavlíček Csc.

vedoucí odboru dopravy

V Brně, dne …………………					  Jihomoravského kraje