Technické parametry dodávky – přívěs k přepravě mechanizace 1 ks - Hodonín:

- továrně nový

- dvounápravový přívěs o celkové hmotnosti min. 2 500 kg

- přívěs vybaven nájezdovou a ruční brzdou a couvací automatikou

- užitečná hmotnost min. 1 700 kg

- výškově stavitelné oje

- oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem

- přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami

- možnost připojení pomocí oka (průměr  40 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti

- ocelový žárově zinkovaný rám

- vnitřní délka ložného prostrou min. 3 200 mm

- pevné bočnice o výšce min. 350 mm

- délka zadního čela min. 1 500 mm – jako nájezd – na plynových vzpěrách, včetně zajištění zabraňující samovolnému otevření za jízdy

- zadní čelo vyztuženo – manipulace s technikou (najíždění/sjíždění)

- podlaha a zadní nájezd - protiskluzné provedení (doporučené řešení – litá guma)

- podlaha vybavena kotevními miskami pro uchycení převáženého nákladu – 4 ks

- elektroinstalace 12 V/ 24V  - LED provedení (bez výměny žárovek)

- přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku

- přívěs vybaven akubednou  umístěnou mimo ložnou plochu přívěsu

- přívěs vybaven plnohodnotným rezervním pneu

- přívěs vybaven zakládacími klíny

- přívěs řešen jako pojízdná uzavírková tabule „Dopravní zařízení Z7 – pojízdná uzavírková tabule typ II“ (splňující podmínky ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla, TP 66 a TP 65 v platném znění, Vzorové listy VL 6.3) :

  - vnější strana zadního čela opatřena bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)

  - zadní čelo dále vybaveno značkou C4 o průměru min. 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna přikázaného směru jízdy)

  - horní sklápěcí štít pomocí dvojice plynových vzpěr

    - horní štít zabezpečen proti samovolnému otevření při jízdě

    - horní štít opatřen červen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie      RA 2)

    - horní  štít vybaven dvojicí výstražných světel  o průměru min. 300 mm  v LED provedení

    - horní štít vybaven světelnou šipkou a světelným křížem, výstražná světla o průměru min. 180 mm (min. 13 ks výstražných světel) v LED provedení

    - horní výstražná světla a světelná šipka (kříž) musí blikat proti sobě

  - možnost přesunutí konstrukce horního sklápěcího štítu z přední do zadní části přívěsu a zpět s možností zajištění  v zadní i přední části přívěsu proti samovolnému pohybu

  - přívěs vybaven nabíjecím zdrojem 230V/50Hz k dobíjení baterie bez nutnosti vyjmutí

  - přívěs dodán včetně akumulátoru 12V/230 Ah

  - přívěs vybaven dálkovým ovládáním (ovládání výstražných světel)

Technické parametry dodávky – přívěs k přepravě mechanizace  1 ks - Znojmo:

- továrně nový

- dvounápravový přívěs o celkové hmotnosti min. 2 500 kg

- přívěs vybaven nájezdovou a ruční brzdou a couvací automatikou

- užitečná hmotnost min. 1 700 kg

- výškově stavitelné oje

- oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem

- přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami

- možnost připojení pomocí oka (průměr  40 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti

- ocelový žárově zinkovaný rám

- vnitřní délka ložného prostrou min. 3 200 mm

- pevné bočnice o výšce min. 350 mm

- délka zadního čela min. 1 500 mm – jako nájezd – na plynových vzpěrách, včetně zajištění zabraňující samovolnému otevření za jízdy

- zadní čelo vyztuženo – manipulace s technikou (najíždění/sjíždění)

- zadní čelo:

  - vnější strana zadního čela opatřena bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)

  - zadní čelo dále vybaveno značkou C4 o průměru min. 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna přikázaného směru jízdy)

- podlaha a zadní nájezd - protiskluzné provedení (doporučené řešení – litá guma)

- podlaha vybavena kotevními miskami pro uchycení převáženého nákladu – 4 ks

- elektroinstalace 12 V/ 24V  - LED provedení (bez výměny žárovek)

- přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku

- přívěs vybaven plnohodnotným rezervním pneu

- přívěs vybaven zakládacími klíny

- na přívěs bude instalována světelná uzavírková tabule, kterou má zadavatel k dispozici z jiného přívěsu. Před podání nabídky je nutné kontaktovat zástupce zadavatele p. Malý tel. 737 237 007 (oblast Znojmo) a odsouhlasit postup přemontáže. Další nutné úpravy pro přemontáž je nutné zapracovat do nabídkové ceny !!!

Technické parametry dodávky – Signalizační přívěs – uzavírková tabule:

- továrně nový

- jednonápravový přívěs o celkové hmotnosti  750 kg

- přívěs vybaven minimálně ruční brzdou

- výškově stavitelné oje

- oje vybaveno výškově stavitelným opěrným kolem

- přívěs vybaven dvěma zadními výškově stavitelnými opěrnými nohami

- možnost připojení pomocí oka (průměr  40 mm) nebo pomocí koule (ISO 50) – součástí dodávky obě možnosti

- ocelový žárově zinkovaný rám

- vnitřní délka ložného prostrou min. 2 000 mm

- pevné bočnice o výšce min. 300 mm

- podlaha z vodostálé protiskluzové překližky

- elektroinstalace 12 V/ 24V  - LED provedení (bez výměny žárovek)

- přívěs vybaven 13-pin zástrčkou + redukce na 7-pin zástrčku

- přívěs vybaven akubednou

- přívěs řešen jako pojízdná uzavírková tabule „Dopravní zařízení Z7 – pojízdná uzavírková tabule typ II“ (splňující podmínky ČSN EN 12352 Řízení dopravy na pozemních komunikacích – Výstražná světla, TP 66 a TP 65 v platném znění, Vzorové listy VL 6.3) :

  - zadní štít opatřen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie RA2)

  - zadní štít dále vybaven značkou C4 o průměru min. 900 mm (třída folie RA 2) s ručně otočnou šipkou (změna přikázaného směru jízdy)

  - horní sklápěcí štít pomocí dvojice plynových vzpěr

    - horní štít zabezpečen proti samovolnému otevření při jízdě

    - horní štít opatřen červen bílo červeným reflexním šrafováním (třída folie      RA 2)

    - horní  štít vybaven dvojicí výstražných světel  o průměru min. 300 mm  v LED provedení

    - horní štít vybaven světelnou šipkou a světelným křížem, výstražná světla o průměru min. 180 mm (min. 13 ks výstražných světel) v LED provedení

    - horní výstražná světla a světelná šipka (kříž) musí blikat proti sobě

  - přívěs vybaven nabíjecím zdrojem 230V/50Hz k dobíjení baterie bez nutnosti vyjmutí

  - přívěs dodán včetně akumulátoru 12V/230 Ah

  - přívěs vybaven ovládáním (ovládání výstražných světel – zapnutí, vypnutí, změna režimu)