# D – Technická zpráva

Rekonstrukce ordinace dětské lékařky

Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace,

Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín

V Hodoníně:  3/2017

Vypracoval: Ing. F. Koliba

D1. Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

a)  Účel objektu

Jedná se o prostory v budově nemocnice TGM, které budou rekonstruovány. Jedná se o rekonstrukci ordinace dětské lékařky.

b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Velikost objektu a členění fasády se nezmění. Objekt se dispozičně nezmění.

c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Plošné a objemové údaje:

Plocha řešených místností – 41,72m2

Obestavěný prostor místností – 138,09m3

Osvětlení, oslunění

Osvětlení objektu je zajištěno jak umělým osvětlením dle ČSN 730580, tak i přirozeným osvětlením okny v obvodových stěnách objektu.

Větrání

Objekt bude odvětráván přirozeně okny.

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Navržené materiály a konstrukční řešení nebude mít negativní vliv na snížení životnosti objektu, s tím, že budou pravidelně udržovány. Veškeré práce budou prováděny v souladu s touto dokumentací, obecně závaznými předpisy, platnými technickými normami, technologickými předpisy výrobců materiálů. Jakákoliv změna v projektu, ať již v rámci realizace nebo výrobní přípravy dodavatelem, podléhají schválení projektantem. Za změny prováděné bez vědomí projektanta nenese projektant zodpovědnost.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Obvodové konstrukce a výplně otvorů zůstávají beze změn.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Charakter stavby nevyžaduje.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Řešená stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí.

Likvidace odpadu je zabezpečena v souladu s místním systémem komunálního odpadového hospodářství.

h) Dopravní řešení

Před pozemkem vede místní zpevněná komunikace, na kterou je pozemek napojen přes přilehlé parkoviště.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Charakter stavby nevyžaduje. Jedná se o stávající stavbu.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Stavba je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby), a s platným ÚP obce Hodonín.

D1. 2. Stavebně konstrukční řešení

a) Popis navrženého konstrukčního systému stavby, výsledek průzkumu stávajícího stavu nosného systému stavby při návrhu její změny

Řešený objekt je tvořen z cihel plných pálených. Střecha je plocha betonová a bude beze změn. Příčky jsou zděné z cihel plných pálených, dále pak budou vyhotoveny nové příčky ze sádrokartonu.

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

A. Bourané konstrukce – Budou vybourány a odstraněny stávající umyvadlo i s obkladem stejně tak bude odstraněna pracovní linka i s obkladem a dřezem. Dále budou demontovány vestavné skříně i s krajními příčkami. Budou vybourány dveře a okna do chodby z čekárny a ordinace, okno do chodby ze skladu, dveře z čekárny do ordinace a prosklená stěna s dveřmi mezi ordinací a skladem. Ve všech třech místnostech bude odstraněna podlahová krytina z PVC. A budu odstraněna 2 topná tělesa, které budou vyměněna za nová.

B. Svislé konstrukce – Nové příčky zakrývající prostupy po zrušených oknech budou ze sádrokartonu /200 mm/ 2x desky White/2xCW75/ izolace minerální vata 120 mm

C. Vodorovné konstrukce – Sádrokartonový podhled bude na samonosném rámu kotveném do stěn. Sádrokarton bude tl.12,5mm White. Prostor mezi rámem bude vyplněn minerální vatou tl. 60mm. Nad novými dveřmi z čekárny do ordinace bude umístěn překlad 2xL60/40/4 délky 1300mm

D. Výplně otvorů – Vnitřní dveře budou s hladké bez prolisů s laminátovou úpravou tl. 0,2 mm bílé barvy včetně zárubně tl.200mm a s vložkovým zámkem. Dveře do ordinace a čekárny budou šířky 1100mm, dveře z čekárny do ordinace šířky 900mm.

E. Úprava povrchů – Vnitřní omítky budou štukové tl. 25mm. Sádrokartonové příčky se opatří tmelem v místech hlavy šroubů, spáry mezi řeznými hranami na pohledové straně opláštění je třeba překrýt papírovou nebo skelnou výztužnou páskou. Celá plocha se následně přebrousí a opatří nátěrem. Nátěrem se opatří všechny 3 řešené místnosti a chodba v úseku rušených oken. Barva jednotlivých místností dle výběru investora. V čekárně bude keramický obklad ve výšce 2m od podlahy a v ordinaci u pracovní linky bude obklad 1400mm nad podlahou 800mm vysoký a do šířky dle vyznačení v PD. Pod obklady bude provedena hydroizolační stěrka do výšky 1800mm.

Stávající zárubně budou obroušeny a nově natřeny.

V místnostech bude provedena nová podlahová krytina - PVC povlakové, zátěžové, min. tl. 1,7mm s nášlapnou vrstvou min.0,5mm, celoplošně přilepené k podkladu.

E. Vybavení – V ordinaci a čekárně budou vyměněna otopná tělesa za nové. V čekárně bude nové umyvadlo včetně výtokové baterie. Nová pracovní linka v ordinaci bude vybavena dvojdřezem včetně nové výtokové baterie. Do čekárny a do ordinace bude nainstalována jednotka Klimatizace.

D1. 4. Technika prostředí staveb

Neobsazeno.

D2. Dokumentace technických a technologických zařízení

Neobsazeno