- Pasivní vakový zvedák

- Pro přesuny, zvedání ze země a manipulaci se zcela imobilními klienty. Přesuny např.  do a z vany, přesuny na a z toalety, přesuny na sprchový vozík, přesuny na a z křesla, přesuny z a na lůžko

- Bezpečná pracovní zátěž min. 225 kg

- Dynamický polohovací systém umožňující polohovat klienta přímo ve zvedáku z polohy ležící do polohy sedící a obráceně

- Systém nouzového mechanického spouštění.

- 4 bodové polohovací rameno s DPS

- Elektricky otevíraný podvozek ovládaný ručním ovladačem

- Diagram barevných kódů na závěsném rameni pro identifikaci velikosti vaku

- Indikátor vybití baterie ukazující zbývající napětí baterie

- Zvukový varovný signál vyžadující nutnost výměny baterie

- Duální ovládání – dálkovým ovladačem a na sloupu zvedáku

- Indikátor servisu měřený v hodinách informující o přesném čase užívání a potřeby servisu

- 2ks baterií a 1ks nabíječky umožňující nepřetržitý provoz a nabíjení baterií mimo zvedací zařízení.

- Tlačítko nouzového zastavení

- Rozsah zdvihu min. 1200 mm

- Vnější šířka podvozku  max. 670 mm

- Vak s plastovými klipy standardní 1ks velikost L nebo vak s plastovými klipy síťový 1ks velikost XL