C2  -  Dopravně-inženýrský průzkum

Obsah:

- Stanovení intenzit dopravy na silniční síti

- Stanovení intenzity ve špičkové hodině

- Stanovení intenzit dopravy na mimoúrovňových křižovatkách

- Kapacity křižovatek

- Závěr

- Přílohy

  - Schéma vyhodnocovaných úseků

  - Celostátní sčítání dopravy 2010

  - TP 225 – koeficienty vývoje intenzit

  - Návrh koeficientů k roku 2010

  - Intenzity dopravy 2010 - 2050  v intervalu 5 let

  - Kapacita křižovatky silnic II/429 a II/431

  - Kapacita křižovatky silnic II/429 a III/43339

# Stanovení intenzit dopravy na silniční síti

Ke stanovení intenzit dopravy pro stávající i výhledovou komunikační síť bylo využito  celostátního sčítání dopravy (CSD) z roku 2010.  Umístění jednotlivých úseků stávající a výhledové sítě je vyznačeno v příloze 6.1.  Ve sčítacích úsecích 6-4776 a 6-4770 (viz příloha 6.2) byl zjištěn RPDI 1691 voz/24 hod., z toho 306 těžkých NV.

Obr.1 – přehled sčítacích úseků, zdroj ŘSD ČR

Pro stanovení výhledových intenzit na stávající komunikační síti i na nových úsecích se použily koeficienty vývoje intenzit dopravy dle TP 225 „Prognóza intenzit automobilové dopravy“ – viz přílohy 6.3 a 6.4. Např. pro výhledové období roku 2030 je růstový koeficient pro skupinu lehkých vozidel a silnice I. třídy 1,41, pro těžká vozidla 1,08. Prognóza je zmodelována v 5-ti letých intervalech až do r. 2050, kapacita byla posuzována na rok 2030. To by měl být řešený úsek pojížděn celkem 2320 voz/24 hod., z toho 330 TNV.

Stávající a výhledové intenzity na komunikační síti jsou uvedeny v příloze 6.5.

# Stanovení intenzity ve špičkové hodině

Při stanovení špičkové hodiny lze vycházet z údajů automatických sčítačů dopravy (ASD), které kontinuálně zaznamenávají intenzitu a skladbu dopravního proudu na vybraných profilech dálnic a silnic naší republiky. Padesátirázovou intenzitu je možno na základě dostupných informací odhadovat na cca 9 % RPDI, průměrná roční hodnota během nejsilnějšího časového období - pátečního odpoledne, bude pravděpodobně cca 8% z RPDI.

# Stanovení intenzit dopravy ve větvích křižovatek

Při určení dopravního zatížení jednotlivých větví křižovatek se vycházelo z odborného odhadu. Hodnoty – vozidel celkem/ TNV v roce 2030 jsou hodinové intenzity, přepočtené jako 10% RPDI. Zde je nutno upozornit, že vypočtené hodnoty intenzit na jednotlivých větvích  křižovatek jsou zatíženy větší chybou, než údaje uvedené  u jednotlivých mezikřižovatkových úsecích na stávající i výhledové komunikační síti.

Obr.2-křižovatka silnic II/431 x II/429, vozidel celkem/ TNV/hodinu v roce 2030

Obr.3-křižovatka silnic III/43339 x II/429, vozidel celkem/ TNV/hodinu v roce 2030

# Kapacita úrovňových  křižovatek

Podle TP 188 byly posouzeny neřízené stykové křižovatky silnic II/429 – II/431 a II/429 – III/4339. Všechny stavbou dotčené křižovatky by měly dosáhnout úrovně kvality dopravy D. Stanovená ÚKD je jak na hlavní, tak i na vedlejších komunikacích úrovně A. Výpočtem je prokázána i do budoucnosti zajištěná kapacita navržené formy křižovatek. Výsledky jsou uvedeny v přílohách 6.6 a 6.7.

# Závěr

Dopravně inženýrské údaje vycházejí z podkladů, které pocházejí z období roku 2010. Přesnost uvedených intenzit dopravy částečně negativně ovlivňuje nedostatek aktuálních informací o stávajícím zatížení komunikační sítě především těžkou dopravou z kamenolomů v oblasti Vyškova.

Kromě toho je nutno poznamenat, že skutečný růst dopravy nebude na všech úsecích pravděpodobně stejný, nemusí tedy korespondovat s použitými koeficienty výhledových intenzit.

Vypracoval: Ing. Ráček Jiří

Brno, listopad 2012

Přílohy