STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Střední škola dopravy, obchodu a služeb Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

# REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE V BUDOVĚ ŠKOLY

# MORAVSKÝ KRUMLOV

D – Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D1- Dokumentace stavebního objektu

Architektonicko-stavební řešení -TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran 3+4P

Zak.č. 1064/17

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Květen  2017

OBSAH

Technická zpráva + tech. a užitné standardy

Stavebně technické řešení

1.1)  Účel

1.2)  Rozsah stavebních prací

1.3) Technické řešení a technické standardy

Příloha 1-rozsah prací v 1.PP

Příloha 2-rozsah prací v 1.NP

Příloha 3-rozsah prací v 2.NP

Příloha 4-rozsah prací v 3.NP

Výkaz výměr/návrh rozpočtu

Technická zpráva

1.1. Účel

Jedná se o vyvolané stavební práce související s rekonstrukcí elektroinstalace v objektu školy SŠDOS v Moravském Krumlově, nám. Klášternív127

1.2. Rozsah stavebních prací

Stavební práce budou spočívat:

a) v ochraně stávajícího zařízení a vybavení učeben a v ochraně výplní otvorů  (u dveří též v ochraně zárubní) před bouracími pracemi při vysekávání drážek pro vedení rozvodů NN a slaboproudu a při osazování nových rozvaděčů a veškerých prací s tím souvisejících

b)v ochraně stávajícího zařízení a vybavení učeben a v ochraně výplní otvorů  (u dveří též v ochraně zárubní) před znečištěním při provádění vnitřní výmalby

c)v demontáži části stávajícího obložení chodeb laminovanými deskami v místech plánovaných rozvodů NN, rozvaděčů apod a v jeho opětovné montáži

d)ve vlastní vnitřní výmalbě v místnostech a prostorách, ve kterých budou prováděné elektroinstalační práce.

1.3) Technické řešení a technické standardy

ad a,b

Ochrana stávajícího vybavení před poškozením bouracími pracemi a před znečištěním výmalbou

Předpokládá se zakrytí vnitřního vybavení (nábytek, technické zařízení, podlahy  apod.), dále zakrytí výplní otvorů, vše v rozsahu závislém na způsobu provádění elektroinstalačních prací a výmalby místností tak, aby nedošlo k jejich poškození či znečištění. Použitý materiál pro zakrytí projekt nepředepisuje. Výměry soupisu prací obsahují vždy celou plochu půdorysu místnosti , dále plochu výplní otvorů a v případě dřevěného obložení stěn plochu obkladu, který nebude demontován.

ad c)

Předpokládá se demontáž stávajícího obložení stěn chodeb na bázi obkladových desek MDF do výšky 1,5m v rozsahu 20%. Rošt obkladu zůstane zachován. Desky budou označeny a uloženy v prostorách školy, kde nebudou probíhat elektroinstalační práce. Poté budou ve stejném rozsahu montovány nazpět.

ad d)

V prostorách, kde budou prováděny elektroinstalační práce, bude provedena vnitřní výmalba celých místností (stěny + strop). Předpokládá se dvojnásobná vrstva nátěru bez penetrace a v rozsahu 10% plochy výmalby (začištění po rozvodech nn) + hloubková penetrace.

Technický standard nátěrové hmoty:

Barevnost bílá

Vydatnost v jedné vrstvě (m2/kg) 10 – 14

Základní složení Vodná suspenze titanové běloby, kaolinů, jemně mletých vápenců, karboxymethylcelulózy, organické disperze a chemických aditiv

TECHNICKÉ ÚDAJE: Bělost (% BaSO4) min. 86 Objemová hmotnost (kg/l) 1,45 Obsah těkavých látek (%) max. 50 Přídržnost k betonu (MPa) min. 0,25 Propustnost pro vodní páru sd (m) max. 0,07 Odolnost proti otěru za sucha (stupeň)1