„Studie proveditelnosti cyklistických tras na území Jihomoravského kraje“

Zadání

Obsah:

1) Důvody pro pořízení studie

2) Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

3) Požadavky na řešení

4) Limity využití území

5) Požadavky na způsob a rozsah zpracování

6) Podklady

1. Důvody pro pořízení studie

Jedním z cílů Jihomoravského kraje (dále jen „JMK“) je naplňování Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK na období 2016-2023 (dále jen „Koncepce“). JMK podporuje zejména vedení dálkových tras celoevropského významu - EuroVelo tras, dálkových tras ČR a krajských koridorů. Důvodem pro zadání studie proveditelnosti (dále jen „SP“) je prověřit možnosti vedení cyklistické dopravy a cykloturistiky v trase dálkových koridorů (dále jen „DK“) v úsecích, které nejsou řešeny a jednotlivé obce je nejsou schopny v rámci svých možností zajistit. Je tedy potřeba najít reálné vedení cyklistů tímto územím v trase DK  s navázáním na příčné komunikační trasy.

V území budou analyzovány problematické úseky a bude navrženo řešení, které umožní dopravní a turistickou prostupnost.

.

2. Vymezení řešeného území a jeho charakteristika

Řešeným územím budou úseky v trase dálkových koridorů:

- EuroVelo4, Brno-Kuřim-Tišnov (Trnec, Hradčany, Drásov 01, Drásov 02, Kuřim, Lelekovice)

- Pražská, KČT 1, Brno-Veverská Bítýška-Tišnov (Heroltice 01, Heroltice 02, Heroltice 03, Hvozdec, Veveří, Přehrada)

- EuroVelo4, Brno-Slavkov (Chrlice, Sokolnice, Kobylnice, Práce, Hostěrádky, Zbýšov, Hrušky 1, Hrušky 2)

- Eurovelo4, Slavkov-Snovídky (Slavkov, Velešovice, Nevojice, Nesovice 1, Nesovice 2, Brankovice 1, Brankovice 2, Snovídky)

- SVITAVA (KČT 23) Blansko-Rájec Jestřebí-Svitávka (Blansko 1, Blansko 2, Rájec, Doubravice 1, Doubravice 2, Lhota Rapotina, Skalice, Svitávka)

- EuroVelo9, Bílovice-Adamov

- Krajský koridor, napojení na Novomlýnské nádrže (Přítluky-Nové Mlýny, Nové Mlýny-Bulhary, Mikulov-Klentnice-Dolní nádrž Nové Mlýny);

3. Požadavky na řešení

Při řešení je nutno vycházet z platné Koncepce, územně plánovací dokumentace, ze stávajícího dopravního značení, existujících dopravních vazeb v území a intenzit dopravy. Navržené řešení bude vycházet z platných ČSN a TP.

Součástí studie bude návrh trasování a konkrétních typů stavebních a organizačních opatření v jednotlivých úsecích cyklotras, včetně vyhodnocení majetkoprávních vztahů a orientačních nákladů.

Studie navrhne nejvýhodnější rozdělení tras na jednotlivé úseky s jejich možnou realizací – pro stavební opatření bude podkladem na zpracování investičních záměrů těchto úseků (DUR).

Důraz při hledání vhodného řešení musí být kladen na přímost a sklonovou nenáročnost trasy. Jako optimální se proto jeví využití souběhu s dráhou, vodními prvky v krajině a pozemků ve vlastnictví dotčených obcí, resp. vlastníků, jejichž vstřícnost při případných jednáních se dá očekávat. Reálnost tohoto požadavku je třeba potvrdit na jednáních s vlastníky, resp. S rozhodujícími správci dotčených majetků (SŽDC, Povodí, SUS, OŽP,OD, obce, JMK).

4. Limity využití území

Limitem využití území jsou stávající zástavba, pozemní komunikace a ochranná pásma.

5. Požadavky na způsob a rozsah zpracování

Dokumentace bude zpracována v tomto rozsahu:

- Textová část

- Průvodní zpráva

- U každé ze staveb (které vyžadují souhlas s trasou) jsou popsány tyto informace:

1) popis záměru z hlediska souladu s platným ÚP obce, kdy je trasa v ploše konkrétní plochy dopravní infrastruktury (cyklostezka, komunikace…), popř. z hlediska „souladu“ s platnou územně plánovací dokumentací (ÚPD) na základě regulativu, resp. § 18. odst. 5 stavebního zákona

2) informace dle ust. § 7 odst. 6 zákona o ochraně ZPF

‐ situace na podkladě KN – viz. příloha C.3.

‐ údaje o hydrologických a odtokových poměrech,

‐ údaje o sítích zemědělských účelových komunikací a polních cest,

‐ údaje o BPEJ a třídách ochrany

‐ stručné údaje o technickém řešení projektu.

3) Vyhodnocení územních alternativ

4) Záborový elaborát ‐ uvedeny třídy ochrany půdy, v případě záboru půdy s I. a II. třídy ochrany

5) Vyhodnocení důsledku záboru ZPF

- Koncept řešení úseků  tras ve variantách s předjednáním rozhodujících partnerů (SŽDC, Povodí, SUS, OŽP,OD, obce, JMK), bude řešeno v případě, že vedení úseku trasy není jednoznačné

- Koncepční návrh vedení řešeného úseku trasy

- Záznamy z výrobních výborů, včetně stanovisek rozhodujících partnerů (SŽDC, Povodí, SUS, OŽP,OD, obce, JMK)

B) Grafická část

- Situace širších vztahů 1 : 5000

- Situace (včetně majetkoprávních vztahů) 1 : 1000

- Charakteristické příčné řezy 1 : 100,  (Povodí včetně stoleté vody)

- Detaily problematických míst 1 : 200 – 1 : 500

- Zákres rozdělení vedení úseků trasy na úseky, které jsou v souladu s vedením trasy v ÚP obcí a které nejsou v ÚP zakresleny (viz. 1)  na podkladu KM s vyznačením majetkových vztahů

C) Tabulková část

- Orientační propočet nákladů ne realizaci jednotlivých úseků

- Majetkoprávní vztahy

V průběhu zpracování může být grafická část zpřesněna o další přílohy. Výsledný rozsah dokumentace bude upřesněn po výrobních výborech.

Studie bude po odevzdání pořizovatelem projednána a na základě výsledků tohoto projednání případně dopracována.

Vypracování a odevzdání dokumentace pořizovateli:

Do 6 měsíců od uzavření smlouvy.

Požadovaný počet paré:

Dokumentace bude odevzdána ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1 x digitálně na CD nosiči.

Textová část bude zpracována ve formátu Microsoft Word 2003 nebo 2007. Grafická část bude zpracována ve formátu DGN programu Microstation nebo ve formátu DWG v programu AutoCAD a ve formátu shp ESRI. Ve formátu DGN/DWG musí být zpracovány všechny soubory potřebné pro seskládání všech výkresů. Popis těchto souborů, včetně obsahu jednotlivých vrstev, musí být v samostatném souboru XLS. Součástí souboru jsou i aktivní prázdné soubory DGN/DWG s připojenými referencemi pro vytvoření výkresů. Ke všem předávaným výkresům musí být zhotoveny plotrovací soubory PLT ve formátu HPGL/2 a dále ve formátu PDF. Na CD nebo DVD musí být veškeré soubory ve formátu DGN/DWG, XLS, DOC, PLT a PDF a shp.

Prezentační výstup (textová a výkresová část) bude předána ve formátu PDF. Jednotlivá paré budou očíslována a označena číslem smlouvy.

V průběhu zpracování požadujeme zpracovatelem svolat minimálně 2 pracovní výbory pro každý celek, ze kterých budou zpracovatelem provedeny zápisy.

Další dílčí požadavky mohou vyplynout v průběhu zpracování.

6. Podklady

- Koncepce rozvoje cyklistiky v JMK na období 2016-2023

- Katastrální mapy s popisnými údaji ve výměnném formátu katastru  (VFK) – pouze mapy DKM, kde nejsou DKM budou zajištěny  pouze výkresy DGN bez popisných údajů.

- Návrh vedení koridorů, shp, kmz, dgn

- ÚP jednotlivých obcí (p://mapy.kr-jihomoravsky.cz/(S(0og1q255xpkackjo5wc2aqvz))/Default.aspx?menu=2&mode=TextMeta&side=mapy_uz_plan_orp&text=mapy_uz_p_orp&)

- další podklady dle potřeby

- zákres vedení tras s jednotlivými úseky ve vektorovém formátu, kmz, dgn (bez mapového podkladu)