- D.2.2.1   Technická zpráva

Obsah :

1.   Technické řešení stavby

2.   Dotčené objekty technické infrastruktury

3.   Požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

4.   Důsledky na životní prostředí

5.   Doprava

6.   Orientační náklady stavby

1.   Technické řešení stavby

Řešená lokalita (stávající úrovňová křižovatka) se nachází na okraji obce Hovorany. Řešenou  křižovatkou prochází silnice II/422 a II/380.

Předmětem řešení je výstavba okružní křižovatky na místě stávající úrovňové křižovatky. S realizací stavby okružní křižovatky je spojeno i výměna stávajícího vodovodního přivaděče "P3.3".

Stávající vodovod je v materiálu LT a v  profilu 200 mm. Je navržena výměna stávajícího potrubí  v celkové délce  102,70 m.

V rámci stavby dojde k výměně potrubí stávajícího vodovodního přivaděče P3.3 v celkové délce 102,70 m (potrubí tvárná litina 200/4,8 mm).

Součástí stavby bude demontáž stávající armaturní šachty v které je v současnosti instalován podzemní hydrant. Tento objekt je již nefunkční a bude odstraněn bez náhrady.

Potrubí, kterého se výstavba okružní křižovatky bezprostředně "dotkne" a bude vyměněno za nové je situováno v krajnici vozovky, ve vozovce, v chodníku a v nezpevněné ploše.

PŘELOŽKA VODOVODNÍHO ŘADU "P3.3" - dl. 102,70 m

- potrubí tvárná litina 200/4,8 mm

2.   Dotčené objekty technické infrastruktury

- silnice II / 380 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

- silnice II / 422 - Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje

- vodovod - Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s.

3.   Požadavky na hygienu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Navržená zařízení jsou z hlediska realizace i budoucího provozu v souladu s obecně platnými normami a předpisy.

Při vlastním provádění stavby i následném provozu je nutné plně respektovat tyto normy a předpisy a seznámit s nimi všechny pracovníky:

- Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky docházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

4.   Důsledky na životní prostředí

Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, případné negativní vlivy vznikající nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou nebyly narušeny přilehlé pozemky a přilehlé komunikace byly vždy očištěny od bláta k zamezení následné prašnosti. Obtěžování obyvatel hlukem, vibracemi a exhalacemi se po opravě zastávek zlepší.

Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska úniku ropných látek z mechanismů.

5.   Doprava

Příjezd na staveniště bude po silnicích II/380, II/422 a místních obslužných komunikacích.

V době realizace stavby bude průjezd vozidlům integrovaného záchranného systému omezen.

6.   Orientační náklady stavby

- přeložka vodovodu 102,70 m...................... á 2.200,- kč/mb ....................... 226.000,- kč

- odstranění stávající armaturní šachty............................................................. 25.000,- kč

celkem za objekt SO 302 - přeložka vodovodu ................................................ 251.000,-kč bez DPH

* ceny jsou uvedeny bez DPH a mají pouze informativní charakter, před samotnou realizací bude zpracován podrobný položkový rozpočet

V Břeclavi, leden 2016

Vypracoval: Josef Zůl