Specifikace požadovaného nábytku

Provedení nábytku materiálem LTD 18 a 25 mm v dekoru nejblíže či přímo Hrušeň planá světlá, č. 1764 BS, vzorník výrobce Kronospan.

Stolové desky a půdy skříněk pod TV materiál LTD 25 mm.

U otevřených a prosklených skříněk záda LTD 18 mm v barvě korpusu, ostatní skříně záda HDF 3 mm bílá.

Čelní a namáhané hrany ABS 2 mm, ostatní ABS 0,5 mm.

Stolové desky opatřeny „límcem“ proti padání věcí, stolové nohy kulaté kovové RAL 9006.

Zásuvky kvalitní s kovovými bočnicemi.

Úchytky s roztečí min 128 mm, kovové, provedení nikl mat.

Zámky s vyměnitelnou vložkou s kovovým klíčkem.

Skříně budou opatřeny rektifikací.

Kvůli nedostatku prostoru bude nutné velké šatní skříně rozdělit na menší části nebo smontovat na místě.

V Habrovanech dne 5. října 2017

Zpracovala: Maláčová