Předmět zakázky:

Technická specifikace - požadavky

- 3 ks virtualizační servery v konfiguraci:

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Rack 19“, výška 1U, včetně příslušenství pro montáž do racku - zásuvné ližiny pro rack s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, min. 8x hotswap pozice pro 2,5“ HDD/SSD přístupné zepředu. | Cena 1 ks: |
| CPU | 2x CPU osmijádrový s min. výkonem výkon 11000 bodů dle http://www.cpubenchmark.net |  |
| Paměť | 256GB v provedení DDR4, 2133/2400MHz, ECC, rozšiřitelná minimálně na 768GB bez nutnosti výměny nabídnutých DIMM modulů při rozšiřování |  |
| Řadič diskového pole | - rozhraní SAS 12Gbs, až 16 disků, - podpora hot-plug disků SAS, SSD i SATA - podpora min. RAID - 0,1,5,10 |  |
| Pevné disky | Požadujeme osazení dvěma hot-plug SSD s kapacitou alespoň 120GB, zapojení do RAID 1 |  |
| SAS HBA | Externí SAS 12Gb pro připojení k diskovému poli definovaném v bodu 2, odděleně od interního řadiče RAID. |  |
| Síťové rozhraní | Min. 4x 1GbE formou vyměnitelné onboard karty (nezabírající volné PCI-e sloty) s možností budoucí výměny za 10GbE či 40GbE technologii. |  |
| Napájení, chlazení | 1+1 redundantní hot-plug napájecí zdroje max.750W splňující specifikaci 80plus platinum, provoz v prostředí o teplotě 5-40°C, hot-plug redundantní ventilátory. |  |
| Rozhraní, rozšiřující sloty | - Min. 2 x přední, 2x zadní USB port , alespoň jeden typu USB3.0, - sériový port, - VGA port, - vestavěný interaktivní LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), popř. sada LED indikátorů prezentující stav serveru a komponent (procesor, paměti, napájecí zdroj, ventilátory, síťové adaptéry), - celkem interní 3x PCI-e Gen 3 sloty, - interní dedikovaný RAID slot pro RAID kartu řadiče. |  |
| Management a vzdálená správa | Management serveru nezávislý na operačním systému s následujícími vlastnostmi: - web GUI a dedikovaná IP adresa, dedikovaný management LAN port s podporou VLAN, podpora IPv4, IPv6, - kompatibilita se specifikací IPMI 2.0 , - funkce vzdáleného vypnutí/zapnutí/restartu serveru, - monitoring stavu HW s reakcí na kritické stavy, - vzdálená konzola. |  |
| Podpora OS a virtualizace | - Citrix® XenServerTM aktuální verze, - VMware® ESXi aktuální verze, - Microsoft® Windows Server® 2008R2, 2012 R2, 2016 (s Hyper-V). |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | Záruka a podpora na 5 let s reakční dobou do následujícího pracovního dne a opravou v místě instalace serveru. Možnost rozšíření záruky min. na 7 let. Servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru. Možnost provázání managementu serveru pro online spojení technickou podporou výrobce a automatickým otevíráním servisních požadavků včetně automatického odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. |  |

- Diskové pole

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Rack 19“, výška max. 2U, včetně příslušenství pro montáž do racku. Pro přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní i vnější komponenty. Diskové pole musí být typu „purpose built“, tedy HW vyvinutý pro daný účel, není přípustná realizace pomocí obecných serverů, nebo slučováním více zařízení nižších kategorií. Min. 24 pozic pro disky 2,5“ hot-plug SAS s možností kombinace disků různých typů (HDD,SSD), rychlostí přenosu a rychlosti otáčení. Pole musí být rozšiřitelné na minimálně 168 disků, za použití přídavných polic s možností osazování mixu disků SAS, SSD, NLSAS a SATA. | Cena 1 ks: |
| Řadič diskového pole | Pole musí být vybaveno alespoň dvěma storage kontroléry ve vzájemné redundanci, fungující v režimu active-active nebo alua. Každý kontrolér musí být osazen alespoň 8GB cache, zálohované pro případ nenadálého výpadku napájení (write-cache je zrcadlená mezi oběma kontroléry). Každý řadič musí být osazen alespoň 4x SAS 12Gbps front-end porty pro připojení serverů z bodu 1. Na každém řadiči musí být dva expansní SAS porty pro přídavné diskové police. Je požadována podpora RAID min. 1,5,6,10; v systému může existovat libovolná kombinace úrovní RAID. Pole musí podporovat Thin-Provisioning a automatický RAID tiering v rámci setu jednoho typu disků. |  |
| Pevné disky | 4x SSD min. 800GB, SAS 12Gb, 2.5“, min. DWPD=3, 10x min 1.2TB/10k SAS 12Gb 2.5“. Disky musí být typu hot-plug v provedení pro provoz 24x7. |  |
| Příslušenství | Požadujeme 12Gb SAS kabely pro připojení diskového pole k ext. rozhraní serverů v bodě 1. (6ks) |  |
| Napájení | 1+1 redundantní hot-plug napájecí zdroje max.750W |  |
| Management a vzdálená správa | Diskové pole musí mít vestavěnou správu prostřednictvím WEB-GUI, bez nutnosti instalace aplikací na klienta či server. Management musí poskytovat možnost sledování chybových stavů i vytížení HW, včetně grafického zobrazení hodnot IOPS, Latence, MB/s, BlockSize a Queue Depth v reálném čase i historicky. Management musí být přístupný prostřednictvím dedikovaného Base-T management portu na každém kontroléru ve vzájemné redundanci. |  |
| Podpora OS | - Citrix® XenServerTM aktuální verze - VMware® ESXi aktuální verze - Microsoft® Windows Server® 2008R2, 2012 R2, 2016 (s Hyper-V) |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | Záruka a podpora na 5 let s reakční dobou do 4 hodin a opravou v místě instalace. Možnost rozšíření záruky min. na 7 let. Servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo pole. Možnost provázání managementu pole pro online spojení technickou podporou výrobce a automatickým otevíráním servisních požadavků včetně automatického odeslání logů pro následný troubleshooting proces. |  |

- 1ks server pro zálohování

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Rack 19“, výška max. 2U, včetně příslušenství pro montáž do racku - zásuvné ližiny pro rack s výklopným, nebo výsuvným ramenem pro vedení kabelů, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, min. 8x hotswap pozice pro 3,5“ HDD/SSD přístupné zepředu. | Cena 1 ks: |
| CPU | 1x CPU osmijádrový s min. výkonem výkon 6800 bodů dle http://www.cpubenchmark.net, možnost osazení druhým CPU. |  |
| Paměť | 32GB v provedení DDR4, 2133/2400MHz, ECC, rozšiřitelná minimálně na 96GB bez nutnosti výměny nabídnutých DIMM modulů při rozšiřování. |  |
| Řadič diskového pole | - rozhraní SAS 12Gbs, podpora až 32 disků, - podpora hot-plug disků SAS, SSD i SATA - podpora min. RAID - 0,1,5,6,10 - cache min. 1GB |  |
| Pevné disky | 2 x min. 300GB/10k SAS hot-plug zapojené do RAID 1, 4 x min. 6TB SATA/6Gbps (popř.NLSAS), 7200 ot/min, zapojené do RAID 5. |  |
| Síťové rozhraní | Min. 4x 1GbE formou onboard karty. |  |
| Napájení, chlazení | 1+1 redundantní hot-plug napájecí zdroje max.750W, provoz v prostředí o teplotě 5-40°C. |  |
| Rozhraní, rozšiřující sloty | - Min. 2 x přední, 2x zadní USB port , alespoň jeden typu USB3.0, - sériový port, - VGA port, - vestavěný interaktivní LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.), popř. sada LED indikátorů prezentující stav serveru a komponent (procesor, paměti, napájecí zdroj, ventilátory, síťové adaptéry), - celkem interní 3x PCI-e Gen 3 sloty, - interní dedikovaný RAID slot pro RAID kartu řadiče. |  |
| Management a vzdálená správa | Management serveru nezávislý na operačním systému s následujícími vlastnostmi: - web GUI a dedikovaná IP adresa, dedikovaný management LAN port s podporou VLAN, podpora IPv4, IPv6, - kompatibilita se specifikací IPMI 2.0 , - funkce vzdáleného vypnutí/zapnutí/restartu serveru, - monitoring stavu HW s reakcí na kritické stavy - vzdálená konzola. |  |
| Podpora OS a virtualizace | - Citrix® XenServerTM aktuální verze - VMware® ESXi aktuální verze - Microsoft® Windows Server® 2008R2, 2012 R2, 2016 (s Hyper-V) |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | Záruka a podpora na 5 let s reakční dobou do následujícího pracovního dne s opravou v místě instalace serveru. Možnost rozšíření záruky min. na 7 let. Servis je poskytován výrobcem serveru. Podpora prostřednictvím internetu musí umožňovat stahování ovladačů a manuálů adresně pro konkrétní zadané sériové či produktové číslo každého serveru. Možnost provázání managementu serveru pro online spojení technickou podporou výrobce a automatickým otevíráním servisních požadavků včetně automatického odeslání HW a OS logů pro následný troubleshooting proces. |  |

- 2 ks aktivní prvek - LAN switch

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti/cena |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Rack 19“, výška max. 1U, včetně příslušenství pro montáž do racku. | Cena 1ks : |
| Vlastnosti | - 48 portů RJ-45 10/100/1000 auto-MDIX, full duplex, 4 porty SFP+, - L2/ L3 switching / routing, IPv4, IPv6, plný management, - přepínací kapacita min. 175 Gbps, - propustnost min. 110 Mpps, - paměť RAM: min 1GB, - velikost routovací tabulky: min. 10000 záznamů (IPv4), 5000 záznamů (IPv6), - jumbo rámce: podpora min. 9200 B, - podpora QoS, - podporaVLAN (IEEE 802.1Q), agregace portů (IEE802.3ad), - správa přes webové rozhraní, monitoring - podpora SNMP v1-3, RMON, sFlow - Layer3: DHCP server, statické směrování, RIP, RIPv2, policy based routing, - bezpečnost: podpora autentizace 802.1X, MAC, web autentizace s využitím Radius serveru, source port filtering, SSH , SSL (management přes web), - stohovatelnost. |  |
| Příslušenství | - 2ks celkem (pro oba switche) modul SFP 1Gb LC SX Transceiver, - kabel(y) pro propojení switchů do stacku prostřednictvím 10Gb uplinku. |  |
| Napájení, provoz | Napájecí zdroj s certifikací minimálně 80plus silver, podpora standardu 802.3az, provoz v prostředí o teplotě 5-40°C. |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | Doživotní záruka – oprava výměnou do následujícího pracovního dne. Aktualizace firmware dostupné na Internetu. |  |

- 1 ks KVM přepínač s integrovanou LCD konzolou, klávesnicí a touchpadem

| Parametr | Požadované vlastnosti | Typ/nabízené vlastnosti/cena |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Výsuvná konzole do racku 19“, výška max. 1U, včetně příslušenství pro montáž do racku. | Cena 1 ks: |
| Vlastnosti | - Min. 8 portů, - vestavěný LCD min 17" (min.rozlišení 1280x1024)+ klávesnice + touchpad, - možnost připojit/odpojit PC bez restartu počítače, - přepínání pomocí hot key, tlačítka, OSD menu, - možnost připojit počítače po USB i PS/2. |  |
| Příslušenství | Kabely pro připojení 8 PC přes port USB a VGA. |  |
| Záruční podmínky, podpora, servis | Záruka min. 2 roky |  |

- Zálohovací software

| Požadované vlastnosti | Nabízený SW |
| --- | --- |
| - Software je určený pro zálohovací server uvedený v bodu 3, - zálohování fyzických a virtuálních serverů v režimu „backup to disk to disk“ ( zálohování na backup server uvedený v bodu 3 s následnou kopií záloh na NAS (Synology)); pro zálohování serverů na pobočkách bude využito WAN spojů, - podpora prostředí VMware ESXi v aktuální verzi, HyperV-2008R2 a novějších, - zálohování celých strojů na úrovni bitových kopií s možností výběru/vyloučení souborů/složek, - trvalé přírůstkové zálohování, podpora deduplikace a komprese, zabezpečení záloh a síťových přenosů šifrováním, podpora páskových úložišť, - point-in Time obnova dat (obnovení stavu k danému datu a času), - automatická recyklace médií po expiraci záloh, - zálohování po WAN spojích, - zálohování všech typů virtuálních strojů spustitelných na Wmvare ESXi 6 s možností obnovení celého virtuálního počítače na stejném nebo jiném hostiteli, obnovení jednotlivých souborů VM a virtuálních disků, - okamžitá obnova na úrovni souborů z běžně používaných souborových systémů pro Windows, Linux, BSD, - zálohování a obnova všech typů objektů služby Active Directory (AD), - zálohování a obnova na úrovni položek pro Microsoft Exchange 2010, 2013 a 2016 do poštovní schránky, - zálohování a obnovení jednotlivých databází SQL včetně přehrávání protokolu transakcí a obnovy objektů SQL (tabulky, uložené postupy, zobrazení atd.) na úrovni transakcí zpět na původní server SQL nebo na nový, - zálohování a obnova položek SharePoint, včetně obnovy celých webů do původního umístění, - samostatná konzole pro instalaci mimo backup server, - webové rozhraní pro centralizovanou správu a rychlé obnovení dat. |  |
| Rozsah dodávky: - Licence pro zálohování neomezeného počtu virtuálních serverů v prostředí Vmware ESXi na serverech uvedených v bodu 1 včetně podpory a nároku na nové verze po dobu 3 let, - licence na zálohování 10 fyzických serverů Windows 2008/2012/2016 včetně podpory a nároku na nové verze po dobu 3 let. | Cena 1 ks: Počet 1 ks: Cena 1 ks: Počet ks: |

| Aby zadavatel ulehčil dodavatelům vyhledání vhodného software a tím zajistil dostatečný počet nabídek, zadavatel uvádí, že výše uvedené parametry splňuje např. |  |
| --- | --- |
| Veeam Backup Essentials Enterprise 2 socket bundle for VMware + Veeam Agent for Windows |  |
| Zadavatel samozřejmě připouští i nabídky jiného software pro zálohování splňující požadované parametry. |  |

- Software pro virtualizaci a licence Windows Server

| Virtualizace - Vmware vSphere 6 Essentials Plus Kit pro pro 3 ks virtualizačních serverů uvedených v bodě 1 včetně supportu a nároku na nové verze po dobu 3 let | Cena 1 ks: Počet ks: |
| --- | --- |
| Windows server - 6 ks Win Svr Std 2016 x64 OLP NL Gov 16 Core - 250 ks WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL - 35 ks WinSvrCAL 2016 OLP NL Gov DeviceCAL | Cena 1 ks: Cena 1 ks: Cena 1 ks: |

- Instalační a implementační práce

| - HW kompletace dodané techniky, update všech komponent na poslední verzi firmware, instalace do racku. - Oživení - základní instalace a nastavení diskového pole, základní instalace Wmvare na virtualizační servery včetně management nástrojů. - Základní instalace a konfigurace zálohovacího software | Cena: |
| --- | --- |

Při zpracování nabídky doplní uchazeč ke každé položce techniky do tabulky jeho obchodní název (značku a typ), cenu za kus bez DPH dle a specifikaci jím nabízeného plnění.. Z takto uchazečem upravené technické specifikace musí být zřejmé, že nabízené plnění splňuje požadavky zadavatele.