V Boskovicích dne 12. července 2013

Věc:  Zadávací řízení „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“ – dodatečné informace

Dne 09.07.2013 obdržel zadavatel dotazy v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané formou otevřeného řízení pod názvem „Gymnázium Blansko, Seifertova 13 -  Rekonstrukce tělocvičny, spojovací lávky a přístavby“, zadavatel na tyto dotazy odpovídá:

Dotaz č. 1:

Žádáme Vás tímto o doplňující informace k následujícím oddílům:

1.       Foukaná izolace – podlaha m.č. 102

a.       Ze ZD není jasná skladba podlahy SO 01 – m.č. 102, do které se mají provádět montážní otvory pro aplikaci foukané izolace? Je možné její upřesnění?

b.      Jaká bude finální povrchová úprava podlahy v m.č. 102? Pouze lokální zapravení nebo nový povrch v celé ploše? Ve vztahu k níže uvedené skutečnosti, když dle předložené PD a naší zkušenosti bude zapotřebí provést otvor do každého pole mezi trámy (po cca 3 m), tzn. cca 174 otvorů.

Odpověď na dotaz č. 1:

Jde o klasickou vlýskovou sportovní podlahu s dvojitým roštem.

Finální úpravy podlahy zůstane stávající, bude se pouze provádět lokální zapravení.

Dotaz č. 2:

V zadávací dokumentaci je uvedena barva výplní bílá, v tabulkách a výkazech výměr šedá. Platí tedy nadřazenost zadávací dokumentace a výplně otvorů budou bílé?

Konstrukce nových výplní:

Konstrukce:

Provedení PVC  výplní z minimálně pětikomorových profilových systému o stavební hloubce min. 85 mm, barva bílá, rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo navařované nebo součinitel prostupu tepla Urámu = Uf ≤ 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN = UW ≤  1,2Wm-2K-1.

Tyto zadavatelem požadované vlastnosti otvorových výplní jsou nadřazeny požadavkům stanoveným v PD a podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr.

Odpověď na dotaz č. 2:

PVC výplně v stavebním objektu SO 03 budou v barvě bíle, ale v případě objektu SO 01 budou PVC výplně v barvě šedé (např. RAL 9007).

V souvislosti s tímto dotazem zadavatel zjistil ještě jeden rozpor mezi Výkazem výměr a požadavkem uvedeným v textové části zadávací dokumentace, a to u požadavku na konstrukce nových výplní, týkající se profilů, kdy v textové části zadávací dokumentaci je uveden požadavek na pětikomorový profil a ve výkazu výměr je uveden šestikomorový profil.

Zadavatel požaduje, aby okna byla provedena z šestikomorových profilů.

Jelikož je v  zadávací dokumentaci uvedeno, že požadované vlastnosti uvedené v textové části zadávací dokumentace jsou nadřazeny požadavkům stanoveným v PD a podrobném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, upravuje zadavatel původní znění uvedené v textové části zadávací dokumentace takto:

Konstrukce nových výplní:

Konstrukce:

Provedení PVC  výplní z minimálně šestikomorových profilových systému o stavební hloubce min. 85 mm, barevné provedení – objekt SO 01 – barva šedá (viz. tabulka plastových výrobků př. č. 17)  , objekt SO 03 - barva bílá (viz. tabulka plastových výrobků př. č. 25), rohy svařované a frézované, sloupky a poutce šroubené nebo navařované nebo součinitel prostupu tepla Urámu = Uf ≤ 0,95 Wm-2K-1 včetně výztuže, součinitel prostupu celého okna UN = UW ≤  1,2Wm-2K-1.

|  | Mgr. Martin Budiš za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností |
| --- | --- |