SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY – TANEČNÍ KONZERVATOŘ BRNO

BRNO – NEJEDLÉHO 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA – PAVILON USU

Obsah:

1.   -  Popis objektu - stávající stav

- -  Architektonicko stavební řešení

- -  Technické a konstrukční  řešení

V Brně, srpen 2009

Vypracoval a sestavil:  Ing. arch. Zdeněk Tihelka

Ing. Pavel Bauer

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby:                                        Snížení energetické náročnosti objektů

školy-Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3

Místo stavby:                                          ul.Nejedlého 375/3, 638 00 Brno-Lesná

p.č.2, k.ú. Lesná

stavební úřad: Brno-sever

Stavebník:                                               Taneční konzervatoř Brno, Nejedlého 3

Nejedlého 375/3, 638 00 Brno-Lesná

IČ: 005677566

Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5,

601 82 Brno

IČ:70888337

Projektant:                                               Architekti  Tihelka - Starycha s.r.o.

602 00  Brno, Cejl  76

Ing. arch. Zdeněk Tihelka

číslo autorizace  00466

2.	POPIS OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ STAV

Objekty taneční konzervatoře se nachází v Brně, ulice Nejedlého 3 katastrální území Lesná.

Pozemek s budovou je součástí školního areálu na ulici Nejedlého.

Areál taneční konzervatoře  se skládá ze tří pavilonů:

- pavilon UVMV

- pavilon USU

- pavilon TDS

Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou.

Pavilon USU je nepodsklepený objekt o dvou nadzemních podlažích a střední chodbou s učebnami a příslušenstvím po obou stranách. Zastřešení je plochou střechou se živičnou krytinou a šesti sedlovými světlíky  v podélné ose objektu.

Hlavními místnostmi učebnového pavilonu v přízemí jsou šatny a oddělená hygienická zařízení pro dívky, chlapce a učitele, sborovna, učebny a místnosti zabezpečující provoz taneční konzervatoře včetně úklidových komor. Ze tří vstupních hal je přístup na školní dvůr mezi oběma školními pavilony a jednoramennými schodišti do patra se šesti baletními sály. Hlavní vstup do  pavilonu USU je ze spojovací chodby.

Nosný konstrukční systém objektu je řešen skeletem  MS-OB. Stropní konstrukce je sestavena z prvků montovaného skeletu. Obvodový plášť zděný z cihel CDm s vnější břizolitovou omítkou, část obvodového pláště je řešena železobetonovými panely.

Střešní plášť je tepelně izolován plynosilikátovými tvárnicemi do sypané spádové vrstvy, Později byla tepelná izolace doplněna deskami pěnového polystyrenu tl.60mm. Odvodnění střechy je šesti vnitřními svody. Na střeše je umístěno šest klimatizačních jednotek.

V obvodovém plášti jsou do průběžných pásů mezi sloupy skeletu osazena dřevěná zdvojená okna. Prosklené stěny ve vstupních halách 1.NP jsou z ocelových profilů s jednoduchým zasklením.

Schodiště jednoramenné, schodnicové, ocelové.

ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Spočívá v těchto základních úpravách :

-	Vyspravení podkladu pro zateplení obvodového zdiva.

-    Zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. nových

dilatačních lišt mezi objekty.

-    Vybourání střešních sedlových světlíků a zakrytí stávajících otvorů ve střeše

trapezovým   plechem s dobetonováním spádové vrstvy (vyztužení sítí KARI).

-    Klimatizační jednotky budou demontovány a po zateplení střechy znovu osazeny.

-    Zateplení střechy  pavilonu včetně nové střešní krytiny  a  klempířských prací.

-    Vybourání a zazdění otvoru v parapetním panelu pro osazení dvoukřídlového

okna v místnostech kabinetů.

-	Vybourání stávajících výplní otvorů v okenních pásech a jejich nahrazení novými výplněmi včetně osazení vnitřních parapetních desek a oplechování parapetů.

-  Odstranění stávajícího oplechování parapetů oken a jeho nahrazení novými konstrukcemi.

-     Demontování  hromosvodu a prvků (větrací mřížky, mříže apod.) na fasádě

s následným  osazením po provedeném zateplení objektu.

3.		TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

##### 3.1.	Bourací práce :

--------------------

Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být ověřen skutečný stávající stav konstrukcí.

Před zahájením bouracích prací musí být všechny přilehlé konstrukce zabezpečeny a zajištěny proti poškození a ohrožení pracovníků provádějících bourací práce.

Nutno dodržet veškeré technické a bezpečnostní předpisy, hlavně vyhlášku ČÚBP  48/1982 včetně novel, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění

bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., 362/2005 Sb., 591/2006 Sb. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví nařízení vlády   č. 523/2002 Sb.

Bourací práce obsahují :

- Vybourání všech oken,  dveří a prosklených stěn v obvodovém zdivu objektu.

- Vybourání otvoru v parapetním panelu(pro osazení dvoukřídlového okna).

- Demontáž prosklené ocelové konstrukce zádveří.

- Odstranění oplechování parapetů.

- Demontáž klempířských prvků,  vpustí aj. na střechách objektu.

- Odstranění sedlových světlíků na střeše.

- Demontáž klimatizačních jednotek na střeše.

- Demontáž rozvodů hromosvodu na stěnách objektu a na střeše

- Demontáž vnějších mřížek, žaluzií, čidel a osvětlení na fasádách objektu,

##### 3.2.	Popis hlavních konstrukcí :

-------------------------------------

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat

všechny platné normy a předpisy, zejména však nařízení vlády číslo

591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

##### 3.2.1.	Zateplení fasád :

---------------------

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou a tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě.

Kontaktní zateplovací systém na všech fasádách (mimo sokl) bude proveden s tepelným izolantem z desek  pěnového polystyrenu. Tloušťka tepelné izolace bude min.160 mm. Stávající profilování fasády bude kontaktním zateplením srovnáno do roviny.

Ostění otvorů v obvodovém plášti bude zatepleno extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm vč. parapetů a nadpraží.

Desky  tepelné izolace budou dodatečně kotveny plastovými hmoždinkami.

Sokl bude opatřen tepelnou izolací extrudovaným polystyrénem tl.120mm

podle  detailu. Zakládací lišty budou plechové.

Kontaktní zateplovací systém musí být proveden na pevný podklad. Před zahájením prací nutno poškozený povrch stávajících fasád vyspravit a nepoškozený podklad zbavit nečistoty. Lana hromosvodu budou demontována. Jejich kotevní prvky budou prodlouženy a po provedení zateplovacího systému  lana hromosvodu znovu namontována.

Zateplovací systém provádět dle technologických pravidel a postupů dodavatele.

Stávající atika bude obložena zateplovacími deskami podle detailu, čímž se dosáhne její zvýšení vzhledem k úrovni povlakové krytiny.

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

##### 3.2.2.	Zateplení střechy :

-----------------------

Na střeše bude provedena demontáž hromosvodu, klempířských prvků, střešních světlíků, vpustí a klimatizačních jednotek .

Otvory v nosné části střešního pláště budou zakryty trapezovým plechem a dobetonovány do patřičné úrovně s výztuží sítí KARI 8-150/150mm.

Po zateplení (zvednutí)  atiky bude stávající krytina očištěna (napenetrována )

a  provedena nová skladba střechy s tepelnou izolací tl. 200 mm  a  s novou povlakovou střešní krytinou.

Střešní vpustě  budou doplněny dvojúrovňovými vtoky, klempířské výrobky  vyměněny a  hromosvod  po provedení zateplení znovu osazen.

Stávající ocelové světlíky budou odstraněny a otvory dodatečně zastropeny.

Skladba střechy:

- Hydroizolační vyztužená fólie z  mPVC tl. 1,5 mm.

- Separační vrstva z polypropylenové textilie 300g/m2

- Tepelná izolace deskami z pěnového polystyrenu  tl. 200 mm ( ve dvou vrstvách s  překrytím spar 2x100 mm )  lepená k podkladu.

- Očištění stávající  vyspádované  konstrukce střešního pláště.

POZNÁMKA :  Skladbu střechy vč. kotvení provádět dle technologických pravidel, předpisů a postupů výrobce.

Skladba střechy musí splňovat požadavky ČSN EN 13 501 - 5

„Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb“- část 5  „Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“

a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o „Technických podmínkách požární ochrany staveb“.

Po provedení všech prací souvisejících se zateplením střechy budou klimatizační jednotky opět namontovány.

##### 3.2.3.	Výplně otvorů :

-------------------

Výplně otvorů ve fasádách jsou navrženy z  plastových pětikomorových profilů. Zasklení je izolačním dvojsklem a bezpečnostním sklem. Všechna okna musí mít ( U = 1,2 W/m2 K ) pro celé okno ( rám i sklo ). Kování celoobvodové,  těsnění  celoobvodové  přítlačné.

Členění i tvar oken je patrný z výkresů pohledů a z výpisu řemeslných prací.

Okna budou dodána s parapetními deskami ( vnitřní parapety ) ze stejného materiálu jako okna. Široké parapety (mezi nosnými pilíři) budou demontovány a po provedení zateplovacích prací a  příp. opravě znovu instalovány.

Popis výplní otvorů ve fasádách je uveden ve výpisu plastových výrobků.

##### 3.2.4.	Stavební práce :

---------------------

DOZDÍVKY

Doplnění parapetního zdiva v obvodových panelech je navrženo

z porobetonových .tvárnic.

Otvory po odstraněných střešních světlících překryté trapezovým plechem

budou zabetonovány s výztužnou sítí KARI 8-150/150mm.

OMÍTKY, OBKLADY, DLAŽBY, PODHLEDY

Po osazení nových oken, stěn a dveří je nutno opravit povrchy po bouracích pracích. Jedná se o opravy omítek v ostění, případně stávajících obkladů. Může dojít i k porušení podhledů, které přiléhají k oknům.

Otvory ve stropu po odstraněných střešních světlících budou zakryty sádrokartonovými podhledy s požární odolností EI 45 DP1.

PŘEDLOŽENÉ SCHODY, OKAPOVÉ CHODNÍKY

Okapové chodníky z  betonových dlaždic jsou prorostlé trávou a z části deformované.

Předložené venkovní schody  jsou rovněž poškozeny a vyžadují opravu.

Před prováděním zateplování je nutné okapové chodníky vyměnit nebo předláždit, venkovní schody opravit.

##### 3.2.5.	Klempířské práce :

------------------------

Všechny stávající klempířské prvky na fasádách a na střeše budou odstraněny a po provedení zateplení fasád a střechy osazeny nové, provedené z  titanzinkového  a  poplastovaného plechu.

Popis je uveden ve výpisu výrobků.  Klempířské práce provádět  podle

ČSN 73 36 10 (Klempířské práce stavební).

##### 3.2.6.	Zámečnické práce :

--------------------------

Na fasádách osazené ocelové  prvky  budou demontovány  a po provedení

zateplovacích prací nahrazeny novými výrobky,  nebo budou opraveny

a po prodloužení kotevních prvků znovu namontovány.

Kotevní prvky  hromosvodu budou prodlouženy.

##### 3.2.7.	Nátěry :

---------

Kotevní prvky na fasádách budou opatřeny nátěry - 2 x základním a 2 x vrchní nátěr.

##### 3.2.8.	Malby :

--------

Nové malby  budou provedeny na ostění vyměněných výplní otvorů.

Poznámka :

Připravenost stavby, způsob montáže, provádění stavby, veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí odpovídat technickým podmínkám, platným normám,

prováděcím předpisům, technologickým pravidlům a postupům, vyhláškám a předpisům o bezpečnosti práce a technických zařízení.