SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA

TĚLOVÝCHOVNÝ A STRAVOVACÍ PAVILON TDS

Obsah:

1.   -  Popis objektu - stávající stav

- -  Architektonicko stavební řešení

- -  Technické a konstrukční  řešení

V Brně, červenec 2009

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing. Miroslav Rozehnal

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	: 	Snížení energetické náročnosti objektů 		   školy – Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3

Místo stavby	: 	Nejedlého 3

638 00  Brno

Parcela číslo 2, k.ú. Lesná

Investor	: 	Taneční konzervatoř, Brno

Brno - Lesná

Nejedlého 3

638 00  Brno

Projektant	: 	Architekti  Tihelka - Starycha s.r.o.

602 00  Brno, Cejl  76

číslo autorizace  00466

Zodpovědní projektanti profesí:

- stavební část	: 	Ing. arch. Mikuláš Starycha

Ing. Antonín Semrád

Ing. Miroslav Rozehnal

Ing. Pavel Bauer

- požárně bezpečnostní řešení stavby	    : Ing. Jitka Nerudová

- energetický audit a štítek obálky budovy  : Ing. Aleš Novák

- výkaz výměr a rozpočty			    : Anna Káňová

2.	POPIS OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ STAV

Budova  taneční konzervatoře se nachází v Brně, ulice Nejedlého 3, katastrální území Lesná.

Pozemek s budovou se nachází v parku na konci ulice Nejedlého.

Areál taneční konzervatoře se skládá ze tří pavilonů:

- učebnový pavilon UMVU

- učebnový pavilon USU

- tělovýchovný a stravovací pavilon

Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou a vstupní halou.

Tělovýchovný pavilon a stravovací pavilon  je objekt o jednom podzemním podlaží (částečně podsklepeno) a dvou nadzemních podlažích. Zastřešení je řešeno plochou  jednoplášťovou střechou.

Hlavní místnost tělocvičny zaujímají obě nadzemní podlaží. Původní tělocvična byla po stavebních úpravách v roce 1997 stavebně rozdělena na dva samostatné baletní sály. Vedlejšími místnostmi 1.NP jsou sklady, hygienické zařízení a schodiště. Stravovací část se sestává z jídelny a kuchyně. Technické a skladové zázemí kuchyně je v 1.PP.

Ve 2.NP je umístěn internát včetně hygienického zázemí, příslušenství a kanceláře vychovatele.  Dvouramenné, betonové schodiště do 2.NP je na obou stranách pavilonu.

Hlavní vstup do tělovýchovného a stravovacího pavilonu je přes vstupní halu. Zásobování kuchyně je zajištěno ze zadní strany objektu.

Nosný konstrukční systém objektu je řešen skeletem s železobetonovými sloupy.  Stropní konstrukce je sestavena z prvků montovaného skeletu. Nosná konstrukce střechy nad tělocvičnou je z ocelových vazníků.

Obvodový plášť je zděný z cihel CDm a CDk s vnější břízolitovou omítkou, část obvodového pláště je řešena železobetonovými panely.

Střecha je jednoplášťová s tepelnou izolací a živičnou povlakovou krytinou. Odvodnění střechy je řešeno vnitřními svody.

Okna dřevěná zdvojená. Část oken u internátu ve 2.NP je vyměněna za nová okna z plastových profilů bílé barvy s plnými vložkami s PUR izolací. Okna jsou zasklena izolačním dvojsklem. Stávající prosklená stěna v tělocvičně je ze skleněných tvárnic. Ve spodní a horní části je prosklená stěna ukončena okny z ocelových profilů.

Vstupní hala do školy má prosklenou stěnu z ocelových profilů s hliníkovými lištami. Stěna je zasklena jednoduchým sklem. Střecha nad vstupní halou je plochá jednoplášťová s živičnou krytinou.

Tepelně technické vlastnosti obvodového pláště (stěna, střecha, výplně otvorů) nevyhovuje současným požadavkům tepelného auditu a ČSN 730540.

2.		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Spočívá v těchto základních úpravách :

-	Vyspravení podkladu pro zateplení obvodového zdiva.

-	Zateplení obvodového zdiva kontaktním zateplovacím systémem vč. nových dilatačních lišt.

-	Zateplení střechy stravovacího a tělovýchovného pavilonu a střechy nad hlavním vstupem, včetně nové střešní krytiny, klempířských prací a jiných prací souvisejících s rekonstrukcí střechy.

-	Vybourání stávajících výplní otvorů v obvodovém zdivu a jejich nahrazení novými výplněmi včetně osazení vnitřních parapetních desek ( mimo stávajících širokých parapetů v učebnách) a oplechování parapetů. Výměna se týká i prosklených stěn, světlíků a dveří ve vnější fasádě. (stávající nová okna z plastových profilů zůstanou zachována)

-	Odstranění stávajícího oplechování parapetů oken a jeho nahrazení novými konstrukcemi.

-	Demontování hromosvodu a ostatních zařízení na fasádě a střeše včetně a osazení nových prvků po provedeném zateplení objektu.

3.		TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

##### 3.1.	Bourací práce :

Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být ověřen skutečný stávající stav konstrukcí.

Nutno dodržet veškeré technické a bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP  48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a  nářadí.

V průběhu provádění stavebních prací nutno dodržet zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 § 30 - 36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při bouracích a stavebních pracích je třeba postupovat dle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Před zahájením bouracích prací musí být všechny přilehlé konstrukce zabezpečeny a zajištěny proti poškození a ohrožení pracovníků provádějících bourací práce.

Bourací práce obsahují:

- Vybourání všech výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu

- Odstranění oplechování parapetů

- Demontáž ocelových venkovních mříží

- Demontáž klempířských prvků, světlíků, vpustí aj. na střechách objektu

- Demontování  plechové krytiny na spojovací chodbě

- Demontáž rozvodů hromosvodu na stěnách objektu a na střeše, demontáž klimatizačních jednotek

- Demontáž vnějších mřížek, čidel, osvětlení s vypínačem a elektrickým zvonkem, orientačního a popisového čísla, demontáž ocelové mříže u anglického dvorku, demontáž ocelových žebříků na fasádách objektů, demontáž konstrukcí pro anténu apod.

- Demontáž vnitřních parapetů

##### 3.2.	Popis hlavních konstrukcí :

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.

##### Zateplení fasád

Kontaktní zateplovací systém je navržen jako kompletní systém, sestávající z lepícího tmelu, tepelné izolace, vrstvy tmelu vyztuženého armovací tkaninou a tenkovrstvé omítky probarvené ve hmotě, dilatačních a ochranných lišt včetně hmoždinek, zakládacích lišt apod.

Kontaktní zateplovací systém na všech fasádách mimo sokl bude proveden s tepelným izolantem z desek fasádního pěnového polystyrénu min.  tl.160mm. Kontaktním zateplením bude stávající členění fasády srovnáno do roviny.

Kontaktní zateplení bude v části napojení jednotlivých pavilonů oddilatováno. Dilatace bude v kontaktní zateplení ukončena dilatační lištou v systému zateplení.

Ostění otvorů v obvodovém plášti bude zatepleno extrudovaným polystyrénem tl. 30 mm vč. parapetů a nadpraží.

Sokl bude zateplen extrudovaným polystyrénem tl. 120 mm.

Desky tepelné izolace budou kotveny plastovými hmoždinkami.

Kontaktní zateplovací systém musí být proveden na pevný podklad. Před zahájením prací nutno poškozený povrch stávajících fasád vyspravit a nepoškozený podklad zbavit nečistoty. Lana hromosvodu budou demontována. Jejich kotevní prvky budou prodlouženy a po provedení zateplovacího systému budou lana hromosvodu znovu namontována. Rovněž tak ocelové konstrukce žebříků, které budou nové.

Zateplovací systém provádět dle technologických pravidel a postupů výrobce systému.

Před prováděním zateplení fasád vč. venkovních omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

##### Zateplení střechy - tělovýchovný a stravovací pavilon  TDS

Na střeše bude provedena demontáž hromosvodu, klempířských prvků, střešních světlíků a vpustí.

Atika střechy bude v celém rozsahu zateplena deskami stabilizovaného pěnového polystyrénu tl.160mm. (příp. bude provedena nadbetonávka atiky). Po zvednutí atiky bude stávající krytina očištěna (napenetrována ) a  provedena nová skladba střechy s tepelnou izolací tl. 260 mm (s překrytím spar o ½, tepelná izolace z desek tl. 160 a 100mm). Nová hydroizolace bude z fólie PVC tl.1,5mm. Separační vrstva z polypropylénové textilie 300g/m2.

Střešní vpustě, světlíky a klempířské výrobky budou vyměněny, hromosvod bude po provedení zateplení znovu osazen.

Spád střechy je zajištěn stávající konstrukcí zastřešení. U střechy nad tělocvičnou bude proveden v místě severovýchodní fasády podokapní žlab se svislým dešťovým svodem. Druhá část střechy bude odvodněna na stávající plochou střechu nad internátem.

U okapu bude tepelná izolace ukončena dřevěným hranolem. Dřevo musí být impregnované na třídu ohrožení 3 - dle ČSN 49 06 00 - 1 ( chemická ochrana krátkodobým máčením ). Krytina nad hlavním vstupem bude splňovat parametry do požárně nebezpečného prostoru.

POZNÁMKA :

Skladbu střechy vč. kotvení provádět dle technologických pravidel, předpisů a postupů výrobce.

Skladba střechy musí splňovat požadavky ČSN EN 13 501 - 5 „Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb“ - část 5 „Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“ a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o „Technických podmínkách požární ochrany staveb“.

##### Výplně otvorů

Výplně otvorů ve fasádách jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů. Zasklení je řešeno izolačním dvojsklem. Všechna okna musí mít ( U = 1,2 W/m2 x K ) pro celé okno ( rám i sklo ). Izolační dvojsklo bude mít parametry  U = 1,1 W/m2 x K.

Kování celoobvodové, těsnění celoobvodové přítlačné.

Členění i tvar oken je patrný z výkresů pohledů a z výpisu řemeslných prací - výrobky z plastů.

Vnitřní úzké parapety budou nové z dřevěných laminátových desek. Stávající široké parapety budou po provedených pracích znovu osazeny a upraveny. Stávající parapety z keramických obkladů budou opraveny ve stejném rozsahu.

Vstupní stěny s dveřmi jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů.

Všechny  vstupní dvoukřídlové dveře budou opatřeny kováním odpovídajícím ČSN  73 08 10 : 2005 ( např. použití tlačné páky apod. ).

Prosklené části dveří budou provedeny z izolačního dvojskla.

Výplně otvorů u baletního sálu v pavilonu TDS budou opatřeny vnitřními žaluziemi. Spodní polovina oken u baletního sálu pavilonu TDS bude opatřena neprůhlednou fólií.

Podrobný popis všech  výplní otvorů ve fasádách je uveden na samostatných výkresech. Výplně otvorů budou respektovat požárně bezpečnostní řešení. Montáž oken bude provedena dle platných předpisů.

Nová stěna ve spojovací chodbě bude z plastových, pětikomorových profilů zasklených izolačním dvojsklem. Barva profilů bílá. Ze strany parku budou okna opatřena neprůhlednou fólií.

Na střeše budou osazeny bodové světlíky.

6.2.4.	Stavební práce

Svislé konstrukce

V místě napojení spojovací chodby na hlavní vstupní halu bude vyzděna nová stěna z pórobetonových tvárnic pevnosti P4-500, tl.250mm, vyzděná na tenkovrstvou maltu. Před provedením vyzdívky bude ověřen stávající stav základových konstrukcí.

Omítky, obklady, dlažby, podhledy

Po osazení nových oken, stěn a dveří je nutno opravit povrchy po bouracích pracích. Jedná se o opravy omítek v ostění, případně stávajících obkladů. Může dojít i k porušení podhledů, které přiléhají k oknům a k porušení širokých parapetů v učebnách a halách školy. Před vybouráním stávající oken budou vnitřní parapety demontovány. Stávající široké parapety budou demontovány se zvýšenou pečlivostí s ohledem na budoucí použití. Rovněž budou zabezpečeny příp. kazety a kolejnice pro rolety.

Nové omítky na zdivu z pórobetonových tvárnic budou vyztuženy skelnou tkaninou.

Nové omítky v interiéru budou minerální, vápenocementové. Vnější fasáda je řešena probarvenou fasádní omítkou s roztíranou strukturou třída zrnitosti 1,5mm. Omítka soklu bude mozaiková. Probarvená omítka fasády včetně mozaikové omítky soklu budou součástí kontaktního zateplovacího systému.

Předložené schody, okapové chodníky

Kolem části stávající stavby jsou provedeny okapové chodníky z betonových dlaždic a monolitického betonu, které jsou prorostlé trávou a z části deformované. Předložené venkovní schody s teracovým povrchem jsou rovněž v některých případech porušené. Betonové stěny anglického dvorku jsou vlivem povětrnosti popraskané, špinavé a porostlé mechem.

Při provádění zateplování se doporučuje okapové chodníky vyměnit nebo předláždit, venkovní schody obložit novou keramickou dlažbou a betonové stěny anglického dvorku opravit a ošetřit nátěry.

Vnější zpevněné plochy budou po úpravě vyspádovány směrem od stavby.

##### Klempířské práce

Všechny stávající klempířské prvky na fasádách a na střechách budou odstraněny, po provedení zateplení fasád a střech budou nové, provedené z titanzinkového a poplastovaného plechu. Klempířské práce budou prováděny dle ČSN 73 36 10. Podrobný popis je uveden na samostatném výkrese. Oplechování atik střech bude vyspádováno směrem dovnitř střechy ve sklonu 3%.

##### Zámečnické práce

Na fasádách jsou osazeny větrací mřížky, které budou odstraněny a po zateplení nahrazeny novými výrobky, nebo budou opraveny – očištěny a natřeny.

Kotevní prvky  hromosvodu budou prodlouženy. Nově budou provedeny vnější ocelové fasádní žebříky. Po výměně oken budou osazeny ocelové bezpečnostní mříže. Mříže budou respektovat stávající stav.

Zámečnické výrobky jsou součástí samostatné přílohy v grafické části projektu.

##### Výrobky různé

Různé výrobky zahrnují:

- demontáž a montáž smaltovaných tabulek s číslem popisným a evidenčním

- úpravu stávajícího elektrického zvonku s hlásičem

- úpravu vnitřních parapetů

- nové vnitřní žaluzie u baletního sálu

##### Nátěry

Ocelové  prvky na fasádách budou opatřeny nátěry - 2 x základním a 2 x vrchním

Nátěrem.

##### Malby

Nové malby budou provedeny na ostění a přilehlých stěnách vyměněných výplní otvorů. Malby budou provedeny v barevném odstínu shodném se stávajícím barevným řešením.

Poznámka

Připravenost stavby, způsob montáže, provádění stavby, veškeré konstrukce, výrobky a materiály musí odpovídat technickým podmínkám, platným normám, prováděcím předpisům, technologickým pravidlům a postupům, vyhláškám a předpisům o bezpečnosti práce a technických zařízení. Stávající konstrukce a vybavení školy bude před zahájením stavebních prací zabezpečeno proti poškození. Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům. Při realizaci stavby nutno dodržovat všechny platné normy a předpisy, zejména však nařízení vlády číslo 591/2006 Sb. a 362/2005 Sb.