ČÁST III. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TECHNICKÁ SPECIFIKACE

| Číslo obrazovky | Určení pro tribuny | Pozorovací vzdálenost min./max. (v metrech) | Horizontální pozorovací úhel (ve stupních) | Rozměry zobrazovací plochy (v metrech čtverečních) | Rozlišení obrazovky (v milimetrech) | Nosiče obrazovky | Poznámka - energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3, T5 | 85/150 | 140 | 30 | 10 | kamión, support nelze umístit kvůli kabelům v zemi | energii dodá pronajímatel |
| 2 | T2 | 65/90 | 140 | 24 | 10 | nízké lešení, kotvení pomocí barelů s vodou 1m3, na střeše budovy boxů | energii dodává Masarykův okruh, generátor nelze na terasu umístit, na střeše je 2x63A + 2x32A + 4x220V |
| 3 | A | 150/170 | 140 | 24 | 10 | jeřáb, pro support není dost místa | energii dodá pronajímatel |
| 4 | T1 | 90/100 | 140 | 24 | 10 | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 5 | Horní část C | 100/150 | 140 | 30 | 10 | support | energii dodá pronajímatel |
| 6 | T1 VIP area - stan (vedle T1) | 110/140 | 140 | 24 | 10 | support | energii dodá pronajímatel |
| 7 | C | 80/200 | 170 | 80 | 12 | kamión | energii dodá pronajímatel |
| 8 | T6 | 90/100 | 140 | 24 | 10 | support | energii dodá pronajímatel |
| 9 | T4 a VIP T4 | 125/200 | 140 | 40 | 12 | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 10 | D1 | 85/150 | 140 | 35 | 10 | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 11 | F | 100/150 | 140 | 24 | 10 | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 12 | G | 75/200 | 170 | 24 | 10 | lešení - není místo na support ani kamión, umístění na svahu | energii dodá pronajímatel |

Další požadavky a informace:

- obrazovky č. 4, 5 a 6 jsou u sebe ve tvaru písmene U

- hodnoty „horizontální pozorovací úhel“ a „rozlišení obrazovky“ jsou uvedeny jako minimální, dodavatel je oprávněn nabídnout pro zadavatele výhodnější parametry

- hodnoty „rozměry zobrazovací plochy“ musí být dodavatelem dodrženy

- všechny obrazovky budou umístěny venku, musí být zajištěna viditelnost za plného slunce, i za deště

- všechny obrazovky musí mít jas minimálně 5 000 cd/m2

- zadavatel preferuje zobrazovací poměr 16:9, jelikož promotér moto GP dodává videosignál právě v tomto formátu, není to však podmínkou

- videosignál pro provoz obrazovek je ve formátu kompozitní video

Pokyny pro dodavatele: Při zpracování návrhu na uzavření smlouvy jako součásti nabídky na veřejnou zakázku přiloží dodavatelé k návrhu smlouvy jako přílohu č. 1 následující tabulku, do které doplní parametry jimi nabízených obrazovek. Dodavatel je povinen dodržet minimální požadavky zadavatele stanovené výše.

| Číslo obrazovky | Určení pro tribuny | Pozorovací vzdálenost min./max. (m) | Horizontální pozorovací úhel () | Rozměry zobrazovací plochy (m2) | Rozlišení obrazovky (mm) | Jas obrazovky (cd/m2) | Zobrazovací poměr | Nosiče obrazovky | Poznámka - energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | T3, T5 | 85/150 |  | 30 |  |  |  | kamión, support nelze umístit kvůli kabelům v zemi | energii dodá pronajímatel |
| 2 | T2 | 65/90 |  | 24 |  |  |  | nízké lešení, kotvení pomocí barelů s vodou 1m3, na střeše budovy boxů | energii dodává Masarykův okruh, generátor nelze na terasu umístit, na střeše je 2x63A + 2x32A + 4x220V |
| 3 | A | 150/170 |  | 24 |  |  |  | jeřáb, pro support není dost místa | energii dodá pronajímatel |
| 4 | T1 | 90/100 |  | 24 |  |  |  | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 5 | Horní část C | 100/150 |  | 30 |  |  |  | support | energii dodá pronajímatel |
| 6 | T1 VIP area - stan (vedle T1) | 110/140 |  | 24 |  |  |  | support | energii dodá pronajímatel |
| 7 | C | 80/200 |  | 80 |  |  |  | kamión | energii dodá pronajímatel |
| 8 | T6 | 90/100 |  | 24 |  |  |  | support | energii dodá pronajímatel |
| 9 | T4 a VIP T4 | 125/200 |  | 40 |  |  |  | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 10 | D1 | 85/150 |  | 35 |  |  |  | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 11 | F | 100/150 |  | 24 |  |  |  | jeřáb | energii dodá pronajímatel |
| 12 | G | 75/200 |  | 24 |  |  |  | lešení - není místo na support ani kamión, umístění na svahu | energii dodá pronajímatel |