STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

Jihomoravský kraj zastoupený

MŠ,ZŠ a Dětský domov Ivančice, příspěvková organizace

Široká 484/42, 664 91 Ivančice

## VÝMĚNA OKEN A OPRAVA ČÁSTI OBVODOVÉHO ZDIVA NA BUDOVĚ ZŠ

B3-Technické a užitné standardy

Zadávací dokumentace stavby

Počet stran 2

Zak.č. 1068/17

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Září 2017

Technické a užitné standardy individuálních položek

766-01-Položka obsahuje montáž oken podle ČSN 74 6077 tzn. včetně osazení parotěsné a paropropustné pásky. Dále položka obsahuje veškeré dodávky drobného materiálu potřebného k montáži oken (montážní pěna, šrouby apod.). Položka též obsahuje dopravu oken od výrobce.

766-02 až 17-Položka obsahuje dodávku všech  oken ve standardu

Rám: 6-ti komorový profil plast, Uf do 1,0W/m2K

Sklo: termoizolační trojsklo s výplní argonem s plastovým tepelně izol. zasklívacím rámečkem, spodní okna v provedení s vnějším bezpečnostním sklam (viz výpis výrobků)

Okno: Uw do 1,0W/m2K , 4. poloha kliky infiltrace, 5. poloha kliky brzda s aretací proti rozbití okna průvanem

Olivy: materiál leštěná ocel, umístění do 1,8m nad podlahou

Další specifikace pro jednotlivá okna viz výpis výrobků

767-01-Položka obsahuje dodávku a montáž kruhové protidešťové žaluzie D cca 400mm. Žaluzie bude dodána v rozměrech a funkčnosti stávající žaluzie , bude vyrobena z kovu a povrchově upravena žárovým pozinkováním

767-02-Položka obsahuje dodávku a montáž obdélníkové protidešťové žaluzie cca 1100x500mm. Žaluzie bude dodána v rozměrech a funkčnosti stávající žaluzie , bude vyrobena z kovu a bude povrchově upravena žárovým pozinkováním

767-03- Položka obsahuje dodávku vchodových dveří ve standardu

Rám: Al profil s přerušeným tepelným mostem v barvě standardní RAL 8R9006

Sklo: termoizolační dvojsklo nebo trojsklo, vnější sklo bezpečnostní

Dveře: Ud do 2,3W/m2K, paniková klika, samozavírač z vnitřní starny

Další specifikace viz výpis výrobků

M21-01- Položka obsahuje demontáž stávajících svodů hromosvodu vč. ochranného úhelníku. Po provedení omítek narovnání stávajícího vodiče , opětovná montáž do stávajících podpěr a montáž ochranného úhelníku. Položka obsahuje i případnou dodávku nových svorek či poškozených podpěr činností dodavatele.