SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OBJEKTŮ ŠKOLY TANEČNÍ KONZERVATOŘ, BRNO, NEJEDLÉHO 3

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

TECHNICKÁ ZPRÁVA – SPOJOVACÍ CHODBA

Obsah:

1.   -  Popis objektu - stávající stav

- -  Architektonicko stavební řešení

- -  Technické a konstrukční  řešení

V Brně, červenec 2009

Vypracoval a sestavil: 	Ing.arch. Zdeněk Tihelka

Ing. Miroslav Rozehnal

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby	: 	Snížení energetické náročnosti objektů 		   školy – Taneční konzervatoř, Brno, Nejedlého 3

Místo stavby	: 	Nejedlého 375/3

638 00  Brno

Parcela číslo 2, k.ú. Lesná

Investor	: 	Taneční konzervatoř, Brno

Brno - Lesná

Nejedlého 3

638 00  Brno

Projektant	: 	Architekti  Tihelka - Starycha s.r.o.

602 00  Brno, Cejl  76

číslo autorizace  00466

Zodpovědní projektanti profesí:

- stavební část	: 	Ing. arch. Mikuláš Starycha

Ing. Antonín Semrád

Ing. Miroslav Rozehnal

Ing. Pavel Bauer

- požárně bezpečnostní řešení stavby	    : Ing. Jitka Nerudová

- energetický audit a štítek obálky budovy  : Ing. Aleš Novák

- výkaz výměr a rozpočty			    : Anna Káňová

1. POPIS OBJEKTU - STÁVAJÍCÍ STAV

Budova  taneční konzervatoře se nachází v Brně, ulice Nejedlého 3, katastrální území Lesná.

Pozemek s budovou se nachází v parku na konci ulice Nejedlého.

Areál taneční konzervatoře se skládá ze tří pavilonů:

- učebnový pavilon UMVU

- učebnový pavilon USU

- tělovýchovný a stravovací pavilon

Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou a vstupní halou. Spojovací chodba není součástí projektu zateplení. Projektová dokumentace řeší stavební opravu spojovací chodby.

Spojovací chodba slouží  k propojení učebnového pavilonu USU s ostatními pavilony. spojovací chodba je jednopodlažní, nepodsklepený objekt  s plochou střechou. Spojovací chodba je nevytápěná. Hlavní plocha obvodového pláště je z ocelových prosklených stěn zasklených jednoduchým sklem. Soklová část je zděná s pohledovou teracovou úpravou. Stropní konstrukce je montovaná z ocelových rámů s dřevěnou výplní včetně bednění. Krytina je z hladkého plechu. Nášlapná vrstva podlahy je z PVC.

Poznámka: projektová dokumentace řeší stavební opravy spojovací chodby. Chodba nebude zateplena.

Členění dílčí části projektu – spojovací chodba

SEZNAM PŘÍLOH

Technická zpráva

  - Půdorys 1.NP			1:100

  - Půdorys střechy			1:100

  - Řez  A - A	  			1:100

  - Řez  B – B				1:100

  - Řez  C – C				1:100

  - Pohled P1 (severozápad)		1:100

  - Pohled P2 (jihovýchod) 		1:100

  - Pohled P3 (jihozápad)		1:100

  - Výrobky plastové

  - Výrobky různé

  - Výrobky klempířské

  - Výkaz výměr

2.		ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Spočívá v těchto základních úpravách :

-	Vyspravení podkladu pro obnovu stavebních konstrukcí

-	oprava střechy vč. klempířských výrobků souvisejících s rekonstrukcí střechy nad spojovací chodbou

-	Vybourání stávajících výplní otvorů v obvodovém zdivu a jejich nahrazení novými výplněmi včetně osazení vnitřních parapetních desek

-	Demontování hromosvodu a ostatních zařízení na fasádě a střeše včetně a osazení nových prvků po provedeném zateplení objektu

3.		TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

##### 3.1.	Bourací práce :

Před zahájením stavebních a bouracích prací na stavebních úpravách musí být ověřen skutečný stávající stav konstrukcí.

Nutno dodržet veškeré technické a bezpečnostní předpisy, zejména vyhlášku ČÚBP  48/1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a  nářadí.

V průběhu provádění stavebních prací nutno dodržet zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění - díl 6 § 30 - 36 a nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Při bouracích a stavebních pracích je třeba postupovat dle NV č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci stanoví nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

Před zahájením bouracích prací musí být všechny přilehlé konstrukce zabezpečeny a zajištěny proti poškození a ohrožení pracovníků provádějících bourací práce.

Bourací práce obsahují:

- Vybourání všech výplní otvorů v obvodovém zdivu objektu

- Demontáž klempířských prvků na střeše spojovací chodby

- Demontování  plechové krytiny na spojovací chodbě

- Demontáž rozvodů hromosvodu na stěnách objektu a na střeše

- Demontáž vnitřních parapetů

##### 3.2.	Popis hlavních konstrukcí :

Použité prvky a materiály musí svými parametry (jakost, rozměry ap.) odpovídat příslušným normám,  technickým podmínkám a technologickým předpisům.

Připravenost stavby, způsob montáže a provádění musí respektovat příslušné normy, předpisy a technologické postupy.

##### Spojovací chodba

Na střeše bude provedena demontáž klempířských prvků a plechové krytiny. Stávající bednění střechy bude opraveno dřevěnými prkny tl.24mm. Dodatečné vyrovnání povrchu střechy bude provedeno deskami ze stabilizovaného pěnového polystyrénu tl.50mm. Horní část vnější římsy spojovací chodby bude obložena z desek fasádního pěnového polystyrénu tl. 50mm.  Boční (svislá) část střechy bude obložena deskami fasádního pěnového polystyrénu tl. 50mm. Hydroizolace bude z fólie PVC tl.1,5mm s atestem pro použití do požárně nebezpečného prostoru. Separační vrstva bude z polypropylénové textilie 300g/m2. Spád střechy je zajištěn stávající konstrukcí zastřešení. Spád střechy bude zachován. Před prováděním omítek a vnitřních maleb budou výplně otvorů zakryty fólií.

POZNÁMKA :

Skladbu střechy vč. kotvení provádět dle technologických pravidel, předpisů a postupů výrobce. Skladba střechy musí splňovat požadavky ČSN EN 13 501 - 5 „Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb“ - část 5 „Klasifikace podle výsledků zkoušek střech vystavených vnějšímu požáru“ a vyhlášky č. 23/2008 Sb. o „Technických podmínkách požární ochrany staveb“.

##### Výplně otvorů

Výplně otvorů ve fasádách jsou navrženy z plastových pětikomorových profilů. Zasklení je řešeno izolačním dvojsklem. Všechna okna musí mít ( U = 1,2 W/m2 x K ) pro celé okno ( rám i sklo ). Izolační dvojsklo bude mít parametry  U = 1,1 W/m2 x K.

Kování celoobvodové. Těsnění celoobvodové přítlačné.

Členění i tvar oken je patrný z výkresů pohledů a z výpisu řemeslných prací - výrobky z plastů.

Stávající široké parapety budou po provedených pracích znovu osazeny a upraveny (příp. budou nové parapety z dřevěných laminátových desek).

Prosklené části dveří budou provedeny z izolačního dvojskla. Spodní část dveří bude z nerozbitné výplně.

Podrobný popis všech  výplní otvorů ve fasádách je uveden na samostatných výkresech. Montáž oken bude provedena dle platných předpisů.

Nová stěna ve spojovací chodbě bude z plastových, pětikomorových profilů zasklených izolačním dvojsklem. Barva profilů bílá. Ze strany parku budou okna opatřena neprůhlednou fólií.

Stavební práce

Omítky, obklady, dlažby, podhledy

Po osazení nových oken, stěn a dveří je nutno opravit povrchy po bouracích pracích. Jedná se o opravy omítek v ostění, případně stávajících obkladů. Může dojít i k porušení podhledů, které přiléhají k oknům a k porušení širokých parapetů v učebnách a halách školy. Před vybouráním stávající oken budou vnitřní parapety demontovány. Ocelová konstrukce spojovací chodby bude natřena. Dřevěná konstrukce podhledu spojovací chodby bude očištěna a natřena.

Okapové chodníky

Kolem části stávající stavby jsou provedeny okapové chodníky z betonových dlaždic a monolitického betonu, které jsou prorostlé trávou a z části deformované. Předložené venkovní schody s teracovým povrchem jsou rovněž v některých případech porušené. Při provádění stavebních oprav se doporučuje okapové chodníky vyměnit nebo předláždit, venkovní schody obložit novou keramickou dlažbou. Vnější zpevněné plochy budou po úpravě vyspádovány směrem od stavby.

##### Klempířské práce

Všechny stávající klempířské prvky na fasádách a na střechách budou odstraněny, po provedení zateplení fasád a střech budou nové, provedené z titanzinkového a poplastovaného plechu. Klempířské práce budou prováděny dle ČSN 73 36 10. Podrobný popis je uveden na samostatném výkrese.

Výrobky různé

Různé výrobky zahrnují:

- úpravu vnitřních parapetů

##### Nátěry

Ocelové  prvky na fasádách budou opatřeny nátěry - 2 x základním a 2 x vrchním nátěrem.

##### Malby

Nové malby budou provedeny na ostění a přilehlých stěnách vyměněných výplní otvorů. Malby budou provedeny v barevném odstínu shodném se stávajícím barevným řešením.

Poznámka

Stávající konstrukce a vybavení školy bude před zahájením stavebních prací zabezpečeno proti poškození.