„Zateplení obvodového pláště a střešní konstrukce, výměna otvorových výplní budovy Nový Pavilon “

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci dle žádosti ze dne 3.5.2018 :

Dotaz č.1:

Položka č.:

1 – doplněno rozepsáním položky – ETICS bude proveden až ke stávající nerez liště výtahu, s max. mezerou do 5 mm, vyplněné trvale pružným tmelem, překryto lištou ETICS k oplechování

5 – doplněno rozepsáním položky – jedná se o ucelený systém ETICS požadovaných vlastností, tj. tl. izolace, materiál izolace a zejména předepsanou lamdu.

7 – doplněno rozepsáním položky – viz výše

8 – doplněno rozepsáním položky – viz výše

9 – doplněno rozepsáním položky – viz výše

14 – jde o uceleny systém ETICS, doplněno rozepsáním položky, omítky budou všude silikátové dekorační probarvené, barva světlá – bude vybrána investorem, požadovaných vlastností, tj. tl. izolace, materiál izolace a zejména předepsanou lamdu.

15 – doplněno rozepsáním položky – viz výše

16 – doplněno rozepsáním položky – viz výše

17 – doplněno rozepsáním položky – viz výše

20 – jedná se o vlastní práci na osazení plastových stěn s dveřmi – opraven počet na 2 ks

23 – doplněné rozepsáním položky – jde o demontáž, montáž, opravu ostění, včetně dodávky vnitřního platového parapetu a vnějšího plastového parapetu š= 400 mm, boční krytky. Doplněna položka na výměnu stávajících parapetů (u oken co se nevyměňují – nově doplněna pol. 84)

24 - doplněno rozepsáním položky – např. H500

25 - doplněno rozepsáním položky – požadované vlastnosti izolace je tl., materiál izolace a zejména předepsaná lamda

26 – ano, včetně prořezu a tl. desek – doplněno do soupisu

32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 – výpis není směrodatný, nacenění bude provedeno dle soupisu, který je pro nacenění standartních klempířských prvků zcela dostačující, tj. je určen materiál TiZN, rozvinutá šířka, délka či počet kusů.

40 – opraven materiál na TiZn, dopsána délka parapetu v mansardě

41 – stávající stejných rozměrů jako nové pod položkou 74

42, 43 – pouze práce, která je shodná pro všechny specifikace a rozměry

44 – ano dodávka včetně patřičné pojistné

45 – ano jedná se o montáž položky 44

46 – chybně započítaná stejná položka jako 44 – bylo odstaněno

49 – jedná se o oplocení dle nově přiloženého plánu BOZP – stavba podléhá ohlášení OIP, proto bude po celém obvodu oplocena certifikovanými plnými dílcemi, v min. vzdálenosti od lešení 1,5m, min. výšky 1,8m, s min. jednou vjezdovou branou š. min.  3,0x1,8, plně uzamykatelnou (pokud dodavatel nazná potřebu více bran, sám si to v cenové nabídce zohlední). – doplněn popis do soupisu, upravena delka

50 – tl. 100 mm

65 – doplněn popis, jedná se o D+M svodů, výměna (prodloužené) úchyty, nové svorky, ochranný úhelník

74 - kyvné okno plastový profil bílý celoobvodové kování ovládání klikou na spodní části křídla 2 polohy spár. přivětrávání U okna = 0,88 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem,

76 - 1200 x 600 mm, s izolačním trojsklem, způsob otevírání: ote  U okna = 0,88 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem U=0,9, spodní část - spodní část výklopná, horní část otevíravá

77 - 1500 x 1800 mm, s izolačním dvojsklem, způsob otevírání: otevíravé + otevíravě - sklopné  U okna = 0,9 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem - spodní část výklopná, horní část otevíravá

78 - Okno plastové dvoukřídlé 240 x 0,60 cm  - spodní část výklopná, horní část otevíravá, zpracováno z 6 komorových profilů  se třemi těsněními   U okna = 0,9 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem

79 - Okno plastové  240 x 180 cm  bílé - spodní fix, horní výklopné, profil šestikomorový   U okna = 0,9 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem

80 - Okno plastové dvoukřídlé 240 x 180 cm bílé, spodní část výklopná, horní část otevíravá, zpracováno z 6 komorových profilů se třemi těsněními  zasklení izolačnímtrojsklem  U okna = 0,9 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem

81 - Okno plastové dvoukřídlé 120 x 180 cm  bílé, spodní část výklopná, horní otevíravá, zpracováno z 6 komorových profilů  se třemi těsněními  zasklení izolačnímtrojsklem U okna = 0,9 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem

82 - Okno plastové trojkřídlé 240 x 210 cm bílé atyp, spodní část výklopná, horní otevíravá, zpracováno z 6 komorových profilů se třemi těsněními  zasklení izolačním trojsklem  U okna = 0,9 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším tvrzeným sklem

83 - Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi 1700/2700 dvojkřídlé, U dveří =1,2 W/m2K  Tepelně-izolační dvojsklo s vnějším bezpečnostním sklem

84 - Plastová vstupní stěna s nadsvětlíkem a dveřmi 1700/2700 dvojkřídlé, U dveří (stěny) = 1,2 W/m2K  Tepelně-izolační trojsklo s vnějším bezpečnostním sklem

DOPLNĚNO na základě plánu BOZP

Položka – 86, 87, 88 – certifikovaný shoz na vybouraný materiál (pokud zase dodavatel sezná nutno většího počtu, zohlední si toto sám v cenovém návrhu)

Položka – 89 – krycí sít v celé ploše lešení

Položka – 88 – bezpečnostní stříšky nad vchody, výtahu, a v zúžení – celkem 12 m‘

Dotaz č.2:

Výpisy nebudou doplněny, protože pro nacenění je podstatný soupis prací, který byl doplněn tak, aby bylo možné veškeré práce nacenit, včetně doplňujících informací – viz výše.

Dotaz č. 3

Požadavek na splnění kvalifikačních předpokladů dodavatele na výkon zeměměřických činností lze nahradit předložením dokladu, osvědčujícího odbornou způsobilost  osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost dodavatel zabezpečuje  a čestného prohlášení , něhož vyplývá závazek odborně způsobilé osoby, zabezpečit pro účastníka výkon odborné činnosti.

Příloha :   1- plán BOZP

2- soupis prací

Ve Střelicích dne 7.5.2018