STAVOPROJEKT 2000, spol. s r.o., projektová a inženýrská organizace,

nám.Armády 1215/10,   669 02 Znojmo

tel. 515224829, e-mail: stavoprojekt2000-st@cbox.cz

SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

HAVARIJNÍ STAV SOCIÁLNÍHO

ZAŘÍZENÍ V BUDOVĚ ŠKOLY

V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECH. ZPRÁVA			 Zak. č.   1069/18

Zadávací dokumentace stavby                                			  Počet stran  10

Odpovědný projektant:      Ing. Václav Starý

Březen 2018

OBSAH

A-Průvodní zpráva

B-Souhrnná technická zpráva

D-Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

SO1-Vlastní objekt

-stavební řešení

-zdravotně tech. instalace

-ústřední vytápění

-elektroinstalace

-vzduchotechnika

E-Dokladová část

A.1) Identifikační údaje

Údaje o stavbě

a) název stavby:	Havarijní stav soc. zařízení v budově školy

v Moravském Krumlově

b) místo stavby:				SŠDOS Moravský Krumlov

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

c) předmět dokumentace	Rekonstrukce prostor sociálního zařízení v budově školy

Údaje o stavebníkovi	Jm kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří,

602 00 Brno, v hospodaření SŠDOS Moravský Krumlov, příspěvková organizace

nám. Klášterní 127, 672 01 Moravský Krumlov

Údaje o zpracovateli dokumentace	Stavoprojekt 2000, s.r.o, nám. Armády 1215/10

669 02 Znojmo, IČ 26218003, Ing. Starý, č. autorizace 1000659

A2- Seznam vstupních podkladů		-vlastní zaměření objektu									-investiční záměr investora

A3)- Údaje o území

a) rozsah řešeného území

-stavba je situována na pozemcích:

parc.č. 194 a 195, k.ú. Moravský Krumlov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) dosavadní využití a zastavěnost území

-na pozemcích stojí budova školy č.p. 127

c) údaje o ochraně území

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

d) údaje o odtokových poměrech

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

e) údaje o souladu s UPD

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

f) údaje o dodržení obec. požadavků	 na využití území

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- netýká se, jedná se o vnitřní úpravy soc. zařízení ve stávajícím objektu

h) seznam výjimek

-území stavby nevyžaduje udělení výjimek

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic

-stavba nevyžaduje související ani podmiňující investice

j) seznam dotčených pozemků a staveb

dtto bod a).

A4- Údaje o stavbě

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby

-změna dokončené stavby

b) účel užívání stavby

-rekonstrukce sociálního zařízení ve stávajícím objektu školy, a s tím související stavební práce (stavební úpravy vnitřních povrchů, výměna výplní otvorů, výměna radiátorů, vzduchotechnika, výmalba apod.)

c) trvalá nebo dočasná stavba

-jedná se o stavbu trvalou

d) údaje o ochraně stavby( kultur. památka apod.)

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

e) údaje o dodržení tech. požadavků	na stavby

- stavba je navržena v souladu s vyhl.268/2009 Sb.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

-stavba respektuje požadavky dotčených orgánů a správců sítí v rámci jejich vyjádření k projektové dokumentaci, jedná se o vnitřní úpravy v objektu

g) seznam výjimek

-stavba nevyžaduje udělení výjimek

h) navrhované kapacity stavby

-kompletní rekonstrukce místností soc. zařízení v prostorách, které má investor pro tyto účely k dispozici.

Navrhovaná kapacita soc. zařízení (WC, umývadla, hyg. kabiny, pisoáry):

Chlapci: 200

Dívky : 160

Učitelé: 20Ž+20M

i) základní bilance stavby

-stavba nevyžaduje žádné zdroje energií

j) základní předpoklady výstavby

-předpokládaný termín zahájení stavby 07/2018

-předpokládaný termín ukončení stavby 10/2018

-stavba bude provedena v jedné etapě

k) orientační náklady stavby

-orientační náklady stavby vč. DPH: 5 500 000,- Kč,-

A5- Členění stavby na objekty, technická a technologická zařízení

Stavba je zahrnuta do jednoho stavebního objektu

B- Souhrnná technická zpráva

B.1)-  Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku

Navržené úpravy budou prováděny ve stávající stavbě stojící na parc.č. 194 a 195, k.ú. Moravský Krumlov, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří

b) výčet a závěry provedených průzkumů.

-prováděné úpravy budou bez zásahů do nosných konstrukcí

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

-v průběhu stavby budou respektována ochranná a bezpečnostní pásma stávajících řadů inženýrských sítí v místě křížení dle platných ČSN.

d) poloha vzhledem k záplavovému území

-netýká se

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky

-stavba svým působením neovlivní sousední stavby ani pozemky

f) požadavky na asanace, demolice a kácení

-nejsou

g) požadavky na zábory ZPF

-nejsou

h) územně technické podmínky, napojení na stávající dopravní a tech. infrastrukturu

-pozemek je přístupný stávajícím sjezdem z místní komunikace

-veškeré přípojky inženýrských sítí zůstávají beze změn

i) věcné a časové vazby, podmiňující, vyvolané a související investice

-nejsou

B.2) - Celkový popis stavby

B.2.1)  Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem objektu je přestavba stávajících prostor sociálního zařízení v budově školy SŠDOS v Moravském Krumlově. Jedná se o komplexní přestavbu se změnou dispozice, kompletní výměnou povrchových úprav (dlažby, obklady, štuky), kompletní výměnou vnitřních výplní otvorů včetně zárubní a dělících sanitárních příček. Součástí stavby bude rovněž úplná výměna technického zařízení včetně elektroinstalace, doplnění nuceného odvětrání a výměna vnitřních dveří z chodeb do přilehlých místností

B.2.2)  Celkové urbanistické a architektonické řešení

Stavební úpravy budou provedeny uvnitř objektu, nad střechu objektu budou vyvedeny pouze pohledově nevýznamné větrací hlavice odvětrání kanalizace a vzduchotechniky

B.2.3)  Dispoziční a provozní řešení

netýká se

B.2.4)  Bezbariérové užívání stavby

-netýká se

B.2.5)  Bezpečnostní řešení stavby

-provádění stavebních prací a vlastní provoz musí být v souladu s bezpečnostními předpisy:

-Zákoník práce-zákon.č. 262/2006Sb.

-Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),

-Nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, jako prováděcí předpis k novému zákonu č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které nahrazuje vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990 Sb.

Postup práce bude sledován a vždy před zahájením stavebních prací prokonzultován s pracovníkem stavebního dozoru, který bude tyto práce sledovat a bude za jejich kvalitu a bezpečnost při provádění odpovědný investorovi .

Související právní normy a předpisy

-Vyhl. ČÚBP č. 48/1982 Sb, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Nařízení vlády č. 378/2001Sb (bezpečnost provozních strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí))

-Nařízení vlády č. 362/2005Sb (BP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky)

-Nařízení vlády č. 101/2005Sb (pracoviště a pracovní prostředí)

-Zákon č. 185/12001 Sb. O odpadech

-Vyhl. MŽP č. 381/2001 Sb, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů

-Zákon č. 174/1968 Sb o státním dozoru nad bezpečností práce ve znění zákonů č. 575/1990 Sb.,č.159/1992 Sb., č.47/1994 Sb., č.71/2000Sb., č.124/2000Sb., č.151/2002 Sb., č.309/2002Sb., č.320/2002 Sb.,

-Zákon č. 258/2000Sb. O ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákonů č. 254/2001 Sb.,č.274/2001Sb., č.13/2002Sb.,č.76/2002Sb.,č.86/2002Sb, č.120/2002Sb.,č.309/2002Sb.,č.320/2002Sb.

-Zákon č. 274/2003 Sb. , kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví

-Nařízení vlády č. 502/2000Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

-Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

-Nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

-Nařízení vlády č. 82/1999Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného znečištění vod

-Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

B.2.6)  Základní technický popis stavby

4)- Technické řešení

4.1. Bourací práce

Bourací práce budou spočívat po demontáži zařizovacích předmětů v demontáži stávajících dělících příček kabinek WC, ve vybourání nepotřebných příček, vybourání zárubní a vyvěšení dveří, demontáže stávajících podhledů, vybourání dlažeb a odsekání keramických obkladů.

4.2. Svislé konstrukce

Veškeré nové příčky budou provedeny z přesných pórobetonových příčkovek spojovaných tenkovrstvou maltou

Dělící sanitární příčky budou provedeny jako kompletizovaný výrobek z desek DTD tl. 28mm s povrchovou úpravou HPL, oboustranně laminované do rámu z eloxovaného hliníku.

4.3. Vodorovné konstrukce

Ve všech místnostech bude proveden zavěšený podhled z minerálních kazet do roštu. Součástí podhledu bude též zakrytí stávajícího potrubí ZTI v 1.PP obkladovým truhlíkem v horním koutu místnosti 01 u stropu pomocí sádrokartonových desek tl. 12,5mm na dřevěném nebo kovovém roštu.

4.4. Výplně otvorů

Vnitřní dveřní křídla budou osazena do nových obložkových dřevěných zárubní . Křídla budou v provedení vysokotlaký laminát HPL. Pro osvětlení předsíní WC (místnost 101, 103,201,207,301 a 306) budou osazeny dřevěné dveře s nadsvětlíkem jako kompaktní výrobek. Součástí stavby je též výměna dveří z chodby do učeben a přilehlých místností. Zde budou instalovány nové dveře včetně obložkových zárubní v provedení vysokotlaký laminát HPL s požární odolností EW-30-DP3

4.5. Úpravy povrchů

Dlažby:

Dlažba keramická glazovaná kladená do tmele, velikost dlaždic 300x300x9mm, barva šedá mramorová, povrch standardní glazovaný. Dlažba je kladena do tmele a vyspárována spárovací hmotou.V místě pisoárových stání bude kladena do vodotěsného  tmele a vyspárována vodotěsnou spárovací hmotou. Dlažby budou provedeny v celém rozsahu půdorysů rekonstruovaných místností

Obklady:

Obklad keramický bělninový, velikost obkladaček 200x400mm, barva bílá mramorová, povrch lesklý tl. 6mm. Obklady kladeny naležato do tmele a vyspárovány spárovací hmotou. V místě  pisoárových stání budou kladeny do vodotěsného  tmele a vyspárovány vodotěsnou spárovací hmotou. Svislé hrany rohů opatřeny ALE ukončujícími lištami (eloxovaný hliník). Keramickým obkladem budou opatřeny i vodorovné povrchy jako vnitřní parapety, vrchní líc příček menších než je světlá výška apod. V předsíňkách WC (místnosti101,103,201,207,301 a 306) a v místě pisoárových stání (místnosti 208,307) bude jako ozdobný prvek ve výšce 1600mm osazena kovová listela z Al leštěná na vysoký lesk š. 14mm.

Omítky:

Pod obklady bude v celém rozsahu provedena nová jádrová hladká omítka. Tloušťku omítky je nutné volit tak, aby finální tl. úpravy povrchu (tj.jádro , lepidlo, obkladačka) lícovala s přeštukovanou stávající omítkou nad úrovní obkladu

Na nové konstrukce bude aplikována systémová jednovrstvá omítka podle použitého zdícího materiálu

Zbylé stávající omítky a to včetně omítky stropu budou přeštukovány v celém rozsahu

Malby : Veškeré omítnuté a přeštukované povrchy se opatří malbou. Dále se malbou opatří prostor chodeb souvisejících se stavebními úpravami Tech. parametry použitého materiálu viz tech. standardy.

4.6.Vzduchotechnika:

v prostoru WC dívky a WC chlapci bude zřízeno nucené podtlakové odvětrání prostor sociálního zařízení. Nucené odvětrání bude sloužit jako doplňkové větrání prostor sociálního zařízení v místnostech s možností přirozeného větrání okny především v zimních měsících.

Odvětrání bude řízeno automaticky spouštěním ventilátoru s možností nastavení týdenního programu v rozvaděči a větracího cyklu a prodlevy na ventilátoru

4.7.Ústřední vytápění:

v prostoru rekonstrukce soc. zařízení budou vyměněny stávající článkové radiátory za nová otopná desková tělesa s možností regulace termostatickými hlavicemi. V části objektu bude vyměněn celý rozvod

4.8. Elektroinstalace

V rámci rekonstruovaných prostor se provede kompletní výměna elektroinstalace

Ochrana před úrazem elektrickým proudem dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 2:

Rozvodná soustava : 3x230/400V, 50Hz stř., 3+PEN, TN-C, 3+PE+N, TN-S

- automatickým odpojením při poruše

doplňková ochrana proudovým chráničem

doplňková ochrana doplňujícím pospojováním

Bude provedeno nové osvětlení prostor vč. výměny osvětl. těles, připojení ohřívačů TUV, připojení automatiky pisoárů, připojení osušovačů, připojení rozhlasu.

4.9. Zdravotně technické instalace

V rámci rekonstruovaných prostor se provede kompletní výměna rozvodů vnitřní ležaté, stoupací a připojovací kanalizace, dále nový rozvod vodovodu vč. ohřevu TUV a kompletní výměna zařizovacích předmětů

B.2.8)  Požárně bezpečnostní řešení

-netýká se

B.2.9)  Zásady hospodaření s energiemi

-netýká se

B.2.10)  Hygienické požadavky na stavby

stávající prostory soc. zařízení budou zrekonstruovány stavebně (nové úpravy povrchů, dělící příčky, prosvětlení, dveře, zrcadla apod.), dále budou doplněny nuceným podtlakovým automatickým větráním, doplněny přípravou TUV s rozvodem ke všem umývadlům, doplněny v části WC dívky hygienickými kabinami s vybavením, doplněny tryskovými osušovači rukou a novými osvětlovacími tělesy včetně rozvodů elektro. V prostorách budou dále vyměněna otopná tělesa. V prostorách úklidu budou osazeny podlahové vpusti pro možnost vypouštění vody z úklidových vozíků, osazena pračka a sušička. Veškeré zařizovací předměty budou vyměněny a použity závěsné pro zjednodušení a zkvalitnění úklidu těchto prodtor

B.2.11)  Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

-netýká se

B.3)-  Připojení na technickou infrastrukturu

-stávající

B.4)-  Dopravní řešení

-a) popis dopravního řešení

-b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

-c) doprava v klidu

-netýká se

B.5)-  Řešení vegetace a souvislejších terénních úprav

-netýká se

B.6)-  Popis vlivů stavby  na životní prostředí

-a) vliv na životní prostředí

Stavba se nachází uprostřed zastavěné části obce Moravský Krumlov  uvnitř  budovy školy

Během stavby dojde v důsledku stavební činnosti k dočasnému zvýšení prašnosti a hlučnosti v předmětné lokalitě. Tento negativní vliv nelze nikdy zcela vyloučit. Zhotovitel musí učinit všechna dostupná opatření, aby se tyto negativní vlivy minimalizovaly a nedocházelo k nadměrnému obtěžování studentů a občanů bydlících a pracujících v přilehlých objektech ( udržovat dobrý technický stav strojového parku, čistit chodníky a vozovky, provádět úklid pracoviště). Při výstavbě bude dbáno na dodržování předpisů jak bezpečnostních, tak i provozních.

Vlastní stavba nemá vliv na intenzitu hladiny hluku neboť neobsahuje technologie se zdrojem hluku.

Nakládání s odpady

Dodavatel bude nakládat s odpady vzniklými při stavební činnosti v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech a jeho prováděcími předpisy. Tyto budou uloženy na řízenou skládku určenou investorem dle kategorie odpadu. O nakládání s odpady bude vedena evidence. Likvidace všech odpadů bude prováděna firmou s certifikací osvědčující soulad s požadavky normy ISO 14001.

Z hlediska zákona 185/2001 Sb. o odpadech a vyhl.381/2001 Ministerstva ŽP budou při výstavbě produkovány následující odpady :

Vlivem stavební činnosti vznikne

č. odpadu: 	17 01 01

Název odpadu: 	Beton

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 01 07

Název odpadu: 	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keram. výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 01

Název odpadu: 	Dřevo

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 02 03

Název odpadu: 	Plasty

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

č. odpadu: 	17 04 05

Název odpadu: 	Železo a ocel

Původ: 	Pozemní stavitelství

Kategorie odpadů: 	O - ostatní odpad

Místo určení: 	Určí investor

Odpadní materiály, stavební suť a přebytečná zemina, které vzniknou při výstavbě objektu, se odvezou na skládku, kterou určí investor.

Likvidace TKO v rámci svozu TKO.

-b) vliv na přírodu

-bez škodlivých vlivů

-c) chráněná území

-budova stojí v památkové zóně historického centra města Moravský Krumlov

-d) návrh podmínek zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA

-netýká se

-e) návrh ochranná a bezpečnostní pásma

-nejsou

B.7)  Ochrana obyvatelstva

-netýká se

B.8)  Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

-napojení dopravní stávajícím sjezdem z místní komunikace, napojení technické infrastruktury ze  stávajících rozvodů za úhradu v rámci GZS

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace a demolice, kácení dřevin

-bez nároku

c) maximální zábory pro staveniště

-nejsou, veškeré plochy pro zařízení staveniště poskytne investor z vlastních zdrojů za úhradu v rámci GZS

d) bilance zemních prací, požadavky na přesun a deponie zemin

-netýká se