- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Územní souhlas a ohlášení

Název projektu:    Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku

Místo:    Habrovany 1, 683 01

Kraj:    Jihomoravský

Květen 2018							vypracovala: Ing. Řičánková Romana

A.1	Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a)  název stavby:

Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku

b)  místo stavby (adresa,čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)

Habrovany 1, 683 01

c)  popis záměru:

Jedná se o výměnu oken a tepelně izolačního opláštění spojovacího krčku na Habrovanském zámku. Stávající obvodový plášť nesplňuje dnešní tepelně izolační vlastnosti. Stávající opláštění bude demontováno až na nosnou ocelovou konstrukci, která bude zkontrolována, natřeny popř. budou poškozené prvky opraveny. Poté bude proveden nový obvodový plášť s dostatečnou tepelnou izolací- stěny, střecha a podlaha. Bude také provedena výměna oken za nová dřevěná. Dále bude provedena oprava sociálního zařízení. Součástí oprav bude také oprava elektroinstalace, výměna radiátorů a rozvody ZTI.

A.l.2   Údaje o žadateli / stavebníkovi

jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba)

jméno, příjmení, obchodní firma, 1Č, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající)

obchodní firma nebo název, 1Č, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Habrovanská zámek p.o., Habrovany 1, 683 01

A.l.3   Údaje o zpracovateli společné dokumentace

a)  jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba)

Ing. Miroslav Řičánek, IČ: 746 11 895, Radslavice 32, 683 21 Pustiměř

b)  jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

Ing. Romana Řičánková, ČKAIT – 1004254, pozemní stavby

c)  jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,  s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace

A.2	Seznam vstupních podkladů

Situace, návrhy dle požadavku investorů, katastrální mapa, stanoviska vlastníků inženýrských sítí, zaměření stávajícího stavu včetně původní projektové dokumentace.

A.3	Údaje o území

a)  rozsah řešeného území, zastavěné / nezastavěné území

Řešeným územím je parcela č. st. 172, k.ú. Habrovany pozemek je v zastavěném území.

b) dosavadní využití a zastavěnost území

Pozemek se nachází v Habrovanech. Na pozemku se nyní nachází stávající objekt Habrovanského zámku.

c)  údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.)

Objekt je dotčen ochrannými pásmy památková rezervace, památkové zóny. Není dotčen  chráněným územím, záplavovým územím apod.

d)  údaje o odtokových poměrech

Pozemek není opatřen odvodňovacími příkopy, vsakovací jámou nebo jiným zařízením.

e)  údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování

Obec Habrovany má schválenou územně plánovací dokumentaci včetně všech platných změn. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Pozemek je zahrnut do ploch určených k zástavbě směrným územním plánem- objekty pro občanskou vybavenost.

f)  údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Dle vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Splněny

g)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

- odbor životního prostředí: Před užíváním stavby investor na ŽP předloží  doklady o likvidaci odpadů, které vznikly v rámci stavebních prací.

h)  seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyžaduje se

i)   seznam souvisejících a podmiňujících investic - Nevyžaduje se

j)   seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí)

Parc.č. st. 172, k.ú. Habrovany

A.4	Údaje o stavbě

a)  nová stavba nebo změna dokončené stavby - Změna dokončené stavby

b)  účel užívání stavby – Občanská vybavenost – sociální zařízení

c)  trvalá nebo dočasná stavba- Trvalá stavba

d)  údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.)

Objekt je chráněn podle jiných právních předpisů –

e)  údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb.

-§  10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých živo.podmínek a život. prostředí

V objektu se nenachází žádné nebezpečné látky, nedochází k uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob, zvířat a rostliny. Při provádění stavebních prací vzniknou odpady pouze charakteru stavební suti, cihly, kámen, dřevo, beton. Tento dopad bude odvezen na registrovanou skládku bez obsahu nebezpečných látek. Dle návrhu PD se nepředpokládá v objektu skladování žádných nebezpečných látek.

§  25 – Střechy

odst. 1 Střechy zachycuje a odvádí srážkové vody, sníh a led tak, že neohrožují chodce a účastníky silničního provozu nebo zvířata v přilehlém prostoru, a zabraňuje vnikání vody do konstrukcí staveb. Střešní konstrukce je navržena na normové hodnoty zatížení. Střecha navržena sedlová s odvodněním do žlabů s povrchovou úpravou pálené tašky. Střecha navržena na II. Sněhovou oblast. Na střeše budou osazeny protisněhové zábrany. – splněno

f)  údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

- odbor životního prostředí: Před užíváním stavby investor na ŽP předloží  doklady o likvidaci odpadů, které vznikly v rámci stavebních prací.

g)  seznam výjimek a úlevových řešení

Nevyžaduje se

h)  navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.)

Stávající zastavěná plocha řešené části 87 m2

Počet bytů 0

i)  základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí , třída energetické náročnosti budovy apod.)

Jedná se o rekonstrukci spojovacího krčku a sociálního zařízení. Dešťové vody budou napojeny na stávající dešťové svody.  TKO je likvidován svozem popelnic.

Elektroinstalace: stávající beze změn.

j)   základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy)

Zahájení – 06/2018

Ukončení – 12/2020

Stavba není dělena na etapy

k) orientační náklady stavby

1,8 mil Kč

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba není dělena na objekty.

Vypracoval: Ing. Romana Řičánková

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Územní souhlas a ohlášení

Název projektu:    Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku

Místo:    Habrovany 1, 683 01

Kraj:    Jihomoravský

Květen 2018							vypracovala: Ing. Řičánková Romana

B. l	Popis území stavby

a)  charakteristika stavebního pozemku

Pozemek a objekt se nachází blízko středu obce Habrovany, na pozemku je umístěn stávající Habrovanský zámek. Jedná se mírně svažitý pozemek. Technická a dopravní  infrastruktura stávající. Objekt je napojen stávajícími přípojkami – beze změn.. Nedojde ke středu s přípojkami. Sklad materiálu bude proveden na pozemku investora - dvůr. Rozvod vody a přípojka NN budou použity ze stávajícího objektu.

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.)

Geologický průzkum řešen nebyl. Hladina podzemní vody je ustálena poměrně vysoko cca10m.

c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba není umístěna v ochranném pásmu.

d)  poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Objekt není v záplavovém či poddolovaném území.

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Opravovaná část spojovací krčku sousední s objekty sociálního zařízení. Sousední objekty jiných vlastníků jsou ve větší vzdálenosti, nedojde během stavby ke vlivu na sousední objekty. Stavba nemá negativní vliv na sousední objekty. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

f)  požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Výměna obvodové pláště přímo navazuje na stávající objektu. Bude odstraněn stávající obvodový plášť krčku a vybourání příček  dle PD Nejsou zde umístěny žádné stromy.

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Bez požadavku na zábor ZPF.

h)  územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Stavební materiál bude dopravován vedle objektu od místní komunikace. Materiál bude navážen postupně dle průběhu prací.

Objekt je napojen stávajícími přípojkami vody, plynu, kanalizací, elektro. Během stavby nedojde ke střetu s přípojkami.  Stavební pozemek je oplocen stávajícím oplocením. Staveniště bude umístěno kolem objektu a bude ohrazeno lešením s plachtou. Vedle objektu ve dvoře, kde bude provedena skládka písku, štěrku a stavebního materiálu.

i)  věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Neřeší se

B.2	Celkový popis stavby

B.2.l   Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Jedná se o výměnu stávajícího obvodového pláště spojovacího krčku včetně oken, krovu a podhledu a podlahy. Spojovací krček je o velikosti 19,16 x 2,52 m. Výška 3,82m.  Stávajícího obvodový plášť bude demontován až na nosnou ocelovou konstrukci po etapách. Ocelová konstrukce bude zkontrolována popř. opraveny poškozené části a proveden nátěr. Poté bude proveden nový dřevěný krov s pálenou taškou bobrovka. Obvodový plášť se bude nově skládat – sádrokarton, dřevěný rošt, minerální izolace, dřevěný rošt, OSB desky, fasádní polystyren a venkovní omítka. Nově bude také provedena podlaha PVC. Strop bude tvořit nový sádrokartonový podhled včetně nové elekroinstalace a osvětlení. Bude také provedena výměna radiátorů.

V sociálním zařízení budou zbourány 2 rozdělující příčky, nově budou provedeny obklady, dlažba, podhled, rozvody ZTI včetně vybavení, nová elektroinstalace včetně osvětlení. Stávající větrací zařízená bude vyměněno.

Přístup k objektu je z místní komunikace. Objekt je napojen přípojkami elektro, vody, kanalizace., plynu, sdělovacím kabelem.

Stávající zastavěná plocha řešené části 87 m2

počet bytů		0

Rekonstrukce krovu obsahuje:

- Demontáž obvodového pláště spojovacího krčku

- nátěr ocelové nosné konstrukce

- nový obvodový plášť spojovacího krčku včetně nových oken

- nový krov spojovacího krčku

- oprava sociálního zařízení

- Výměna elektroinstalace, ZTI, ÚT

B.2.2   Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)  urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení

Stavba je z hlediska urbanistického řešena jako výměna stávajícího obvodového pláště, který bude nahrazen novým. Výměna pláště výškově i vzhledově na navazuje na stávající část objektu. Výměna obvodového pláště je přizpůsobena pozemku.

Oprava sociálního zařízení je řešena uvnitř objekt, nezasáhne do vzhledu budovy. Kolem domu je proveden upravený terén a zůstane zachován beze změn

b)  architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Vstup do objektu je řešen stávající beze změn. Stávající krov je pokryt vlnitým plechem. Nový krov bude pokryt pálenou taškou barvy červené - bobrovka.  Okolní objekty zařízení jsou v barvě fasády okrové, okna jsou dřevěná hnědá – barevné řešení krčku bude stejné jako okolní objekty.  Barevné řešení je navrženo s ohledem na stávající objekty.

B.2.3   Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o výměnu obvodového pláště a opravu sociálního zařízení. .

B.2.4   Bezbariérové užívání stavby

Neřeší se – stávající beze změn.

B.2.5   Bezpečnost při užívání stavby

Stavba je navržena dle technických pravidel pro výstavbu. Při dodržení projektové dokumentace, příslušných norem, vyhlášek, objekt splňuje podmínky pro bezpečné užívání stavby.

B.2.6  Základní charakteristika objektů

a)  stavební řešení,

Stávající objekt krčku je obložen plechovými lamelami, krov vlnitým plechem, okna dřevěná. Vnitřní část je obložena umakartem. Nově bude provedena výměna obvodového pláště s venkovní fasádou, výměna krovu, oken, podlah.

Sociální zařízení bude opraveno dle PD.

b)  konstrukční a materiálové řešení

- Svislé konstrukce

Nový obvodový plášť - Obvodový plášť se bude nově skládat – sádrokarton, dřevěný rošt, minerální izolace tl. 120 mm, dřevěný rošt, OSB desky, fasádní polystyren tl. 50 mm a venkovní omítka.

- Vodorovné konstrukce

Nový podhled sádrokarton. Podlaha PVC

- Konstrukce tesařské, krytiny

Objekt bude zastřešen sedlovou dřevěnou střechou s pálenou taškou Bobrovka.

- Práce klempířské

Klempířské výrobky střešní žlaby, svodové roury, rohy, kolena, oplechování říms apod. jsou navrženy z Titanzinku tl. 0,66 mm.

Pozinkované jsou kotevní prvky a háky. Alternativně dle rozhodnutí investora lze použít měděný a pozinkovaný ocelový plech, nebo systém SÁT JAM, RANNILA, LINDAB. Bude provedena příprava na hromosvod.

c)  mechanická odolnost a stabilita

Objekt je navržen dle technických podmínek  a technologických postupů výrobců materiálu. Nosný systém je stávající ocelová konstrukce, které splňují pevnosti pro daný objekt. Krov splňuje pevnosti na průhyb a pevnost pro zatížení navržené krytiny.

- zřícení stavby nebo její části

V případě, že bude dodržen standartní postup při montáži dřevěné vazby, nehrozí zřízení stavby nebo její části. Stavba je navržena tak, aby při provádění a užívání stavby nedošlo k jejímu poškození a zřícení.

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

Stavba je navržena tak, že nebude následkem přetvoření způsobeno poškození jiných částí. Objekt je navržena dle  statických tabulek výrobce zdiva, dle zatížení RD  nehrozí statické poškození objektu. Objekt je navržen tak, aby jako celek nedošlo k většímu stupni nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

Hlavní nosné konstrukce  jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození jiných části stavby nebo technických zařízení.

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Stavba je navržena tak, aby užíváním nedošlo k poškození jakékoliv částí.

RD je navržen dle technických pravidel pro výstavbu. Stavba je navržena tak ,aby při provádění a užívání stavby nedošlo k jejímu poškození, zřícení, nepřípustnému přetvoření a poškození z neúměrné původní příčiny. .

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Neřeší se – nejedná se o výrobní objekt. Popis stavebních prací a materiálů je uveden výše

b) výčet technických a technologických zařízení

Neřeší se – nejedná se o výrobní objekt.

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

a)  rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Stávající beze změn

b)  výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

beze změn, stávající

c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Novým obvodovým pláště doj de ke zlepšení vlastností požární odolnosti stavebních konstrukcí.

d)  zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

viz. PBŘ

e)  zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Dopad hořících částí ze střechy se posuzují až v případě přesahu střechy 1 m.

V požárně nebezpečném prostoru se nenachází žádné jiné objekty, vymezený prostor neohrožuje okolní objekty, požárně nebezpečný prostor  se nenachází v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu - Vyhovuje. Nemění se požárně nebezpečné prostory.

f)  zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst

viz. PBŘ

g)  zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Přístupová komunikace vede k objektu. Nástupní plocha a vnitřní zásahové cesty nebudou zřizovány.

h)  zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení)

Neřeší se.

i)  posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Stávající beze změn.

j)  rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Neřeší se.

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

a)  kritéria tepelně technického hodnocení

Výměna obvodového pláště krčku zvyšuje tepelně technické vlastnosti této části budovy.

b)   posouzení využití alternativních zdrojů energii

Vzhledem tepelným ztrátám objektu se jeví návrhy alternativních zdrojů jako neekonomické.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání., vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.)

Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. -§  10 – všeobecné požadavky pro ochranu zdraví, zdravých živo.podmínek a život. prostředí

V objektu se nenachází žádné nebezpečné látky, nedochází k uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob, zvířat a rostliny. Při provádění stavebních prací vzniknou odpady pouze charakteru stavební suti, cihly, kámen, dřevo, beton. Tento dopad bude odvezen na registrovanou skládku bez obsahu nebezpečných látek. Dle návrhu PD se nepředpokládá v objektu skladování žádných nebezpečných látek.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a)  ochrana před pronikáním radonu / podloží

Neřeší se.

b)  ochrana před bludnými proudy

Neřeší se – nejsou předpokládány.

c)  ochrana před technickou seizmicitou

Neřeší se – není předpokládána.

d)  ochrana před hlukem

Nový plášť splňuje hodnoty vzduchové neprůzvučnosti – Rw = 46 dB.

e)  protipovodňová opatření

Neřeší se – nejsou předpokládány.

f)   ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

Neřeší se – nejsou předpokládány.

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

a)  napojovací místa technické infrastruktury

Přípojky stávající beze změn – vody, kanalizace, elektro, plyn, sdělovací kabely

b)  připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající bez změn.

B.4	Dopravní řešení

a)  popis dopravního řešení,

Stávající beze změn.

b)  napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Objekt je napojen vjezdem do dvora.

c)  doprava v klidu

Beze změn

d)  pěší a cyklistické stezky

Neřeší se.

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Upravený terén kolem objektu je proveden stávající beze změn

b) použité vegetační prvky,

Nebudou použity.

c) biotechnická opatření

Neřeší se.

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a)  vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Druhy práce a použité technologie nebudou mít vliv na zhoršování životního prostředí. Po dokončení stavby se ze staveniště odstraní všechny zbytky stavebního materiálu a plochy se uvedou do původního stavu.

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na odpad stavebního materiálu, který vzniká při zemních a stavebních pracích. Odpady budou odstraňovány v souladu s ustanoveními § 16 a 17 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. Vzniklé stavební odpady budou uloženy na registrovanou skládku v nejbližším okolí. Při kolaudaci bude doložen doklad o uložení odpadu. Specifikace odpadů:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 01 Dřevo,

20 02 02 Zemina a kameny

Při realizačních pracích nedojde ke znečištění vod závadnými látkami.

b)  vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů,ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině

Neřeší se –bez vlivu na přírodu a krajinu.

c)  vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Nemá vliv

d)  návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA

Nevyžaduje se

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Nevyžaduje se.

B.7	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva

Jsou splněny podmínky pro situování objektu.

B.8	Zásady organizace výstavby

a)  potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Voda a elektrická energie budou zajištěny ze stávajícího objektu. Odvodnění staveniště není nutné řešit, jedná se o mírně svažitý pozemek.

b)  odvodnění staveniště

Dle hadiny podzemní vody není třeba řešit odvodnění staveniště

c)  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Vstup na stavební pozemek je z místní komunikace, která je vedena před objektem. Voda a elektrická energie budou zajištěny ze stávajícího objektu. Odvodnění staveniště není nutné řešit, jedná se o mírně svažitý pozemek.

d)  vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Na objekt z pravé a levé strany nesousední s žádnými objekty. Stavba nemá negativní vliv na sousední objekty. Stavba nemá vliv na odtokové poměry v území.

e)  ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Výměna obvodového pláště přímo navazuje na stávající část objektu. Bude provedeno pouze odstranění stávajícího pláště dle PD a bourací práce sociálního zařízení. Nejsou zde umístěny žádné stromy.

f)  maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)

Staveniště trvalé – dvůr a kolem objektu.

g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Odpady vzniklé při realizaci stavby se omezují na odpad stavebního materiálu, který vzniká při zemních a stavebních pracích. Odpady budou odstraňovány v souladu s ustanoveními § 16 a 17 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech v platném znění. Vzniklé stavební odpady budou uloženy na registrovanou skládku v nejbližším okolí. Při kolaudaci bude doložen doklad o uložení odpadu. Specifikace odpadů:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 02 01 Dřevo

20 02 02 Zemina a kameny

h)  bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Neřeší se.

i)  ochrana životního prostředí při výstavbě

Všechny práce musí být provedeny dle platných předpisů, vyhlášek, norem a směrnic. Je nutné respektovat vyhl. č. 207/1991 a zákon § 15 vyhl. č. 309/2006 Sb. Stavba je navržena dle norem pro osvětlení a větrání. Objekt splňuje ochranu před vnějšími vlivy. Při provádění stavebních prací vzniknou odpady pouze charakteru stavební suti, cihly, kámen, dřevo, beton. Tento odpad bude odvezen na registrovanou skládku bez obsahu nebezpečných látek. Komunální odpad bude ukládán do popelnic a odvážen běžným svozem na registrovanou skládku.

j)  zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Na stavbě budou řádně dodržovány bezpečnostní předpisy ve stavebnictví dle Zák. 309/2006 Sb. Pracovníci musí být řádně proškoleni z bezpečnostních předpisů.

k)  úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Neřeší se

1)  zásady pro dopravní inženýrská opatření

Neřeší se

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

Neřeší se

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Neřeší se

Vypracoval: Ing. Romana Řičánková

D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

Územní souhlas a ohlášení

Název projektu:    Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku

Místo:    Habrovany 1, 683 01

Kraj:    Jihomoravský

Květen 2018							vypracovala: Ing. Řičánková Romana

D.     Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

D.l  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

D. l. l Architektonicko-stavební řešení

a) Technická zpráva (architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní)

Jedná se o výměnu stávajícího obvodového pláště spojovacího krčku včetně oken, krovu a podhledu a podlahy. Spojovací krček je o velikosti 19,16 x 2,52 m. Výška 3,82m.  Stávajícího obvodový plášť bude demontován až na nosnou ocelovou konstrukci po etapách. Ocelová konstrukce bude zkontrolována popř. opraveny poškozené části a proveden nátěr. Poté bude proveden nový dřevěný krov s pálenou taškou bobrovka. Obvodový plášť se bude nově skládat – sádrokarton, dřevěný rošt, minerální izolace, dřevěný rošt, OSB desky, fasádní polystyren a venkovní omítka. Nově bude také provedena podlaha PVC. Strop bude tvořit nový sádrokartonový podhled včetně nové elekroinstalace a osvětlení. Bude také provedena výměna radiátorů.

V sociálním zařízení budou zbourány 2 rozdělující příčky, nově budou provedeny obklady, dlažba, podhled, rozvody ZTI včetně vybavení, nová elektroinstalace včetně osvětlení. Stávající větrací zařízená bude vyměněno.

Přístup k objektu je z místní komunikace. Objekt je napojen přípojkami elektro, vody, kanalizace., plynu, sdělovacím kabelem.

Stávající zastavěná plocha řešené části 87 m2

počet bytů		0

stavební řešení,

Stávající objekt krčku je obložen plechovými lamelami, krov vlnitým plechem, okna dřevěná. Vnitřní část je obložena umakartem. Nově bude provedena výměna obvodového pláště s venkovní fasádou, výměna krovu, oken, podlah.

Sociální zařízení bude opraveno dle PD.

Stavba obsahuje:

- Demontáž obvodového pláště spojovacího krčku

- nátěr ocelové nosné konstrukce

- nový obvodový plášť spojovacího krčku včetně nových oken

- nový krov spojovacího krčku

- oprava sociálního zařízení

- Výměna elektroinstalace, ZTI, ÚT

.

-  konstrukční a materiálové řešení

- Svislé konstrukce

Nový obvodový plášť - Obvodový plášť se bude nově skládat – sádrokarton, dřevěný rošt, minerální izolace tl. 120 mm, dřevěný rošt, OSB desky, fasádní polystyren tl. 50 mm a venkovní omítka.

- Vodorovné konstrukce

Nový podhled sádrokarton. Podlaha PVC

- Konstrukce tesařské, krytiny

Objekt bude zastřešen sedlovou dřevěnou střechou s pálenou taškou Bobrovka.

- Práce klempířské

Klempířské výrobky střešní žlaby, svodové roury, rohy, kolena, oplechování říms apod. jsou navrženy z Titanzinku tl. 0,66 mm.

Pozinkované jsou kotevní prvky a háky. Alternativně dle rozhodnutí investora lze použít měděný a pozinkovaný ocelový plech, nebo systém SÁT JAM, RANNILA, LINDAB. Bude provedena příprava na hromosvod.

b) Výkresová část

1. PŮDORYS SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ	1:50

2. PŮDORYS SPOJOVACÍ KRČEK	1:100

3. ŘEZ A-A SPOJOVACÍ KRČEK		1:50

4. POHLEDY				1:100

D. l .2 Stavebně konstrukční řešení

Jedná se o výměnu oken a tepelně izolačního opláštění spojovacího krčku na Habrovanském zámku. Stávající obvodový plášť nesplňuje dnešní tepelně izolační vlastnosti. Stávající opláštění bude demontováno až na nosnou ocelovou konstrukci, která bude zkontrolována, natřeny popř. budou poškozené prvky opraveny. Poté bude proveden nový obvodový plášť s dostatečnou tepelnou izolací- stěny, střecha a podlaha. Bude také provedena výměna oken za nová dřevěná. Dále bude provedena oprava sociálního zařízení. Součástí oprav bude také oprava elektroinstalace, výměna radiátorů a rozvody ZTI.

D. l .3 Požárně bezpečnostní řešení – viz . příloha

D. l. 4. Technika prostředí staveb

Vzhledem k rozsahu a velikosti neřeší se.

vypracovala: Ing. Řičánková Romana

E. DOKLADOVÁ ČÁST

Název projektu:    Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku

Místo:    Habrovany 1, 683 01

Kraj:    Jihomoravský

Květen 2018							vypracovala: Ing. Řičánková Romana

E.1	Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- Odbor životního prostředí č.j.

- Odbor památkové péče

- Obec Habrovany

E.2	Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

F.2. l Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese

E. 2.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů

- Odbor životního prostředí- odpady č.j. 27408/2018 ze dne 3.5.2018

E.3	Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných

právních předpisů

E.4 	Projekt zpracovaný báňským projektantem

E.5 	Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií

E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace