„III/37430 Obora“

Stavba:			III/37430 Obora

Investor:		Jihomoravský kraj, zastoupený Správou a údržbou silnic 					Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje

Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno

Místo stavby:	silnice III/37430 v zastavěné části obce Obora v km 3,829 – 4,219

Pozemky:	p.č. 888/5 	k.ú. Obora u Boskovic

Povrch silnice III/37430 v průtahu části obce Obora je tvořen obrusnou vrstvou z penetračního makadamu s četnými lokálními vysprávkami obalovanou směsí a tryskovou metodou.

Oprava povrchu bude provedena v km 3,829 – 4,219 v intravilánovém úseku v obci Obora v délce 0,290 km.

V obci probíhá oprava vodovodního řadu včetně přípojek. Oprava zásahů do stávající vozovky bude provedena obalovanou živičnou směsí do úrovně stávajícího povrchu vozovky – zajistí obec jako investor vodovodu.

Na začátku a konci úpravy bude provedeno zařezání příčné spáry pro plynulé napojení nové obrusné vrstvy na původní vozovku. Bude provedeno lokální frézování pro plynulé napojení vjezdů k RD a napojení na MK. V rámci přípravných prací bude rovněž provedena výšková úprava kanalizačních vpustí a vodovodních uzávěrů.

Po očistění vozovky (zajistí objednatel) bude provedena aplikace spojovacího postřiku a provedeno zesílení stávající vozovky novou obrusnou vrstvou z ACO 11 tl. 50 mm v ploše 1.684 m2. V závěru bude provedeno ošetření pracovních spar – v souladu s TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem.

Projednání, povolení a dopravní značení uzavírek a objížděk je součástí dodávky zhotovitele.

Termín realizace stavby:

zahájení – říjen 2018 (zahájení stavby je podmíněno dokončení opravy vodovodu v obci)

ukončení – do 30. 11. 2018

V Blansku 14. 8. 2018 					Ing. Miloš  B a ž a n t										vedoucí oblasti Sever SÚS JmK